ANEXO 1

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SUMÁRIO

1.	SIGLAS E DEFINIÇÕES	4

2.	OBJETIVO	5

3.	DESCRIÇÃO DE BENS – NOMENCLATURA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	5

4.	ESCOPO	6

5.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	7

5.1.	Estrutura do contrato de multisserviços	7

5.2.	Gestão administrativa dos serviços contratados	8

5.2.1.	Quanto à mobilização dos serviços	8

5.2.2.	Quanto aos procedimentos	11

5.2.3.	Quanto à mão de obra	12

5.2.4.	Quanto aos materiais	12

5.2.5.	Quanto a partes e peças de equipamentos	16

5.2.6.	Quanto aos equipamentos, instrumentos, ferramentas, utensílios e software	17

5.2.7.	Quanto ao planejamento dos serviços	21

5.2.8.	Quanto à execução dos serviços	22

5.2.9.	Quanto aos relatórios de acompanhamento dos serviços	23

5.2.10.	Quanto aos indicadores de desempenho	23

5.2.11.	Quanto à documentação	24

5.3.	Limpeza e conservação	25

5.3.1.	Limpeza predial	25

5.3.2.	Limpeza Predial Extraordinária	27

5.3.3.	Limpeza de área operacional / não predial	29

5.3.4.	Coleta seletiva	30

5.3.5.	Limpeza de canaletas (APENAS UTGCA)	30

5.3.6.	Limpeza de canais de escoamento (APENAS UTGCA)	31

5.3.7.	Conservação de áreas verdes (APENAS UTGCA)	32

5.3.8.	Serviços de roçagem	33

5.3.9.	Conservação e limpeza de vegetação lateral da estrada de acesso à UTGCA	35

5.3.10.	Controle de Pragas e Vetores (APENAS UTGCA)	36

5.4.	Higienização de Uniformes, EPIs e Materiais de Alojamento (APENAS UTGCA)	37

5.4.5.	Higienização de uniformes	37

5.4.6.	Higienização de materiais de alojamento	37

5.4.7.	Higienização de EPIs	38

5.4.8.	Serviço de apoio e infraestrutura	40

5.4.10.	Mensageria (APENAS UTGCA)	40

5.4.11.	Montagem e desmontagem (APENAS UTGCA)	40

5.4.12.	Movimentação de pessoas (APENAS UTGCA)	41

5.4.13.	Movimentação de volumes (APENAS UTGCA)	41

5.4.14.	Controle de estoque de materiais PETROBRAS (APENAS UTGCA)	41

5.4.15.	Controle do Pátio de Sucata (APENAS UTGCA)	41

5.4.16.	Análise da qualidade do ar e da água potável (APENAS UTGCA)	42

5.4.17.	Comunicação visual	43

5.4.18.	Chaveiros e carimbos	43

5.5.	Disponibilização de banheiros químicos	43

5.6.	Operação	44

5.6.2.	Serviços de operação	44

5.6.3.	Operação das estações de tratamento de efluentes (ETDS)	45

5.7.	Manutenção	45

5.7.2.	Serviços de manutenção	45

5.7.3.	Elétrica	47

5.7.4.	Hidrossanitária	48

5.7.5.	Eletromecânica	49

5.7.6.	Eletroeletrônica	49

5.7.7.	Instrumentação, Automação e Controle	50

5.7.8.	Refrigeração, Climatização, Ventilação e Exaustão (sistemas de HVAC)	50

5.7.9.	Manutenção de ETDS	52

5.7.10.	Filtros de tratamento de água	52

5.7.11.	Manutenção Civil	53

5.7.12.	Pintura industrial	53

5.7.13.	Apoio à Emergência	54

5.7.14.	Verificação e readequação do controle de acesso (APENAS UTGCA)	54

5.8.	Manutenção geral	55

5.9.	Serviços de execução de melhorias, alterações e reformas	56

5.9.10.	Equipe adicional para serviços de execução de melhorias, alterações e reformas	57

5.10.	Destinação de resíduos Classe II	58

5.10.3.	Resíduos Recicláveis	58

5.10.4.	Resíduo Comum	58

5.10.5.	Resíduos Hospitalares	58

5.11.	Destinação de resíduos Classe I	58

6.	Serviços passíveis de subcontratação	60

7.	Considerações gerais	60

8.	Anexos complementares	62

ANEXO 1.A1 – Tomadores de serviço – UTGCA e entorno	62

ANEXO 1.A2 – Descrição das instalações – UTGCA e entorno	63

ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno	67

ANEXO 1.A4 – Itens de higienização – UTGCA e entorno	85

ANEXO 1.A5 – ETDS – UTGCA e entorno	87

ANEXO 1.B1 – Tomadores de serviço – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES	91

ANEXO 1.B2 – Descrição dos equipamentos – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES	93

ANEXO 1.C1 – Tomadores de serviço – ITATINGA	94

ANEXO 1.C2 – Descrição dos equipamentos – ITATINGA	95

ANEXO 1.D1 – Tomadores de serviço – ALEMOA	96

ANEXO 1.E1 – Chaveiro e carimbos e comunicação visual – Todas as localidades	97

ANEXO 1.F1 – Critérios de medição	99

# SIGLAS E DEFINIÇÕES

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APR – Análise Preliminar de Risco

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

AS – Autorização de Serviços

ATPV – Arch Thermal Performance Value. Desempenho térmico do material, ou seja, a transmissão do calor causado pela energia incidente sobre um determinado metal, podendo causar queimaduras de até segundo grau em uma pessoa que esteja próxima da situação em questão.

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações

COMPONENTES PERIFÉRICOS – Equipamentos ou instrumentos que fisicamente estão localizados na extremidade de sistemas prediais. Em geral, componentes periféricos requerem menor grau de qualificação técnica para serem manutenidos.

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

C-SAT - Customer Satisfaction Score (Pontuação de Satisfação do Cliente)

DSMS – Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde

EPI – Equipamento de Proteção Individual

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

ETDS – Estação de Tratamento de Dejetos Sanitários

FISPQ – Ficha de Segurança de Produtos Químicos de todos os produtos aplicáveis, contendo a descrição e toxidade de cada produto químico a ser utilizado.

HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning (Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado)

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

IT – Instrução de Trabalho

LV – Lista de Verificação

MANUTENÇÃO – Conservação e reparo da edificação e seus elementos/equipamentos afim de preservar e garantir as condições originais da edificação, prevenir e ou corrigir a perda de desempenho e garantir a habitabilidade original (verificar NBR 5.674). Intervenção que vise recuperar um pontualmente ou partes de sistemas, área, instalação ou ambiente em uma mesma intervenção

MOP – Utensílio de limpeza com estrutura semelhante à uma vassoura ou rodo

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NBR – Norma Brasileira

NR – Norma Regulamentadora

OS – Ordem de Serviços

PEQUENAS OBRAS – Edificações térreas, de alvenaria, concreto ou madeira, que ampliem as áreas construídas originais desta especificação em até 80,00 m² por intervenção

PMOC – Plano de Operação, Manutenção e Controle

PNE – Portador de Necessidades Especiais

PPU – Planilha de Preços Unitários ou PP – Planilha de Preços

PT – Permissão de Trabalho: documento formal, que serve como ferramenta de prevenção para identificar e avaliar previamente os riscos de atividades e tarefas com potencial de provocar danos às pessoas e propriedade.

QGBT – Quadro Geral de Baixa tensão

RAM – Reunião de Análise Mensal

RBC – Rede Brasileira de Calibração

REFORMAS E MELHORIAS – Alteração nas condições da edificação existente com ou sem mudança de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança (verificar NBR 16.280). Intervenção que vise recuperar um conjunto de sistemas, áreas, instalações ou ambientes em uma mesma intervenção.

RIC – Rede Interna Corporativa

RO – Relatório de Ocorrências

RQT – Requer Qualificação Técnica

SISTEMAS CRÍTICOS – Sistemas cujas falhas tem grande potencial de risco, sob o ponto de vista de segurança, saúde, meio ambiente (SMS) ou perda de produção.

SISTEMAS PREDIAIS – Conjunto de equipamentos, instrumentos ou máquinas que interligados entre si, física ou logicamente tem por finalidade disponibilizar utilidade integrante de determinada Instalação. Exemplo: Sistema de Ar Condicionado, Sistema Elétrico, Sistema Hidráulico. Em geral, sistemas prediais são compostos por equipamentos, instrumentos ou máquinas que possuem maior grau de complexidade para serem manutenidos devido à interseção entre sistemas, localização física dos equipamentos, necessidade de aplicação de técnica apurada ao equipamento ou até mesmo pelo alto valor agregado dos equipamentos, instrumentos ou máquinas.

SMOVDE – Sistema de Movimentação de documentos e encomendas

SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde

US – Unidade de Serviço, equivalente a um posto de serviço mobilizado por 8 horas

VAV – Volume Ar Variável: mecanismo de controle de fluxo de ar, tanto para insuflamento e quanto para retorno.

# OBJETIVO

A presente especificação tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a gestão e execução de multisserviços nas instalações da PETROBRAS nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

# DESCRIÇÃO DE BENS – NOMENCLATURA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

O presente contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, incluindo planejamento, integração e controle, dos seguintes serviços e nomenclaturas:

a)	Serviços de Conservação e Limpeza (NBS 1.180320.00)

b)	Serviços de Apoio e Infraestrutura (NBS 1.1805.40.00)

c)	Manutenção (NBS 1.2001.59.90)

d)	Operação (NBS 1.1801.21.00)

e)	Destinação Final de Resíduos (NBS 1.2403.32.00)

# ESCOPO

Os serviços acima serão realizados nas Instalações da PETROBRAS nos estado de São Paulo e Minas Gerais, conforme os seguintes anexos complementares, ANEXO 1.A1 – Tomadores de serviço – UTGCA e entorno, ANEXO 1.B1 – Tomadores de serviço – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES, ANEXO 1.C1 – Tomadores de serviço – ITATINGA e ANEXO 1.D1 – Tomadores de serviço – ALEMOA. As unidades são divididas em:

a) Áreas administrativas, compostas por prédios administrativos com escritórios, salas de reunião, salas de videoconferência, salas técnicas (de equipamentos), área de serviços de saúde, copas, banheiros, depósitos, áreas de circulação, refeitório, etc, e por áreas externas com arruamentos, calçadas, pátios, jardins, gramados e galpões.

b) Áreas operacionais, compostas pelas unidades de processo da planta industrial, subestações, estações de tratamento de esgoto, reservatórios, arruamentos, pátios, calçadas e áreas verdes.

c) Áreas abertas, compostas por arruamentos, calçadas, áreas verdes e estruturas de delimitação.

Também fazem parte desta especificação os seguintes anexos complementares:

ANEXO 1.A1 – Tomadores de serviço – UTGCA e entorno

ANEXO 1.A2 – Descrição das instalações – UTGCA e entorno

ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno

ANEXO 1.A4 – Itens de higienização – UTGCA e entorno

ANEXO 1.A5 – ETDS – UTGCA e entorno

ANEXO 1.B1 – Tomadores de serviço – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES

ANEXO 1.B2 – Descrição das instalações – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES

ANEXO 1.C1 – Tomadores de serviço – ITATINGA

ANEXO 1.D1 – Tomadores de serviço – ALEMOA

ANEXO 1.E1 – Chaveiro e carimbos e comunicação visual – Todas as localidades

ANEXO 1.F1 – Critérios de medição

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

# Estrutura do contrato de multisserviços

Figura 1 - Estrutura do contrato de multisserviços

# Gestão administrativa dos serviços contratados

A CONTRATADA será responsável pela efetiva gestão do contrato, abrangendo o planejamento e execução dos serviços, o atendimento aos procedimentos, normas e legislação vigente, mão de obra, materiais, equipamentos, instrumentos, ferramentas, utensílios e da documentação, garantindo a prestação dos serviços, conforme detalhado a seguir:

# Quanto à mobilização dos serviços

      - A mobilização dos serviços deve ser iniciada em até 30 dias após a assinatura do contrato, ficando estabelecido que a CONTRATADA deve apresentar em até 60 dias a partir da Autorização de Serviços (AS), relatório inicial de vistoria das condições das áreas, instalações e equipamentos entregues para sua gestão. Juntamente com o plano de ação para atuações corretivas aonde for necessário. Ao término do contrato, as instalações e seus equipamentos deverão estar em bom estado de conservação, manutenção e serviço, salvo as deteriorações do seu uso normal, considerando o relatório de vistoria.

        - A identificação de demandas de manutenção existentes anteriormente ao início do contrato não excluí a abrangência do serviço do escopo do contrato em questão. A CONTRATADA deverá apresentar para análise da FISCALIZAÇÃO um plano para atendimento das necessidades encontradas. Estas pendências, durante a execução do plano citado, não gerarão descontos para a CONTRATADA.

      - Apresentar, 30 dias antes da data final do contrato, na RAM – Reunião de Análise Mensal, relatório final das condições prediais das instalações e equipamentos. A FISCALIZAÇÃO, após a confrontação – Relatório Inicial com o Relatório Final, diante de quaisquer anomalias, solicitará à CONTRATADA que realize os ajustes necessários em cumprimento ao item 5.2.1.1.

      - Apresentar em até 45 dias a partir da Autorização de Serviços (AS), o PMOC em conformidade com a Resolução nº 09 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e legislação vigente. Durante este período, manter o atendimento pleno ao último PMOC vigente, com os devidos registros.

      - Apresentar em até 60 dias a partir da Autorização de Serviços (AS), o Prontuário de Instalações Elétricas conforme NR-10, que terá atualização constante, elaborando os documentos pertinentes, tais como: atualização de circuitos elétricos unifilares, cálculo de ATPV e os demais presentes na norma.

      - Elaborar em até 90 dias a partir da Autorização de Serviços (AS), o Plano de Trabalho para a realização do objeto contratual (com cópia em meio eletrônico) a ser validado pela FISCALIZAÇÃO. Este plano poderá ser revalidado nas Reuniões de Análise Mensal ou quando solicitado por meio de RO. Enquanto o plano de trabalho não é elaborado, a CONTRATADA deverá seguir os planos de trabalho existentes para as instalações, mantendo a operacionalidade dos equipamentos e sistemas.

        - A CONTRATADA deverá utilizar, como base, os planos e listas de tarefas de manutenção disponíveis, fornecidos pela PETROBRAS, para todos os equipamentos, sistemas e instalações. No entanto, a PETROBRAS ressalta que a responsabilidade pela elaboração e consistência dos planos de manutenção da unidade é da CONTRATADA, que tem como obrigação a realização de análise técnica da documentação fornecida pela PETROBRAS e proposição de eventuais revisões das listas e planos, sempre com a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

        - O Plano de Trabalho deverá ser subdividido por localidade, área de atuação (Gestão/Supervisão e Execução) e tipos de serviços a serem realizados, conforme Figura 1 (Estrutura do Contrato de Multisserviços), contemplando, dentre outros itens:

a)	Plano de Gestão e Desempenho, contendo:

i.	forma de atuação da CONTRATADA, esquema de organização, gestão administrativa e técnica, execução dos serviços, cronogramas, controles e certificações;

ii.	programas informatizados que serão utilizados;

iii.	organograma geral;

iv.	fluxograma geral da operação e processos;

v.	plano de contingência para casos fortuitos;

vi.	plano de atendimento a emergências de seus empregados;

vii.	indicadores de gestão e desempenho dos serviços e de segurança;

b)	Plano de Conservação e Limpeza, contendo:

i.	organograma com a divisão em todas as disciplinas de Conservação e Limpeza na Figura 1;

ii.	fluxograma da operação dos serviços de conservação e limpeza, divididos por atividades descritas na Figura 1;

iii.	forma de atuação da CONTRATADA, descrevendo efetivo, procedimentos, produtos, horários, equipamentos, veículos, quantidades e demais itens necessários à plena execução do plano;

iv.	Manual de Conservação e Limpeza, detalhando as rotinas, procedimentos, prazos, tarefas e todos os ambientes existentes, apresentando evidencias de atendimento às condições e periodicidades previstas na legislação vigente;

v.	Plano específico para conservação e limpeza das áreas do Serviço de Saúde Ocupacional da unidade, seguindo os padrões da ANVISA e demais legislações pertinentes.

c)	Plano de Manutenção, contendo:

i.	organograma, divisão em todas as disciplinas da Manutenção previstas na Figura 1;

ii.	programa informatizado a ser utilizado nas manutenções;

iii.	fluxograma detalhado de manutenção (evidências, cronograma e LVs das preditivas e preventivas);

iv.	acompanhamento dos indicadores de desempenho de manutenção;

v.	Manual de Manutenção, detalhando as rotinas, procedimentos, prazos, tarefas de todos os equipamentos existentes, apresentando evidências de atendimento às condições e periodicidades das preventivas e preditivas definidas pelos fabricantes dos equipamentos.

d)	Plano de Operação com:

i.	organograma;

ii.	fluxograma da operação das estações de tratamento;

iii.	Manual de Operação dos sistemas sob responsabilidade da CONTRATADA com rotinas, procedimentos (passo a passo) para cada atividade, canal de comunicação, programa informatizado e tarefas a serem realizadas diariamente, bem como ferramentas e EPIs necessários, além de rotinas de trocas de turno, se houver;

iv.	acompanhamento dos indicadores de desempenho e metodologia de cálculo, permitindo a rastreabilidade.

e)	Plano de Atuação em SMS, com:

i.	organograma;

ii.	fluxograma detalhado das atividades e processos de SMS;

iii.	plano de atuação em SMS, canal de comunicação a ser utilizado;

iv.	acompanhamento dos indicadores de desempenho em SMS.

f)	Plano de Destinação de Resíduos, com:

i.	organograma, divisão em todas as disciplinas de Destinação de Resíduos previstas na Figura 1;

ii.	fluxograma detalhado das atividades e processos.

iii.	manutenção do inventário de resíduos e geração de relatórios;

iv.	otimização do processo produtivo;

v.	identificação das fontes de geração;

vi.	acompanhamento das etapas de caracterização, segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, transbordo, transporte, tratamento e/ou disposição final ambientalmente adequada dos resíduos;

vii.	atendimento à legislação, aos padrões e normas internas da PETROBRAS relacionadas à gestão de resíduos, inclusive os de SMS.

viii.	Manual de Destinação de Resíduos contendo as rotinas, procedimentos, prazos, tarefas.

g)	Plano de Apoio e Infraestrutura com:

i.	o organograma, divisão em todas as disciplinas de Apoio Operacional previstas na Figura 1;

ii.	programa informatizado a ser utilizado nas atividades;

iii.	fluxograma detalhado de atividades (evidências, cronograma e LVs);

iv.	acompanhamento dos indicadores de desempenho de apoio operacional;

v.	Manual de Apoio Operacional, detalhando as rotinas, procedimentos, prazos, tarefas.

      - A alteração sem anuência da PETROBRAS ou omissão das informações encaminhadas serão consideradas falta grave.

      - Operar os softwares disponibilizados pela PETROBRAS, a exemplo de:

a)	MÓDULO PM e MM de planejamento e execução de ordens de manutenção do SAP/R3;

b)	GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos;

c)	SISPATME – Sistema de Gestão de Dados de Prestadores de Serviços;

d)	SMOVDE – Sistema de Movimentação de Documentos e Encomendas;

e)	SST – Solicitação de Serviços Técnicos;

f)	SPT - Software para gestão eletrônica de PT;

g)	SIFAC – Sistema de auditoria de obrigações legais

h)	SAMC – Sistema de apoio à Medição Contratual;

i)	CLICK - software de gestão das solicitações geradas pelos usuários ocupantes das instalações;

j)	E-DOC – Gestão Contratual;

k)	PREST SERV – Portal Cadastro de Prestadores de Serviços e Qualificação Profissional;

l) 	SERVICE NOW – Software de integração de processos.

Ao longo do contrato a CONTRATADA poderá ser solicitada a operacionalizar outros sistemas para atendimento às rotinas do contrato, não sendo aplicável cobranças adicionais em função disto.

        - A CONTRATADA deverá ter profissional treinado no SAP/R3 capaz de gerar, planejar (inserindo os recursos necessários para a execução) e programar as Notas, Ordens, Planos de Manutenção e afins.

        - A PETROBRAS disponibilizará treinamento para os profissionais da CONTRATADA apenas para os softwares que forem de uso exclusivo da companhia.

# Quanto aos procedimentos

      - Elaborar e apresentar documentos específicos para cada serviço previsto neste contrato, com as seguintes informações:

a)	mapeamento de todas as atividades a serem executadas;

b)	mapeamento dos riscos ambientais, materiais e humanos de cada atividade. Para cada risco mapeado, devem ser previstas ações mitigadoras.

c)	com base nestes mapeamentos, elaborar e apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO ou em caso de serviços críticos, procedimentos específicos e detalhados para sua realização, devendo abordar, de forma cronológica: (1) preparação (mobilização, inspeção prévia e transporte dos equipamentos, liberação da área para trabalho, sinalização, isolamento e demarcação do local, realização de DSMS, etc.); (2) execução (EPIs e ferramentas a serem utilizadas, operação dos equipamentos e ferramentas e orientações de segurança, etc.) e (3) encerramento (desmobilização, inspeção de ordem, limpeza e arrumação, transporte dos equipamentos, etc.).

      - Para elaboração dos procedimentos de execução dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar, além da legislação especifica sobre os serviços contratados nos âmbitos federal, estadual e municipal, as normas técnicas da ABNT, normas e padrões PETROBRAS em suas últimas revisões, analisando as eventuais modificações.

# Quanto à mão de obra

      - Responsabilizar-se pela gestão de sua mão de obra, garantindo a conformidade ao C.B.O – Classificação Brasileira de Ocupações, que identifica as ocupações no mercado de trabalho.

      - Assegurar a execução dos serviços por profissionais em quantidade suficiente, com experiência adequada e devidamente qualificados para cada atividade do escopo do contrato, em conformidade com requisitos de segurança, meio ambiente, saúde, normas regulamentadoras, legislações e demais normas técnicas vigentes.

      - A CONTRATADA deverá providenciar de imediato profissionais treinados, capacitados e qualificados para substituição de profissionais afastados por motivo de férias, afastamento médico ou desligamentos.

      - A CONTRATADA deverá manter representante específico e devidamente credenciado (Preposto) com os seguintes objetivos:

- Responder pela direção dos serviços perante a PETROBRAS;

- Responder tecnicamente pela condução e resultados dos serviços contratados;

- Orientar os empregados na execução das atividades;

- Responder administrativamente pelas relações de trabalho entre a prestadora e seus empregados, como, por exemplo: marcação de férias, pagamentos de salários, frequência, incluindo faltas, horas extras, licenças e abonos médicos, substituições de empregados, entre outras. O preposto deverá possuir nível superior de formação em engenharia civil, mecânica ou elétrica, com especialização em gestão de manutenção, gestão de facilidades ou áreas afins, desde que aprovada pela FISCALIZAÇÃO, e experiência em gestão de equipes, sendo responsável, efetivamente, por dirigir a prestação de serviço, indicando que a subordinação existente entre a prestadora de serviço e seus empregados.

      - O preposto não poderá estar vinculado a outros contratos com a PETROBRAS e deverá ser lotado na UTGCA.

# Quanto aos materiais

Considerar marcas eventualmente citadas apenas como referência para utilização de similares ou de melhor qualidade.

      - Materiais de consumo fornecidos pela CONTRATADA

        - A CONTRATADA deverá fornecer, às suas custas, todos os materiais de consumo necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste contrato, assim como arcar com as despesas de transporte e armazenamento destes.

        - Entende-se como material de consumo aquele que, atender a pelo menos uma das características a seguir:

a)	Durabilidade – se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

b)	Fragilidade – se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade;

c)	Perecibilidade – se está sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou se deteriora ou perde sua característica pelo uso normal;

d)	Incorporabilidade – se está destinado à incorporação a outro bem, e não pode ser retirado sem prejuízo das características físicas e funcionais do principal;

e) 	Transformabilidade – se foi adquirido para fim de transformação.

        - Para fins de classificação, os materiais de consumo estão desdobrados nos seguintes grupamentos:

a)	Material de Instalação Elétrica, Eletrônica e de Ar Condicionado: são os materiais destinados à manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos,  eletrônicos, ar condicionado e todos equipamentos descritos no ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno, tais como: anilhas de identificação de diversos tamanhos, benjamins, bocais, cabos e fios elétricos e de instrumentação e controle, eletrodutos antichama flexíveis, rígidos e corrugados (até 100mm²), eletrocalhas de PVC e metálicas, calhas, canaletas metálicas, de PVC, de sobrepor e sistema X, prensa cabos, grampos e presilhas para eletrodutos, conexões e conduletes, caixa tomada PVC, conjunto ou partes de interruptores e tomadas (espelho de tomada, interruptor de tomada, tomada plástica e etc.), pinos e plugues diversos, conectores de diversos tipos, conectores para chuveiro, terminais para cabos elétricos de pressão tipo olhal, garfo, agulha e luva de emenda de tamanhos diversos, conectores de emenda F, RCA e BNC, machos e fêmeas (para cabo coaxial RGE 62 – cód. 20301/M.C.), capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores (até 25mm²), componentes de aparelho eletrônico, desoxidantes para barramentos, diodos, disjuntores (monopolar, bipolar e tripolar até 150A), disjuntor motor termomagnético 3p até 15A,  fusíveis, eletrodos, eliminador de pilhas, espirais de acabamento, lâmpadas de sinalização, fusíveis, lâmpadas em geral (inclusive de projetores de multimídia) e reatores de diversos tipos e modelos, pasta cobreada, pasta térmica para instrumentação e componentes eletrônicos, solda tri-fluxo, solda para circuitos eletrônicos, fluxo de solda para circuitos eletrônicos, produtos químicos em geral para manutenção, fontes, pilhas e baterias de pequeno porte para utilização nos equipamentos, placas de baquelite, rabichos, receptáculos, relés, resistências, solvente dielétrico, starts, suportes, tomadas de corrente e afins, gel químico para aterramento, materiais para aterramento (hastes, conectores, suportes para condutores, solda exotérmica, cabos, etc.),filtros descartáveis de ar condicionado, filtros de ar para uso nos equipamentos de ar condicionado e tomadas de ar externos, filtros de ar dos ventiladores de exaustão e insuflação, gás refrigerante para aparelhos de refrigeração e ar condicionado ambientalmente corretos, gás de limpeza 141B, óleo para circuito de refrigeração (split, chillers, selfs, câmaras frigoríficas e etc.), anéis de borracha (o’rings e HL), anéis de vedação, resistência de cárter de compressores do sistema de refrigeração predial e chillers, amortecedores de vibração para motores (compressores de ar condicionado, bombas hidráulicas e equipamentos de refrigeração), tubo esponjoso para refrigeração, borrachas para refrigeradores, espuma expansível de poliuretano, lã de rocha, lã de vidro, manta de neoprene, e outros isolantes de dimensões variadas, tubos redondos de cobre para equipamentos de refrigeração e de ar condicionado de vários diâmetros até 1” polegada, correias de transmissão de vários formatos e dimensões, rolamentos de vários formatos e dimensões, retentores, manípulos de formatos e tamanhos diversos para fechamento/travamento de tampas, chuveiros, resistências elétricas, etc.

b)	Material de Limpeza e Higiene: são todos os materiais destinados à higienização pessoal, de ambientes de trabalho e de áreas de serviços de saúde, tais como: álcool etílico a 70 INPM, álcool isopropílico, álcool em gel antisséptico a 70 INPM , potes de lenço umedecido álcool 70 INPM, antisséptico, algodão hidrófilo, anticorrosivos, aplicador universal tipo pulverizador, baldes plásticos e metálicos, bombas para inseticida, ceras, removedor de ceras, seladores para piso, pás para lixo, desinfetantes, desodorizantes, detergentes, dispensers para copos e demais materiais de higiene, refil coletor de absorvente higiênico, espanadores, esponjas, estopas e trapos, panos de algodão, flanelas, lã de aço, haste flexível de algodão, inseticidas, lustradores, lustra-móveis, hidratante de couro, courino e/ou sintéticos, mangueiras, naftalinas, palhas de aço, panos para limpeza, papel higiênico, fio dental, pastas para limpeza de utensílios, pasta desengraxante para mãos, porta-sabão, removedores, escova de nylon, vassourinha de piaçava, vassoura de pelo e de demais tipos, rodos, sabões, sabonetes líquidos, sacos para lixo de diversas cores e tamanhos, sacos para entulho, saponáceos, soda cáustica, telas desodorizadoras, toalhas de papel, cloro concentrado (hipoclorito de sódio), desengraxantes em geral, desentupidor de vaso,  discos de limpeza de diversos modelos, esponja dupla face, fibra de limpeza pesada, pedra sanitária, vaselina, rodos de pia, etc.

c)	Material para Manutenção Predial: são os materiais de consumo destinados à manutenção predial, tais como:, abraçadeiras plásticas e metálicas, adesivo epóxi, anéis de vedação, arames liso e farpado, arruelas, dobradiças, puxadores, roldanas, maçanetas, fechadura em geral assentos sanitários, bóias, brocas de aço e de metal duro, cabos metálicos, suportes metálicos diversos, caixa para ar condicionado com tomada e disjuntor, cantoneiras, colas, conexões hidráulicas de PVC (luvas, niples, tês, etc), tubos de PVC, torneiras em geral, válvulas e caixa de descarga, desengripantes, desoxidantes, discos de corte e de desbaste, escovas (aço, nylon, etc.), escovas rotativas, espuma de poliuretano, filtros de purificadores, fitas (isolante, isolante líquida, crepe, auto fusão, teflon, antiderrapante, dupla face, sisal para vedação, zebrada, de demarcação, PTFE, elastomérica (isolamento de dutos de ar condicionado), fita adesiva, de acabamento, aluminizada e etc.), gaxetas, graxas, juntas para flanges, lâminas de serra, lixas diversas, marcadores industriais, massa de calafetar, óleos lubrificantes, lubrificante de vaselina sólida, óleo multiuso, óleo automotor (geradores, bombas e etc.), graxas em geral,  parabolts, parafusos, porcas, arruelas, buchas, chumbadores para concreto, película de bloqueio solar, pregos, rebites, rebolos, rolos, solventes, sifões, suportes de piso (macaquinhos), suportes metálicos diversos, tábuas e compensados de madeira (formas), revestimentos diversos, areia, cimento, pedra, piso emborrachado; fita telada (Drywall); tinta para demarcação de piso, massa acrílica, tintas diversas em geral; thinner, trinchas, vedantes de silicone, veda-juntas, vedante de P.U., pasta para limpeza geral, zarcão (pintura de fundo), álcool etílico hidratado, removedor, querosene, solvente para tinta, diluente para adesivo de contato, solução limpadora para adesivo de pvc, lustrador de metais, detergente para lavagem de filtros e serpentinas dos equipamentos, bandeja, rolo de lã, pincel, lixas, baldes, trincha, broxa, colas diversas (cola de sapateiro, carpete, quente, etc.), lona de terreiro, manta de amianto, manta alumínio asfáltica, manta adesiva, argamassa polimérica, membrana acrílica, emulsão asfáltica, membrana de poliuretano, (diversos tamanhos e espessuras), placa de isopor, placa de forro de gesso (diversos tamanhos e espessuras), papelão hidráulico e grafitado, juntas de vedação, borrachas de vedação portas, rodinhos de portas, etc.

d)	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos: são quaisquer tipos de insumos destinados aos serviços de conservação de áreas verdes, tais como: adubos, argila, plantas ornamentais, borbulhas, bulbos, defensivos químicos, grama em placa, enxertos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, inseticidas, mudas envasadas ou com raízes nuas, pedras decorativas, produtos para correção de solo, sementes, terra vegetal, tubérculos, vasos, xaxim, etc.

e)	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos: são os combustíveis e óleos lubrificantes para veículos, equipamentos, geradores e afins utilizados pela CONTRATADA.

f)	Material Químico: são produtos químicos (cloro, sulfato de alumínio, carbonatos, etc.), elementos filtrantes (areia, zeólita, carvão ativado, antracito, quartzo, etc.) de estações de tratamento de água e tratamento de esgoto, conforme os projetos das instalações, reagentes químicos, reagentes químicos para colorimetro DR300 ou similar, sais, solventes, substâncias utilizadas para combate de pragas e vetores e outros produtos congêneres.

g)	Material para Sinalização, Identificação e Segurança: são os artigos para sinalização de segurança e de advertência, plaquetas de identificação de áreas, equipamentos e ambientes, etiquetas, placas de acrílico tipo “U" autoadesivas ou aparafusadas, cadeados, bloqueadores, multibloqueadores em geral, placas de sinalização de segurança (ex. piso molhado, manutenção), correntes, pedestal, cone, tela e afins utilizados pela CONTRATADA.

        - Os materiais de consumo deverão ser de qualidade reconhecida no mercado.

        - Todos os materiais de consumo adquiridos pela CONTRATADA devem ser compatíveis com os materiais existentes nas instalações.

        - A CONTRATADA não poderá usar materiais que sejam prejudiciais à boa conservação dos pertences, equipamentos ou instalações da PETROBRAS, ou ainda, que não atendam às necessidades, às normas, padrões de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e à legislação vigente.

        - A CONTRATADA será responsável pelo armazenamento, mantendo quantidade mínima necessária que garanta a continuidade dos serviços prestados. Mensalmente deverá emitir relatórios de utilização desses materiais, encaminhando-os à FISCALIZAÇÃO.

        - Para os materiais e equipamentos cuja a responsabilidade de aquisição seja da PETROBRAS caberá a CONTRATADA a correta especificação dos mesmos, discriminando características tais como: tipo, modelo, fabricante, dimensões e demais informações necessárias para aquisição.

        - A CONTRATADA deverá mobilizar área adequada para a guarda e meios adequados para movimentação de produtos perigosos (Explosivos, Gases Comprimidos, Líquidos Inflamáveis, Sólidos Inflamáveis, Substâncias Oxidantes, Substâncias Tóxicas e Infectantes, Substâncias Radioativas, Corrosivos, etc), considerando inclusive as respectivas incompatibilidades, conforme normas vigentes.

# Quanto a partes e peças de equipamentos

      - A medição deste serviço será feita através de reembolso dos materiais entregues e aplicados no período, conforme descrição abaixo.

      - Materiais considerados como “de consumo” não serão reembolsados;

      - A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos peças e partes cujo valor unitário seja menor que R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

        - Partes e peças com valores unitários acima de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) serão fornecidos pela PETROBRAS ou pela CONTRATADA com reembolso por meio do item 9.1 da PPU.

        - Para aquisição dos materiais de aplicação, quando solicitado pela PETROBRAS, a CONTRATADA deverá seguir o procedimento abaixo:

          - Apresentar relação detalhada dos materiais a serem utilizados, incluindo prazo, condições de fornecimento e preços, para cada serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com as normas internas da PETROBRAS.

          - Realizar as cotações de preços com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, para aquisição dos materiais.

          - Os valores a serem adquiridos devem passar por aprovação da FISCALIZAÇÃO, a qual pode buscar preços no mercado, caso seja de seu interesse, para balizar as informações apresentadas pela CONTRATADA ou mesmo adquirir esses materiais através de sua área de suprimentos.

          - Após autorização para aquisição dos materiais, a CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO relatório da aquisição com propostas, certificado de garantia (onde couber), notas fiscais e outros documentos pertinentes.

          - A nota fiscal referente ao fornecimento de bens deve ser emitida pela CONTRATADA em nome da PETROBRAS. Para tanto, a empresa CONTRATADA deverá possuir sua inscrição estadual, conforme legislação vigente.

          - Os valores a serem considerados para fins de medição e pagamento dos materiais de aplicação são aqueles apresentados quando da realização dos 3 (três) orçamentos e balizados nos valores de mercado, não sendo previstos nenhum tipo de acréscimo, exceto tributos inerentes da compra.

          - Para aquisição de materiais classificados como RQT, a CONTRATADA deverá consultar apenas os fornecedores cadastrados e qualificados na PETROBRAS, sendo que tal relação deve ser apresentada pela FISCALIZAÇÃO. Quando se tratar de peças ou componentes de equipamentos, deve ser seguida a especificação técnica e recomendações do fabricante do equipamento.

          - Em caso de existência de apenas um fornecedor para atendimento local, a CONTRATADA deverá apresentar carta de exclusividade, emitida pelo fabricante do equipamento.

          - Não poderão ser adquiridos através dos itens de partes e peças equipamentos ou materiais que não se enquadrem no escopo do contrato, sendo as peças adquiridas inerentes aos equipamentos e sistemas que integram a instalação dos imóveis.

# Quanto aos equipamentos, instrumentos, ferramentas, utensílios e software

      - Fornecer todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços.

        - Equipamentos como carrinhos de carga, estruturas de içamentos tipo “pau-de-carga”, talhas, tifor, caminhão guindauto, guindaste e demais recursos materiais necessários para a realização dos serviços são de responsabilidade da CONTRATADA.

      - Fornecer dispositivos de bloqueio de energia, tais como, cadeados, bloqueios de energia elétrica, bloqueio de válvulas e demais bloqueios de energia que se fizerem necessários.

      - Equipamentos de alta pressão para lavagem de pisos, estruturas, fachadas, etc. são de responsabilidade da CONTRATADA.

      - Equipamentos de sucção combinado com hidrojato, “roto-rooter” e similares, para limpeza, desobstrução e esgotamento das tubulações, caixas de esgoto, caixa de passagem e gordura são de responsabilidade da CONTRATADA.

      - Considerando as determinações da NR-35, que determina que serviços em altura é toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda, a PETROBRAS destaca a necessidade da utilização de mecanismos e técnicas que garantam a segurança dos envolvidos. Desta forma, a PETROBRAS destaca a utilização, sempre que necessário para cumprimento do escopo contratual, dos seguintes equipamentos:

a) Máquinas PTA´s articuladas, pantográficas, de diversas capacidades e alturas.

b) Escadas plataformas.

c) Andaimes, com ART e projeto, conforme normas específicas e diretrizes da área de SMS da PETROBRAS.

d) Linhas de vida ou dispositivos de ancoragem, com ART e projeto, conforme normas específicas e diretrizes da área de SMS da PETROBRAS.

      - A CONTRATADA poderá necessitar dos seguintes equipamentos, dentre outros, sendo responsável por todos os insumos necessários à sua utilização (operador, combustível, lubrificantes, consumíveis e manutenção):

- Roçadeira costal ou lateral, à combustão, com disco circular (outras alternativas deverão ser apresentadas para análise da FISCALIZAÇÃO);

- Retroescavadeira;

b)	Caminhão Munck, Caminhão basculante, Guincho de coluna;

c)	Rolo compactador, Compactador, Compressor, Rolo Compressor: pequeno até grande porte, Compactador de solo;

d)	Motoniveladora (patrol), Motobomba;

e)	Compressor para pintura;

f)	Mini carregadeira, Pá carregadeira;

g)	Máquina de demarcação viária;

h)	Gerador de energia, para as suas atividades, caso necessário;

i)	Perfurador de Solo, Martele: médio e grande porte;

j)	Betoneira;

k)	Serra cliper (cortador de piso), Cortador de parede;

l)	Plataforma Elevatória de Grande Porte (PTA)

m)	Roçadeira hidráulica articulada montada na traseira de trator (inclui o trator). O alcance do braço articulado de no mínimo 12 metros a partir do centro do trator;

n)	Mini carregadeira capacidade nominal de operação – maior ou igual a 500 kg, largura total menor que 1.300mm e rodado em pneus

o)	Vassoura recolhedora mecânica para acoplar compatível com o equipamento de tração disponível pela CONTRATADA.. Com vassoura recolhedora principal (com largura mínima de 1.500 mm) e vassoura lateral. Além da vassoura recolhedora, deverá possuir vassoura lateral e espargidor de água. O sistema espargidor de água tem a função de diminuir a poeira gerada.

p) Drone para realização de registro de imagens aéreas com alta qualidade, seguindo as normas e legislações vigentes;

        - Os recursos devem estar disponíveis para as atividades necessárias, sendo que a disponibilização destes recursos pela CONTRATADA deve ser tempestiva, não sendo aceito como justificativa para solicitação de prorrogação de prazo das atividades, atrasos na entrega de materiais e equipamentos de fornecedores.

      - Plano de manutenção dos equipamentos da própria CONTRATADA:

        - A CONTRATADA deverá apresentar, dentro do prazo de 30 dias após a assinatura da AS, o plano de manutenção dos seus próprios equipamentos (veículos, PTAs, trator, guindauto, ferramentas que necessitem de calibração, etc.), este plano deverá ser inserido em sistema digital, mantendo-se atualizado, com as devidas evidências e com acesso à FISCALIZAÇÃO a qualquer momento.

        - Todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios necessários à prestação dos serviços técnicos devem ser calibrados por laboratórios credenciados, integrantes da RBC, assim como sensores, instrumentos, indicadores e demais componentes pertencentes aos equipamentos da PETROBRAS incluídos no escopo deste contrato.

      - A CONTRATADA deverá dispor estrutura operacional e administrativa que possibilite a adequada realização das atividades previstas neste contrato, sendo necessário:

        - Disponibilizar módulos metálicos habitacionais, com estrutura autoportante, içáveis ou construídos de maneira a possibilitar a movimentação através de desmontagem/montagem, para utilização como escritório, oficina, vivência e/ou outros fins similares, com sanitários.

        - Providenciar a ligação de suas instalações aos pontos de fornecimento de água, energia elétrica e esgoto, indicados pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá instalar relógios de leitura nas entradas de água e energia elétrica. Mensalmente a FISCALIZAÇÃO realizará o desconto referente ao consumo de água e energia elétrica.

          - Eventuais indisponibilidades de luz, água e esgoto em seu canteiro ou para realização de suas atividades deverão ser supridos pela própria CONTRATADA.

        - Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela desmobilização dos módulos ao final deste contrato.

        - A instalação dos módulos deverá atender todas as normas de segurança aplicáveis.

        - Efetuar todos os reparos e manutenções dos módulos.

        - As instalações deverão seguir os padrões construtivos da Unidade, atendendo as legislações vigentes. O local cedido pela PETROBRAS deverá ser reconstituído ao término do contrato.

      - Disponibilizar para seu uso microcomputadores, impressoras, periféricos, softwares e internet compatíveis com os recursos utilizados pela PETROBRAS, necessários para a execução de suas atividades, garantindo o suporte de informática para seus equipamentos, inclusive para acesso à Rede Interna Corporativa (RIC).

        - Para que sejam configurados para acesso à RIC, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal dos equipamentos e demais documentos que venham a ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO;

        - Os computadores que acessarão a RIC serão formatados no ato da sua configuração;

        - Antes de desvincular do atendimento ao contrato em questão, a CONTRATADA deverá entregá-los para formatação e retirada da “imagem PETROBRAS”.

      - Dispor, às suas custas, de telefone celular, 24h por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, para comunicação imediata com a FISCALIZAÇÃO.

      - A CONTRATADA deverá disponibilizar Rádio HTTrunking, intrinsicamente seguro, compatível com as configurações do sistema utilizado na Unidade, para todas as frentes de trabalho que atuarão na UTGCA.

        - A CONTRATADA deverá entregar para a FISCALIZAÇÃO a nota fiscal, certificado de homologação dos rádios e demais documentos que venham a ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO, para solicitar a configuração.

        - Antes da retirada dos rádios da área da PETROBRAS, por qualquer que seja o motivo, os rádios deverão ser entregues para a FISCALIZAÇÃO para que sejam desconfigurados.

      - Formulários virtuais (paperless)

        - A CONTRATADA deverá dispor de plataforma para elaboração de formulários virtuais, os quais deverão ser aplicados em campo, de forma on-line e off-line, com dispositivos móveis (smatphone ou tablet).

        - A CONTRATADA deverá implantar relatórios e listas de verificação para todas as suas rotinas (limpeza, manutenção, conservação, SMS, controles, etc) e eventualmente para demandas extraordinárias, inclusive a pedido da FISCALIZAÇÃO, sendo que todos eles (listas de verificação, inspeções, registros de controle, etc) deverão ser feitos utilizando este sistema, com acesso pleno da FISCALIZAÇÃO ao painel de controle (em modo desktop e mobile), a qualquer momento, tanto aos dados estatísticos (dashboards) quanto aos relatórios individuais (textos, notas e fotos) e, inclusive, para aplicação pela própria equipe de FISCALIZAÇÃO.

        - Os formulários deverão ter possibilidade de receber respostas fechadas, abertas, registro de imagens, assinaturas na tela, acesso por QRCode, prazos para aplicação, gerar relatórios específicos em cada aplicação, registrar autor do relatório, registrar aprovador do relatório, registrar local da aplicação por meio de GPS, criação de planos de ação, etc.

        - Os formulários deverão estar vinculados a um painel de bordo, o qual trará os dados estatísticos relacionados ao vencimento de formulários agendados, resultados dos formulários, acompanhamento de planos de ação, acesso aos formulários individualizados, suas respostas e suas imagens. A FISCALIZAÇÃO deverá ter acesso pleno a este painel, para consulta aos dados estatísticos e aos relatórios individuais.

        - Os dispositivos móveis (smatphone ou tablet) deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. Caso existam áreas classificadas em que não seja autorizado o uso destes dispositivos, a FISCALIZAÇÃO informará à CONTRATADA para que os formulários sejam preenchidos em um ambiente seguro. A critério da FISCALIZAÇÃO, a PETROBRAS poderá fornecer dispositivos móveis, intrinsicamente seguros, para uso pela CONTRATADA em áreas classificadas.

        - Ao término do contrato, a CONTRATADA deverá entregar uma cópia virtual com todos os registros e arquivos feitos através deste sistema ao longo do contrato.

# Quanto ao planejamento dos serviços

      - Em quaisquer intervenções realizadas frutos dos serviços contidos neste contrato, deverão estar contempladas os serviços de recomposição das condições originais como, por exemplo, em pisos, paredes e tetos, de acordo com as especificações da instalação. Na impossibilidade da recomposição de materiais originais deverão ser adotados materiais de qualidades equivalentes mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS;

      - A CONTRATADA é responsável pela obtenção de todos os documentos técnicos, licenças, laudos e alvarás necessários ao estudo e execução dos trabalhos junto aos respectivos órgãos competentes;

      - Promover as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) junto aos respectivos Conselhos de Classe relativas ao escopo deste contrato apresentando-as protocoladas à FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS até a data da Autorização de Serviços (AS);

      - As atividades que, por sua natureza e segundo o entendimento da FISCALIZAÇÃO, venham a interferir com a normalidade do funcionamento ou rotina dos serviços ou venham a causar descontinuidade nas atividades operacionais da unidade, devem ser realizadas em horários alternativos sem ônus para a PETROBRAS e com autorização da FISCALIZAÇÃO.

      - Ocorrendo serviços extraordinários em fins de semana e feriados, a CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO até às 12h00 (doze) horas do penúltimo dia útil imediatamente anterior à execução, o nome do responsável pelo serviço, o horário de início da atividade, o prazo estimado, a descrição dos serviços a serem executados e o local de execução.

      - O cronograma dos serviços de áreas verdes deverá ser entregue para a FISCALIZAÇÃO com 3 dias úteis antes do início do período. A FISCALIZAÇÃO deverá validar o cronograma, podendo solicitar a alteração da ordem de execução entre áreas ou ainda a retirada de áreas do cronograma.

      - A CONTRATADA deverá apresentar semanalmente uma programação prévia à execução dos serviços da semana subsequente, onde devem constar, no mínimo, as seguintes informações: número da solicitação de serviço, identificação do equipamento ou sistema, descrição dos serviços, local de execução, responsável, equipe de execução e demais informações relevantes, tais como, necessidade de bloqueio da operação, serviço crítico etc.

      - Para os serviços críticos (trabalho em altura, espaço confinado, termografia, equipamentos energizados, equipamentos pressurizados, dentre outros) deverão ser apresentados todos os documentos (procedimentos de execução, ordem de manutenção, treinamentos obrigatórios, ASO, análise de risco, instrução de trabalho, etc.) até a quarta-feira da semana que antecede os serviços para análise da FISCALIZAÇÃO.

      - Eventuais pedidos de prorrogação de prazo das solicitações devem ser realizados antes do vencimento do prazo e com justificativa para prorrogação.

      - Serviços urgentes e emergenciais poderão ser solicitados pela PETROBRAS a qualquer momento. A FISCALIZAÇÃO definirá a priorização de execução dos serviços e cabe à CONTRATADA prever esta priorização na programação semanal, devendo apresenta-las nas reprogramações

      - Serão desconsideradas, para fins de medição, as ordens de serviço que, por motivos imputáveis à PETROBRAS, tenham paralisação ou atraso na execução do serviço, com consequência do não atendimento do prazo definido pela FISCALIZAÇÃO. São exemplos: programação de interrupção de sistema, aquisição de material, liberação de área, e situação de emergência.

# Quanto à execução dos serviços

      - A CONTRATADA deverá executar o planejamento das demandas e apropriar os serviços executados no módulo PM do SAP. A programação deverá atender os prazos estipulados de acordo com a ordem de prioridade e independente do tipo e do grau de dificuldade de execução, de acordo com os aspectos técnicos e de segurança dos serviços.

      - A CONTRATADA deverá planejar, emitir e requisitar a Permissão de Trabalho para os serviços. Quando aplicável, deverá priorizar a utilização de Instrução de Trabalho, Lista de Verificação, ou outro mecanismo de liberação de execução de serviços utilizado na Unidade.

      - Os treinamentos para requisitantes e emitentes de PT, com os respectivos testes, serão ministrados periodicamente pela PETROBRAS. No caso de reprovação, será disponibilizado apenas mais um treinamento.

      - Executar os serviços de forma a causar a menor interferência possível e não prejudicar o andamento das atividades dos usuários das instalações. No caso de impossibilidade, os serviços deverão ser previamente agendados com a FISCALIZAÇÃO.

      - Sinalizar as áreas liberadas para a prestação de serviços, seguindo os padrões vigentes, de forma a orientar a população das instalações.

      - Promover a limpeza e arrumação, sempre que houver intervenções ou contribuído para a modificação das condições de asseio e arrumação, inclusive depósitos, oficinas e demais dependências da PETROBRAS.

      - Manter os controles das rotinas de serviço das instalações atualizados no sistema indicado no item 5.2.6.12 desta especificação, garantindo a rastreabilidade da execução dos serviços e confiabilidade das informações prestadas.

      - Emitir relatórios de performance de variáveis dos sistemas sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

      - Todos os serviços críticos e serviços que a legislação e/ou as normas PETROBRAS exigirem, devem ser acompanhados por profissionais de segurança da empresa CONTRATADA.

      - A CONTRATADA deverá manter em condições de funcionamento e operação, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os sistemas prediais das unidades, devendo, em caso de necessidade, atender demandas emergenciais inclusive aos finais de semana e feriados.

# Quanto aos relatórios de acompanhamento dos serviços

      - A contratada deverá gerar relatórios semanais, utilizando o software descrito no item 5.2.6.12, para evidenciar o acompanhamento dos respectivos processos, utilizando gráficos de análise histórica dos status e imagens.

        - Para as localidades com visita quinzenal, considerar esse o intervalo para apresentação do relatório.

        - A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar adequações nos formatos dos relatórios, para adequar às necessidades de melhor acompanhamento dos processos.

# Quanto aos indicadores de desempenho

      - Na Reunião de Avaliação Mensal, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (em meio eletrônico) para avaliação dos serviços executados e emissão dos respectivos Relatórios de Medição. Este relatório deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- controle de prazo de calibração dos equipamentos utilizados no contrato;

- controle do cumprimento do plano de manutenção dos equipamentos utilizados no contrato (PTA, trator, roçadeiras, veículos, etc);

- controle do cumprimento do plano de SMS;

- relatório dos serviços atendidos fora do prazo ou com avaliação 1, 2 ou 3, análise (Quem?, O quê? e Por quê?) e ações para evitar reincidência;

- quantidade dos serviços prestados e os materiais consumidos;

- dados de desempenho das instalações;

- distribuição da mão de obra por segmento;

- estatísticas de atendimento e demais itens que devam ser monitorados e auxiliem na gestão predial;

- valores finais dos indicadores que compõe os fatores e fórmulas de descontos nas medições;

- quantidades realizadas dos demais itens do Anexo 2 - Planilha de Preços Unitário;

- valores e quantidades das Partes e Peças a serem medidos;

- indicadores de desempenho e suas respectivas memórias de cálculo, que integrarão o sistema de avaliação de medição mensal da performance da CONTRATADA. Para os indicadores que não atingirem as metas especificadas, deverão ser gerados Planos de Ação Corretiva, contendo o resumo dos serviços realizados, as recomendações e ajustes propostos e as informações solicitadas pela FISCALIZAÇÃO.

Este relatório poderá ser substituído, totalmente ou em parte, pelas informações disponibilizadas através do software descrito no item 5.2.6.12 desta especificação.

# Quanto à documentação

      - Providenciar, quando necessário e às suas custas, cópias da documentação das instalações para seu uso.

      - Manter o correto arquivamento, regularização e manutenção de toda a documentação nas dependências das instalações, obrigando-se a devolvê-la ao término do contrato.

      - Manter atualizadas todas as documentações, desenhos das instalações e equipamentos que sofreram alteração no andamento do contrato.

      - Armazenar a versão atualizada de todos os projetos desenvolvidos e executados no Sistema GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos) da PETROBRAS, ou outro sistema indicado pela FISCALIZAÇÃO.

      - Apresentar e manter sob seu controle as FISPQs dos produtos utilizados, que deverão ser de qualidade comprovada e substituídos imediatamente caso venham a ocasionar alergias, irritações, desconforto às pessoas ou prejuízo ao meio ambiente.

      - Apresentar e manter sob seu controle os recibos relativos aos descartes realizados por empresa credenciada, de cada lote de material inservível utilizado nos equipamentos objeto deste Contrato, tais como: lâmpadas, óleos combustíveis, lubrificantes, graxas e solventes, bem como estopas, panos, trapos, serragem, baterias de equipamentos e águas com resíduos contaminantes, mantas filtrantes, gases refrigerantes e afins.

      - Fornecer, sempre que solicitado e no tempo requerido, todos os documentos, esclarecimentos e informações necessárias ao perfeito entendimento dos serviços executados no meio que for fixado pela PETROBRAS.

      - Elaborar AS-BUILT de todas as alterações que realizar. A medição dos serviços executados estará condicionada à emissão deste documento, dentro os demais aplicáveis.

# Limpeza e conservação

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente priorizar pela utilização de equipamentos e tecnologia que automatizem completamente ou parte as tarefas inerentes ao serviço de limpeza e conservação, otimizando recursos, tempo e esforço, assim como aumentando a segurança das tarefas. Como por exemplo, equipamentos que cortem e recolham o resíduo simultaneamente, varredeiras que recolham o resíduo e equipamentos de limpeza que dispensem a aplicação e posterior remoção de água e produtos químicos, dentre várias outras opções existentes no mercado. A utilização destas tecnologias deverá ser analisada com base nos locais previstos para realização das atividades, em função do acesso, do terreno, das áreas e demais variáveis impactantes. A CONTRATADA deverá apresentar o planejamento com as respectivas características de cada equipamento, para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

# Limpeza predial

      - A medição deste serviço será feita por m² mantido limpo ao longo do período total da medição para UTGCA e Itatinga, bem como mensal para os Tomadores de serviço – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES (conforme descrição no Anexo 1.B1) ou proporcionalmente aos dias atendidos conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

        - Para efeito de medição, será considerada apenas a área da planta baixa, não sendo aplicável medição de área de paredes, telhados, móveis, etc.

      - A CONTRATADA deverá executar os serviços de limpeza com processos, tecnologias e técnicas adequadas, nas áreas detalhadas nos anexos complementares deste documento. Ao longo do contrato, a FISCALIZAÇÃO poderá incluir ou excluir áreas de limpeza, mantendo o pagamento apenas das áreas mantidas limpas ao longo do período de medição.

- Manutenção das áreas internas e externas limpas durante o expediente de trabalho dos usuários;

- Os vidros deverão ser limpos com a utilização de mop;

- Intervenção tempestiva de limpeza sempre que necessário e/ou solicitado pela FISCALIZAÇÃO;

- Manutenção dos banheiros limpos, higienizados e em perfeitas condições de uso, durante todo o expediente de trabalho, dando especial atenção aos horários de maior movimento;

- Fornecimento e abastecimento de dispensers dos banheiros com itens de higiene, tais como: fio dental, assentos descartáveis, desodorizadores de ambiente por spray automático, papel higiênico, saquinhos para descarte de absorventes femininos, papel toalha, álcool em gel, spray antisséptico para vasos sanitários e sabonete líquido;

- A CONTRATADA deverá efetuar o fornecimento de 1 hipoclorito de 5 litros para a localidade de Uberaba por mês.

- Fornecimento e abastecimento de dispensers de desodorizadores de ambiente por spray automático, álcool em gel e protetor solar com repelente em locais indicados pela PETROBRAS;

- Fornecimento de telas desodorizadoras para mictórios conforme Plano de Conservação e Limpeza;

- Manutenção das copas limpas, higienizadas e em perfeitas condições de uso;

- Higienização interna e externa de geladeiras, frigobares, bebedouros e micro-ondas.

- Todos os bebedouros deverão ser limpos quinzenalmente ou sempre que necessário; a limpeza inclui higienização de partes externas e internas como cuba, torneiras, mangueiras e afins, conforme padrões de vigilância sanitária vigentes. A CONTRATADA deve manter os equipamentos, inclusive os porta-copos, em perfeito estado de higiene, limpeza e conservação, registrando-a em impresso próprio, conforme padrão aprovado pela Fiscalização, e identificar todos os bebedouros com etiquetas afixadas em locais visíveis, contendo as seguintes informações: data da higienização, validade e localização.

- Fornecimento de freezers para acondicionamento de resíduos orgânicos do refeitório, com higienização interna e externa rotineiramente;

- Fornecimento e abastecimento de dispensers das copas com detergente líquido, papel toalha esponjas e demais insumos adequados;

- Fornecimento e abastecimento de sacos plásticos, conforme legislação ambiental, para coleta de lixo, porta guarda-chuva e outros de mesma natureza;

- Limpeza e higienização de estofamentos de cadeiras, poltronas e forrações;

- Limpeza e higienização de persianas, cortinas, portas, pisos, paredes, toldos, janelas e vidraças, e outros de mesma natureza;

- Limpeza e higienização de tapetes, conforme Plano de Conservação e Limpeza;

- Limpeza de mobiliários e estações de trabalho;

- Limpeza e desinfecção das áreas dos serviços de saúde ocupacional, utilizando técnicas específicas e de acordo com a legislação vigente. Para tanto, deverá utilizar mão de obra especializada em limpeza hospitalar, devidamente qualificada, treinada, com a carteira de vacinação em dia e atendendo à legislação, inclusive quanto à coleta dos resíduos de serviços de saúde;

- Limpeza de áreas sob piso elevado;

- Limpeza de fachadas;

- Limpeza predial das edificações situadas em área operacional.

- Limpeza, troca de roupa de cama e banho e arrumação dos alojamentos fixos e provisórios, conforme detalhado no ANEXO I.D – Itens de higienização – UTGCA e entorno. Os serviços deverão ser executados de segunda a domingo.

- Limpeza das placas de sinalização nas áreas administrativas e operacional.

      - Todos os prédios deverão ser abastecidos com dispensers com álcool em gel 70% ANPM, higienizador para as mãos, com permanente reabastecimento, em locais definidos pela FISCALIZAÇÃO contendo as seguintes características:

a) Produto a base de álcool etílico de grau 70% contendo hidratantes em sua formulação;

b) Atóxico, podendo ser utilizado com frequência sem causar danos à pele;

c) Antisséptico;

d) Dispensa uso de água e toalha;

e) Tenha eficiência bactericida de 99,9% frente os germes causadores de doenças.

      - Todos os prédios localizados na UTGCA deverão ser abastecidos com dispensers com bloqueador solar/repelente que contenha as seguintes características:

a) Produto a base de filtros químicos e físicos com ampla eficiência para bloqueio das radiações UVA/UVB;

b) Atóxico, podendo ser utilizado com frequência sem causar danos à pele;

c) Fator de Proteção Solar - FPS mínimo igual a 30;

d) Que não seja removido por água ou transpiração;

e) Possa ser utilizadas no rosto, mãos, braços, pés ou em qualquer parte do corpo e sob as roupas/luvas sem restrição;

f) Possua ação repelente contra insetos, inclusive contra o mosquito Aedes Aegypti;

g) Formulação cosmética livre de óleo, não-oclusiva, hidratante, emoliente e com pH fisiológico;

      - Todas as execuções de limpeza predial deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

      - Rotina de limpeza

| LOCALIDADE | FREQUÊNCIA |
| --- | --- |
| UTGCA | Diariamente (seg a dom) |
| ITATINGA | Semanal |
| BAV-UBE | Quinzenal |
| CEORI | Quinzenal |
| CESER | Quinzenal |
| CESAD | Quinzenal |
| CERAQ | Quinzenal |
| ALEMOA | Não aplicável |

# Limpeza Predial Extraordinária

      - A medição deste serviço será feita por m² atendido ao longo do período total da medição ou proporcionalmente aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

        - Para efeito de medição, será considerada apenas a área da planta baixa, não sendo aplicável medição de área de paredes, telhados, móveis, etc.

      - A Limpeza Predial Extraordinária compreende a execução de rotinas adicionais às atividades descritas no item 5.3.1 Limpeza Predial - essas atividades adicionais serão implementadas em casos de crises sanitárias, pandemias, surtos de saúde ou sempre que solicitadas pela FISCALIZAÇÃO. As atividades e implantações estão descritas a seguir.

a)	As estações de trabalho deverão ser limpas e desinfectadas pelo menos 2 vez ao dia;

b)	Os ambientes em que ocorrem as trocas de turno, tais como salas operacionais, contêineres de operação, postos de vigilância, dentre outros, deverão ser limpos sempre que houver a troca de turno ou sempre que houver designação de um trabalhador para ocupar o posto do outro. O horário regular para a troca de turno acontece as 07h00 e as 19h00 horas e pode ser alterado;

c)	No ambulatório da unidade além da limpeza diária deverá ser executada a limpeza concorrente (limpeza simples dos lugares onde o paciente esteve) a cada atendimento de diferentes pacientes tanto agendados quanto emergenciais e urgentes.

d)	Deverão ser disponibilizados lenços umedecidos em álcool 70% INPM, ou outro dispositivo de higienização (perflex, papel toalha, entre outros) para suprir as estações de higienização que serão dispostas da seguinte forma:

i.	Em cada ambiente e a cada múltiplo de 10 + 1;

ii.	No acesso a copas, refeitórios e áreas de descompressão;

iii.	No acesso às áreas operacionais;

iv.	Em outros pontos conforme avaliação da FISCALIZAÇÃO;

e)	Os banheiros devem ser limpos 3 vezes ao dia, sendo 1 limpeza pesada e 2 limpezas comuns com reposição de insumos, caso necessário.

f)	Superfícies de contato associadas com a grande circulação de pessoas tais como maçanetas, corrimãos, catracas e outros deverão ser limpas a cada 3 horas.

g)	Disponibilizar extraordinariamente dispensers de álcool em gel no acesso as instalações, no acesso as escadas (duas extremidades), elevadores, no acesso a banheiros, restaurantes copas, salas de reunião, equipamentos com painéis de uso compartilhado e nas proximidades de superfícies de contato coletivo, como bebedouros, copiadoras ou máquinas de bebidas quentes por exemplo.

h)	Todos os procedimentos de limpeza deverão seguir as orientações disponíveis nas normas técnicas da Petrobras e das orientações dos órgãos públicos competentes.

      - Limpeza Terminal

Em caso de ambientes contaminados ou com suspeita de contaminação por COVID-19 ou outro tipo de contaminação a contratada deverá proceder a higienização seguindo os procedimentos dispostos em norma técnica da Petrobras ou das entidades de saúde competentes seguindo todas as suas orientações e atualizações.

a)	Os ambientes mapeados devem ser higienizados logo após a identificação do caso suspeito;

b)	Os ambientes mapeados devem ser higienizados, incluindo as superfícies, piso, paredes, com ênfase nas superfícies potencialmente contaminadas, isto é, lugares de maior contato:

i.	A higienização se inicia com o procedimento de LIMPEZA coletar e acondicionar os resíduos sólidos (lixo);

ii.	 Friccionar pano ou escova embebida com água e produtos detergentes, sabão ou limpadores de uso geral nas superfícies, retirando os resíduos deixados após operação;

iii.	Enxaguar com água limpa ou passar pano úmido (considerando o local e produto utilizado), até que todos os resíduos sejam retirados;

iv.	Secar com pano limpo, sempre que necessário;

v.	Promover o descarte dos panos utilizados na operação conforme gerenciamento de resíduos sólidos do grupo A ou, quando reaproveitáveis, acondicioná-los em recipientes ou sacos acondicionadores, para posterior limpeza e desinfecção.

c)	Após a limpeza realizar o procedimento de DESINFECÇÃO conforme superfície a ser limpa:

i.	Aplicar sobre a área atingida o produto de desinfecção respeitando a concentração recomendada para desinfecção, bem como a validade do produto;

ii.	Quando por imersão (peças ou pequenos objetos): imersão em solução clorada 200ppm deixando agir por 15 a 20 minutos;

iii.	Quando por fricção (superfícies): utilizar hipoclorito de sódio a 1% ou álcool 70º INPM friccionando 3 vezes.

iv.	Aguardar tempo de ação, conforme indicação do fabricante;

v.	Enxaguar com água limpa e ou passar pano úmido, até que todos os resíduos sejam retirados;

vi.	Secar com pano limpo;

d)	Promover o descarte dos panos utilizados na operação, conforme gerenciamento de resíduos sólidos do grupo A ou, quando reaproveitáveis, acondicioná-los em recipientes ou sacos acondicionadores, para posterior limpeza e desinfecção.

e)	Higienizar todos os materiais e equipamentos utilizados, incluindo EPI, após o término do procedimento em cada ambiente

f)	Registrar os ambientes higienizados contendo: data, ambientes, nome e contato dos executores

      - Todas as execuções de limpeza predial extraordinária deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Limpeza de área operacional / não predial

      - A medição deste serviço será feita por m² mantido limpo ao longo do período total da medição ou proporcionalmente aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

        - Para efeito de medição, será considerada apenas a área da planta baixa, não sendo aplicável medição de área de paredes, telhados, móveis, equipamentos, etc.

      - A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços de limpeza nas áreas e prédios operacionais das instalações:

a)	varrição e lavagem de áreas de armazenagem, estacionamentos, ruas, almoxarifados, galpões, pátios, oficinas, tendas e outras áreas não administrativas ou descobertas;

b)	limpeza de áreas técnicas, tais como salas elétricas, subestações e casas de máquinas de ar condicionado, sala de baterias, sala de cabos;

c)	limpeza de telhados e sistemas de esgoto e drenagem, como calhas, canaletas, bueiros, poços de visita, caixas de gordura, fossas, etc;

d)	limpeza e esvaziamento de coletores de resíduos.

      - Todas as execuções de limpeza deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Coleta seletiva

      - A CONTRATADA deverá executar os serviços abaixo, conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos, legislação vigente e normas PETROBRAS.

a)	O acondicionamento dos resíduos recicláveis retirados em sacos plásticos biodegradáveis, nas cores padronizadas de reciclagem, fornecidos pela CONTRATADA, para descarte ou guarda até a destinação definitiva, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO;

b)	O acondicionamento dos resíduos hospitalares retirados do posto médico/ambulatório, inclusive resíduos perfurocortantes e infectantes, em sacos plásticos biodegradáveis, na cor branca, fornecidos pela CONTRATADA, para a guarda provisória nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO até o descarte definitivo.

c)	A limpeza periódica de todos os coletores existentes nas áreas internas e externas; limpeza periódico e organização do pátio de resíduos onde serão armazenados os resíduos até à sua destinação; limpeza periódica da sala de expurgo do ambulatório;

# Limpeza de canaletas (APENAS UTGCA)

      - A medição deste serviço será feita por metro linear executado ao longo do período da medição, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

      - A CONTRATADA deverá executar a limpeza das canaletas (redes primárias e secundárias) e galerias de águas pluviais, com o objetivo de mantê-las permanentemente desobstruídas, limpas e isentas de detritos.

      - Os resíduos provenientes da realização do serviço deverão ser destinados pela CONTRATADA, para área de compostagem, dentro dos limites da propriedade, ou conforme orientações da FISCALIZAÇÃO, respeitando-se a legislação vigente.

      - A CONTRATADA deverá efetuar, quando necessário, o desentupimento e a manutenção de bueiros e bocas de lobo, e canaletas de passagem sob as vias de circulação, de forma a garantir sua eficiência e vazão.

      - Tipo de Canaletas

- Canaletas tipo I: Secção transversal circular (meia cana) de pequeno porte – corte da seção circular transversal de até 60 cm.

- Canaletas tipo II: Secção transversal quadrada, retangular, trapezoidal ou similar (redes primárias e secundárias), “com ou sem tampas removíveis, independentemente do sistema de fixação das tampas”.

      - Todas as execuções de limpeza de canaletas deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Limpeza de canais de escoamento (APENAS UTGCA)

      - A medição deste serviço será feita por metro linear executado ao longo do período da medição, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

      - A CONTRATADA deverá executar a limpeza e desassoreamento dos canais de interligação (redes terciárias) das canaletas e galerias de águas pluviais ao rio, objetivando mantê-los desobstruídos, limpos e isentos de detritos.

      - Os Serviços de Limpeza dos Canais de Escoamento compreendem a remoção de lodo, terra, vegetação e outros resíduos provenientes do sistema de coleta de águas pluviais da UTGCA, assoreamento, ou cheias acumulados nos canais de concreto armado, escavados ou naturais. Os serviços de limpeza deverão ser realizados através de máquinas operatrizes, ferramentas manuais, jateamento e/ou outros recursos que se fizerem necessários para completa limpeza dos canais em concreto, calha Parshall, e/ou canais naturais e escavados. A CONTRATADA deverá prover meios para realização dos serviços de modo a evitar danos à cobertura vegetal no entorno dos canais de concreto e à estrutura dos canais. Caberá à CONTRATADA a imediata recomposição de cobertura vegetal e calhas de concreto eventualmente danificadas pela movimentação de máquinas operatrizes e outros decorrentes das atividades.

      - Os resíduos provenientes da realização do serviço deverão ser destinados pela CONTRATADA para área de compostagem, dentro dos limites da propriedade, ou conforme orientações da FISCALIZAÇÃO, respeitando-se a legislação vigente.

      - Todas as execuções de limpeza dos canais de escoamento deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Conservação de áreas verdes (APENAS UTGCA)

      - A medição deste serviço será feita por verba mensal, considerando o período completo de medição ou proporcional aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

      - A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços nas áreas verdes, das instalações:

- corte de grama;

- poda de vegetação, como forrações e arbustos;

- Retirada de vegetação existente em cercas, grades, muros e afins existentes nas áreas atendidas;

- combate das pragas por meio de pulverização com fungicidas, herbicidas e defensivos químicos, fornecidos pela CONTRATADA. No caso de defensivos químicos, sua utilização dependerá de autorização da gerência de SMS da unidade e deverão estar de acordo com a legislação aplicável;

    - a CONTRATADA deverá priorizar o controle de ervas daninhas e similares, tanto em gramados, áreas britadas, calçadas e afins através de capina química.

    - a CONTRATADA deverá descartar os materiais, embalagens e resíduos resultantes dos serviços conforme legislação vigente e fora da área da PETROBRAS.

    - a CONTRATADA obriga-se a comprovar a correta destinação das embalagens dos produtos químicos utilizados conforme legislação vigente, apresentando a documentação comprobatória (transporte e destinação final – Exemplo: NF, MTR, etc).

    - os produtos não poderão ser manipulados nas dependências da PETROBRAS, devendo ser trazidos prontos para a aplicação, acondicionados em recipientes adequados.

- catação de folhas, papéis e demais resíduos indesejáveis dos canteiros e jardineiras para evitar acumulo de água e foco para desenvolvimento de vetores;

- poda de copa de árvores utilizando-se equipamentos manuais ou motorizados;

- remoção de árvores após autorização da FISCALIZAÇÃO e do órgão ambiental;

- retirada e transporte de resíduo vegetal, acondicionado em recipientes adequados, para local indicado pela PETROBRAS; o resíduo deverá ser recolhido no mesmo dia da realização do serviço, o descarte deverá ocorrer na área de compostagem, em local indicado pela FISCALIZAÇÃO e espalhado corretamente, no máximo 2 dias após o descarte;

- irrigação de canteiros, jardins e plantas, retirando acúmulo de água para evitar a proliferação de vetores;

- aplicação de terra, adubos e fertilizantes para manutenção das áreas verdes;

- recomposição das falhas existentes nas áreas verdes, taludes e jardins internos e externos;

- manutenção de vasos com plantas;

- substituição de vegetação danificada;

- plantio de grama, arbustos e árvores;

- remoção de vegetação daninha invasora (monda) em áreas gramadas, passeios, calçadas, cercas, áreas com brita, pavimentos de concreto e junto a meio-fios;

    - a CONTRATADA deverá priorizar o controle de ervas daninhas e similares, tanto em gramados, áreas britadas, calçadas e afins através de capina química.

- as áreas deverão ser destocadas, removidas pedras, entulhos e demais resíduos à vegetação. Com segregação dos resíduos por tipo.

      - A CONTRATADA deverá manter as características originais dos jardins e vasos. As alterações deverão ser aprovadas previamente pela FISCALIZAÇÃO.

      - Todas as execuções de serviços ligados à conservação de áreas verdes deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Serviços de roçagem

      - A medição deste serviço será feita por m² executado ao longo do período de medição, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

      - Os serviços de roçagem contemplam:

- Manutenção de aceiro existente em todo o perímetro das instalações;

- Roçagem das áreas compostas por capim, ervas daninhas, e outros tipos de vegetação rasteira ou arbustiva, consistindo no corte rasteiro das mesmas;

- Retirada de vegetação existente em cercas, grades, muros e afins existentes nas áreas atendidas;

- instalação e certificação de pontos de ancoragem, novos ou já existentes, de acordo com a legislação aplicável, para serviços realizados em taludes;

- as áreas deverão ser destocadas, removidas pedras, entulhos e demais resíduos à vegetação. Com segregação dos resíduos por tipo.

      - Os resíduos do serviço de roçagem que caírem nas canaletas, canais, calçadas e afins, adjacentes às respectivas áreas, internos ou externos à localidade, deverão ser retirados imediatamente após o corte, não cabendo cobrança adicional por este serviço.

      - Faz parte dos serviços de manutenção o corte sistemático da vegetação, prioritariamente automatizado.

      - Todas as execuções de serviços roçagem deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

      - Recolhimento do resíduo da roçada

| LOCALIDADE | RECOLHIMENTO |
| --- | --- |
| UTGCA | Incluso no valor do m² roçado |
| BAV-UBE |  |
| CEORI |  |
| CESER |  |
| CESAD |  |
| CERAQ |  |
| ITATINGA | Medido separadamente, quando o serviço for solicitado pela fiscalização |
| ALEMOA |  |

No planejamento das localidades ITATINGA e ALEMOA a CONTRATADA deverá apresentar para a FISCALIZAÇÃO as fotos para deliberação quanto ao recolhimento ou não do resíduo da roçada. Sempre que for solicitado pela FISCALIZAÇÃO o serviço de recolhimento, este deverá ser feito imediatamente após o corte.

      - Rotina de roçada

Essas rotinas poderão ser alteradas conforme solicitação da fiscalização, permanecendo a medição por m² executado no período.

| LOCALIDADE | FREQUÊNCIA |
| --- | --- |
| UTGCA | Permanente |
| ITATINGA | Bimestral |
| BAV-UBE | Bimestral |
| CEORI | Bimestral |
| CESER | Bimestral |
| CESAD | Bimestral |
| CERAQ | Bimestral |
| ALEMOA | Bimestral |

# Conservação e limpeza de vegetação lateral da estrada de acesso à UTGCA

      - A medição deste serviço será feita por metro linear executado ao longo do período de medição, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

      - A CONTRATADA deverá executar os seguintes serviços de conservação e limpeza de vegetação lateral da estrada e de faixa de dutos:

a)	capina manual ou mecanizada;

b)	recolhimento do resíduo;

c)	roçagem manual e/ou mecanizada;

d)	remoção de resíduos, entulhos e limpeza e arrumação geral;

e)	remoção, poda e destocamento de árvores e arbustos.

      - Esses serviços serão realizados de forma eventual, conforme a necessidade.

      - A área de limpeza poderá atingir até 1,5 metros de largura a partir do meio fio.

      - O serviço deverá contemplar a limpeza de canaletas, meio fio e sarjetas adjacentes a área ao término do serviço

      - A CONTRATADA é responsável por todo e qualquer tipo de resíduo gerado durante a execução dos serviços ao longo da estrada e faixa de dutos.

      - A PETROBRAS repassará para a CONTRATADA a informação dos pontos prioritários para a execução dos serviços e eventual necessidade prévia de permissão para trabalho.

      - A CONTRATADA deverá disponibilizar o transporte necessário para a equipe que atuará nos serviços de conservação e limpeza de vegetação lateral de estrada e de faixa de dutos, mantendo-o no local de execução dos serviços durante a permanência da equipe.

      - A CONTRATADA é responsável em providenciar todas as licenças, caso necessário, junto aos órgãos competentes para realização das atividades.

      - A CONTRATADA é responsável pela sinalização do trecho onde serão executados os serviços.

      - Todas as execuções de serviços Conservação e limpeza de vegetação lateral da estrada de acesso à UTGCA deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Controle de Pragas e Vetores (APENAS UTGCA)

      - A medição deste serviço será feita por verba mensal, considerando o período completo de medição ou proporcional aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

      - A CONTRATADA deverá realizar os serviços de controle de pragas e vetores abaixo, sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado e registrado no CREA, CRQ ou CRBio, com conhecimentos básicos de segurança em aplicações de pesticidas e controle de pragas urbanas, com a emissão de ART junto ao respectivo Conselho.

      - preparo dos locais para aplicação de produtos químicos (alimentos devem ser protegidos, objetos sensíveis e equipamentos eletrônicos devem ser cobertos, quando necessário);

      - desinsetização contra moscas, mosquitos, formigas, baratas, cupins, aranhas, caramujos e outros tipos de pragas e vetores.

      - desratização;

      - aplicação de produtos selantes em frestas ou aberturas com potenciais focos de infestação;

      - envio dos certificados às instalações desinsetizadas e/ou desratizadas, bem como fixação destes em local visível, conforme legislação e Manual de Comunicação Visual da PETROBRAS;

      - elaboração de relatório mensal com o total das aplicações e consumo de iscas, discriminado por locais de aplicação;

      - amostragem em pontos da instalação em busca de focos resistentes;

      - desenvolvimento de procedimentos de controle para a instalação;

      - diagnóstico da instalação em caso de reclamações de usuários. Caso sejam necessárias aplicações, estas devem ser efetuadas no primeiro intervalo de tempo livre, de acordo com a característica do local.

      - A CONTRATADA deverá realizar inspeções semanais em busca de possíveis focos de larvas do mosquito Aedes Aegypti, bem como mapeamento de pontos de água parada que possam propiciar o surgimento dos respectivos focos.

      - Caberá à CONTRATADA o manejo ou eliminação de focos dos espécimes acima citados, de acordo com as orientações do setor de meio ambiente da PETROBRAS e determinação da FISCALIZAÇÃO.

      - Identificando-se focos de larvas do mosquito, caberá à CONTRATADA realizar a sua eliminação;

      - Se necessário, a contratada deverá efetuar remoção de focos de pragas como vespas, abelhas, escorpiões ou quaisquer animais peçonhentos, assim como remanejo de fauna;

      - No caso de focos resistentes ou inesperados durante o período entre aplicações de praguicidas ou iscas, a CONTRATADA deverá agir corretivamente, quantas vezes forem necessárias;

      - Os produtos utilizados deverão ser aprovados pelo Conselho de Vigilância Sanitária.

      - Cabe à CONTRATADA mapear as áreas de monitoramento e atuação, bom como definir as ações a serem executadas, visando o controle e não proliferação de pragas. Através de seu Programa Integrado de Controle de Pragas, definir a periodicidade de visitas para monitoramento, bem como para realização de intervenções preventivas, visando o controle e não proliferação de pragas.

      - Todas as execuções de serviços de Controle de Pragas e Vetores deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Higienização de Uniformes, EPIs e Materiais de Alojamento (APENAS UTGCA)

    - A medição deste serviço será feita por unidade higienizada no período de medição, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição

      - Materiais que retornarem após o período estabelecido no item 2.2 do ANEXO 1.A4 – Itens de higienização – UTGCA e entorno terão seu valor de medição reduzido a 70% do indicado na PPU;

    - A CONTRATADA deverá efetuar higienização de uniformes e materiais dos alojamentos de maneira rotineira e contínua, compreendendo as atividades de lavagem, reparos, identificação de peças e descaracterização e descarte de peças.

    - Para que a CONTRATADA mantenha os materiais devidamente higienizados, deverá utilizar serviços de lavanderia fora das áreas da PETROBRAS.

    - Os custos com a higienização dos itens correrão integralmente por conta da CONTRATADA.

    - A CONTRATADA deverá confeccionar sempre que solicitado as tarjetas de identificação dos usuários para fixação por velcro (removíveis), em material similar ao dos uniformes, com dizeres bordados (nome, grupo sanguíneo e fator RH). A PETROBRAS poderá também fornecer as tarjetas para serem bordadas. As dimensões estimadas das tarjetas é de 2,5cm x 13cm (LxC).

# Higienização de uniformes

      - A lavagem dos uniformes RF (Retardador de Fogo) deverá ser realizada de forma segregada, e de acordo com cada tipo de uniforme.

      - São considerados uniformes os seguintes tipos de vestimentas: camisa de manga comprida, calça, macacão e jaqueta, confeccionados em tecido RF, jaqueta de lã natural, jaleco (guarda-pó), colete e demais itens de características semelhantes;

      - Os uniformes são de diversas cores e modelos, podendo, a critério da PETROBRAS, serem alterados, sem alteração nos preços dos serviços ora contratados.

      - Caso necessário, a CONTRATADA deverá efetuar reparos nos uniformes, tais como reposição de botões faltantes, reparo de costuras, substituição de velcro, substituição de zíperes, costura de bainhas, etc., utilizando materiais compatíveis com os materiais existentes nos uniformes.

# Higienização de materiais de alojamento

      - Compreende a higienização e lavagem de roupas de cama e banho, tais como lençóis, toalhas, fronhas, etc. A relação dos materiais está descrita no ANEXO 1.A4 – Itens de higienização – UTGCA e entorno.

      - Caso necessário, a CONTRATADA deverá efetuar reparos nas roupas de cama e banho, reparo de costuras, cerzimentos, substituição de velcro, substituição de zíperes, etc.

      - A PETROBRAS fornecerá local para armazenamento mínimo necessário para uso diário das roupas de cama e banho, devendo a CONTRATADA ser a única responsável pela guarda destes.

# Higienização de EPIs

      - A CONTRATADA prestará serviços de higienização de equipamentos de proteção individual (EPIs), em atendimento ao disposto em legislação, envolvendo o processamento dos equipamentos em todas as suas etapas, desde a coleta até seu retorno em ideais condições de reuso, sob condições higiênico-sanitárias adequadas.

      - A relação dos EPIs que deverão ser higienizados está descrita no ANEXO 1.A4 – Itens de higienização – UTGCA e entorno

      - A lavagem do macacão (roupa) para apicultor em brim, composto de macacão com capuz e chapéu, deverá ser realizada de forma segregada, de acordo com cada tipo de material.

      - Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá realizar a descaracterização de uniformes, EPIs, roupas de cama e banho e cortinas, tornando-os inservíveis e evidenciando o serviço através de relatórios do sistema citado no item 5.2.6.12.

      - A CONTRATADA deverá segregar os materiais inservíveis e dispô-los em local a ser definido pela PETROBRAS. A destinação final será de responsabilidade da PETROBRAS.

      - É expressamente proibido o reaproveitamento de todo e qualquer material entregue à CONTRATADA para descaracterização.

      - Antes da primeira lavagem dos uniformes, roupas de cama e banho a CONTRATADA deverá realizar a identificação dos mesmos, devendo prover identificação permanente nos uniformes e toalhas, com matrícula e nome do usuário, código de barras e informações que facilitem a redistribuição após a lavagem. A redistribuição dos materiais aos usuários é de responsabilidade da CONTRATADA.

      - A identificação dos uniformes para os usuários eventuais (por exemplo: visitantes) será feita apenas com o tamanho das vestimentas, com código de barras para identificação e conforme as orientações da FISCALIZAÇÃO.

      - A identificação das peças deve ser afixada nos seguintes locais:

- Calças: parte interna do cós;

- Camisas, macacões, jaquetas e jaleco: na parte interna da gola;

- Toalhas, lençóis, sobre lençóis, edredons, mantas e afins: em uma das extremidades.

      - A CONTRATADA será responsável pela coleta do material a ser higienizado e por providenciar coletores para armazenamento desse material. O modelo de mobiliário deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

      - Os materiais higienizados deverão ser passados com ferro de passar ou com outro método de mesma eficácia, quando aplicável, e acondicionados em sacos plásticos identificados e individualizados, no caso de materiais de uso individual, de acordo com o tipo de material.

      - A CONTRATADA deve inspecionar os materiais antes de sua retirada para higienização, a fim de verificar se ainda estão em condições de uso. Caso constate alguma avaria, deve imediatamente informar à FISCALIZAÇÃO.

      - A CONTRATADA deverá utilizar sistema informatizado com leitura dos códigos de identificação para emitir a cada coleta relatórios / planilhas, indicando a quantidade de materiais coletados, bem como sua procedência (por empregado e setor), os materiais só sairão da unidade após a emissão do devido relatório por parte da CONTRATADA.

      - Na devolução dos materiais,	 os relatórios / planilhas de controle deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO, que fará a conferência dos materiais recebidos e assinará a planilha. A devolução também deverá ser registrada em sistema informatizado com a devida identificação conforme descrito no item anterior.

      - Materiais cuja higienização não seja aceita pela FISCALIZAÇÃO, deverão retornar, sem custo para a PETROBRAS, para nova higienização.

      - Em caso de extravio durante o transporte e lavagem dos materiais, a CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO por escrito, informando o tipo de material extraviado, os dados do usuário e as quantidades.

      - A CONTRATADA deverá repor os itens extraviados, solicitando junto à FISCALIZAÇÃO as especificações e contatos do fornecedor do material.

      - É de responsabilidade da CONTRATADA providenciar local adequado para armazenamento e triagem das peças que serão encaminhadas para higienização.

      - O transporte dos materiais, bem como os custos de frete, seja na coleta, como na devolução dos mesmos, são de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, atendendo à legislação e normas específicas de transporte.

      - A CONTRATADA deve possuir cadastro e controle atualizado de movimentação das peças, com relatórios de saída e entrada das peças, e permitir a consulta pela FISCALIZAÇÃO ao histórico de movimentação e situação das peças por usuário.

      - A CONTRATADA deve emitir relatório eletrônico mensal detalhando os itens, quantidades e datas de saída e retorno, assim como informando o número de higienizações que cada peça de vestuário (camisa RF, calça RF e macacão RF) sofreu até a data de emissão do relatório.

# Serviço de apoio e infraestrutura

    - A medição deste serviço será feita por verba mensal, considerando o período completo de medição ou proporcional aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

# Mensageria (APENAS UTGCA)

      - A CONTRATADA deverá realizar os serviços de mensageria, em horários definidos, contemplando planejamento, controle e execução diária de coleta, recebimento, expedição e distribuição e recolhimento de correspondências e encomendas em todos os pontos definidos pela PETROBRAS, inclusive nas agências do Correio.

      - Todas as correspondências destinadas as agências do Correio, bem como as recebidas deverão ser lançadas no programa SMOVDE, fornecido pela PETROBRAS.

# Montagem e desmontagem (APENAS UTGCA)

      - A CONTRATADA deverá realizar, de modo pontual, os serviços de montagem e desmontagem abaixo. Esses serviços não caracterizam readequação do ambiente de trabalho.

      - montagem e/ou desmontagem de mobiliário (mesas, cadeiras, painéis divisórios baixos e médios, gaveteiros, armários, persianas, mesas de reunião, excluindo painel piso/teto, painéis de porta e divisórias de vidro) e acessórios;

      - instalação de conduítes do tipo “espiroduto”, para a organização de fiações dos equipamentos de informática. (elétrica e ou dados);

      - Movimentação ou transporte do mobiliário da PETROBRAS, dentro dos limites das unidades e entre as mesmas;

      - Montagem, desmontagem e recomposição de tampos, painéis e divisórias do tipo biombos utilizados em estação de trabalho;

      - Desligamento, remanejamento e/ou instalação dos equipamentos elétricos ou eletrônicos (televisores, projetores, fragmentadoras, e afins.);

      - Operação de divisórias retráteis;

      - Deslocamento, realocação de tomadas e extensões elétricas de mesa, conforme posicionamento do mobiliário a ser montado;

      - Deslocamento, realocação de caixas de ponto de redes e cabeamento de rede de dados, conforme posicionamento do mobiliário a ser montado;

      - colocação ou retirada de fiação de dados e/ou telefonia e elétrica no interior do mobiliário, conforme posicionamento do mobiliário a ser montado ou desmontado;

      - acondicionar ordenadamente o cabeamento de dados e/ou telefonia e elétrica retirado após desmontagem de mobiliários, destinando os mesmos à área técnica correspondente.

      - acondicionar ordenadamente filtros de linhas, adaptadores, suportes de comunicação visual, peças ergonômicas e coletores de resíduos destinando à área técnica correspondente.

      - limpeza da área, coleta e destinação dos resíduos oriundos da atividade de montagem e desmontagem do ambiente de trabalho.

# Movimentação de pessoas (APENAS UTGCA)

      - A CONTRATADA deverá realizar, de modo pontual, a movimentação de pessoas entre estações de trabalho, transportando caixas identificadas contendo os pertences e materiais da força trabalho na mesma, unidade mesmo quando os pavimentos de origem ou destino não forem atendidos por elevadores de serviço.

      - Os serviços consistem no fornecimento e distribuição de caixas de papelão, fitas adesivas, plástico bolha, canetas do tipo “pincel atômico” e etiquetas “DE x PARA” para identificação de objetos pessoais, documentos e equipamentos a serem retirados da posição “DE”. Quando necessário, as caixas ou itens remanejados deverão ser embalados para manter a integridade do conteúdo. Esses serviços não caracterizam readequação do ambiente de trabalho.

      - O empacotamento e desempacotamento dos pertences na posição “PARA” será realizado pela força de trabalho da PETROBRAS.

# Movimentação de volumes (APENAS UTGCA)

      - A CONTRATADA deverá realizar o transporte, remanejamento de equipamentos e móveis diversos, utensílios, ferramentas, instrumentos e materiais de mesma natureza. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos equipamentos necessários para movimentação de volumes.

# Controle de estoque de materiais PETROBRAS (APENAS UTGCA)

      - A CONTRATADA será responsável pela organização e controle do armazenamento de materiais da PETROBRAS nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, contemplando as seguintes atividades:

      - Recebimento de materiais;

      - Organização e preservação dos materiais nos locais de armazenamento;

      - Identificação dos materiais;

      - Limpeza dos locais de armazenamento;

      - Controle das entradas e saídas dos materiais por meio de planilhas.

      - A CONTRATADA deverá apresentar a relação do estoque de materiais, sob sua responsabilidade, atualizada mensalmente à PETROBRAS.

# Controle do Pátio de Sucata (APENAS UTGCA)

      - A CONTRATADA será responsável pela organização e controle do armazenamento de materiais inservíveis (sucata) da PETROBRAS nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, contemplando as seguintes atividades:

      - Recebimento de materiais;

      - Organização dos materiais nos locais de armazenamento;

      - Segregação dos materiais;

      - Limpeza dos locais de armazenamento;

      - Controle e armazenamento da documentação relacionada à origem dos materiais;

      - Lançamento das informações em sistema específico;

      - Controle das entradas e saídas dos materiais por meio de planilhas.

      - A CONTRATADA deverá apresentar o histórico de movimentação dos materiais mensalmente à PETROBRAS.

# Análise da qualidade da água potável (APENAS UTGCA)

      - A CONTRATA deverá realizar coletas diárias em todos os prédios da Unidade para análise do Cloro e do Ferro com aparelho portátil. Os resultados deverão ser lançados imediatamente após a análise em formulário eletrônico conforme descrito no item 5.2.6.12 desta especificação.

      - Todos os equipamentos e material para realização das análises são de responsabilidade da CONTRATADA.

      - A CONTRATA deverá informar imediatamente à FISCALIZAÇÃO sobre qualquer anormalidade nos resultados.

      - A CONTRATADA deverá analisar os relatórios de qualidade da água e do ar (conforme Resolução RE nº 9 da ANVISA, de 16/01/2003) apresentados pela Petrobras e apresentar plano de ação para correção dos desvios identificados, conforme recomendações do laboratório responsável pela análise, assim como executar as tarefas que lhe competirem, sem ônus adicional para a PETROBRAS.

# Comunicação visual

      - A CONTRATADA deverá realizar os serviços de comunicação visual abaixo, de acordo com o Manual de Identidade Visual da PETROBRAS. A comunicação visual em espaços classificados como áreas administrativas e operacionais devem seguir o Manual de Identidade Visual da Instalação.

    - vistoria e verificação da sinalização de áreas

    - instalação de sinalização de áreas.

    - manutenção e adequação da sinalização existente.

    - confecção, de quadros, painéis, molduras, faixas, placas, e demais itens de mesma natureza.

    - troca de conteúdo de quadros moldurados e quadros de aviso.

    - Limpeza das placas de sinalização existentes na área.

    - Manutenção da pintura ou substituição de placas muito apagadas ou danificadas.

    - Pintura de letreiros em superfícies.

      - O fornecimento de materiais para confecção e a manutenção da comunicação é de responsabilidade da CONTRATADA, conforme  descrito no ANEXO 1.E1 – Chaveiro e carimbos e comunicação visual – Todas as localidades.

# Chaveiros e carimbos

      - A CONTRATADA disponibilizará serviços de chaveiro, contemplando a abertura e fechamento de arquivos, armários, gaveteiros, portas, cadeados e cofres; conserto de fechaduras com ou sem retiradas de cilindros; mestragem de fechaduras; confecção de chaves e cópias de chaves; instalação e retirada de fechaduras; padronização do segredo de cadeados e miolos de armários e porta com chave mestra, instalação, retirada e regulagem de molas. Conforme ANEXO 1.E1 – Chaveiro e carimbos e comunicação visual – Todas as localidades.

      - A CONTRATADA disponibilizará serviços de carimbos, contemplando o fornecimento e confecção de diversos tipos e modelos (auto-entintáveis, de mesa, de bolso, de madeira com fornecimento de almofada, carimbos datadores, etc) e recarga de tinta de carimbos em diversas cores. Conforme ANEXO 1.E1 – Chaveiro e carimbos e comunicação visual – Todas as localidades.

# Disponibilização de banheiros químicos

    - A medição deste serviço será feita por unidade mobilizada, considerando o período completo de medição ou proporcional aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

    - A CONTRATADA deverá fornecer, a pedido da FISCALIZAÇÃO, em um prazo de até 5 dias corridos, banheiros químicos com as seguintes características:

      - Sistema autônomo, sendo que a higienização e desodorização serão efetuadas através de produtos químicos próprios e a retirada dos dejetos através de sucção por caminhão a vácuo;

      - Caixa de dejetos com assento, tampa e descarga com acionamento pelo pé;

      - Porta papel higiênico;

      - Pia com reservatório com água limpa;

      - Porta sabonete líquido;

      - Porta álcool em gel;

      - Porta papel toalha;

      - Duto de respiro;

      - Piso antiderrapante e teto translúcido;

      - Trinco indicador de ocupado/livre;

      - Trinco de segurança em caso de emergência;

      - Sistema de ancoragem, através de chumbamento ou estaiamento, quando

solicitado pela FISCALIZAÇÃO, para locais com histórico de ventos;

      - Dimensões (aproximadas) de 1,20m x 1,20m x 2,30m;

    - Higienização

      - A higienização deverá ser feita diariamente, de segunda a domingo, incluindo feriados, devidamente evidenciadas através de formulários eletrônicos, assinados virtualmente por representante da PETROBRAS.

    - Os banheiros químicos fornecidos pela CONTRATADA para utilização da sua equipe não serão pagos pela PETROBRAS.

    - Todas as execuções de serviços ligados à Disponibilização de Banheiros Químicos (mobilização, desmobilização, higienização, etc) deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Operação

      - A medição deste serviço será feita por verba mensal, considerando o período completo de medição ou proporcional aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

# Serviços de operação

      - A CONTRATADA deverá planejar, elaborar e executar o Plano de Operação Predial, previamente validado pela FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS, contendo todas as rotinas de operação dos principais sistemas prediais, visando, prioritariamente, a otimização dos recursos energéticos e hídricos, bem como o aumento da vida útil dos equipamentos.

      - A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade integral (24h/dia) de todos os equipamentos pertencentes aos sistemas críticos, conforme descrito no ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno. A garantia da disponibilidade do equipamento deverá ser mantida pela CONTRATADA sob qualquer circunstância, ainda que a responsabilidade pelo fornecimento da parte ou peça motivadora da parada do equipamento seja a PETROBRAS.

      - CONTRATADA deverá manter em condições de funcionamento e operação, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os sistemas e equipamentos, tais como (mas não se limitando a):

      - Sistemas de iluminação e energia elétrica

      - Sistema de abastecimento de água e esgoto

      - Estação de Tratamento de água e esgoto

      - Aquecimento de água

      - Gás canalizado (refeitório)

      - Sistema de climatização, refrigeração, ventilação, exaustão e pressurização

      - Operar os sistemas hidráulicos do prédio, realizando manobras;

      - Inspecionar periodicamente as condições de funcionamento dos equipamentos e instalações prediais objeto do contrato, com uso de planilhas com itens de verificação tais como: tensões e estado de conservação das correias, leitura das pressões de trabalho, tensões e correntes elétricas, inspeções nas instalações hidrossanitárias, elétricas e de gás refrigerante, efetuar medições de temperatura e umidade relativa nos ambientes, de modo a manter a perfeita condição de funcionamento e operação das instalações, registrando em RO as informações relevantes;

      - Aferir a temperatura em áreas atendidas

      - Partida e desligamento das instalações e sistemas no horário previsto ou a pedido por escrito da FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS ou a quem ela delegar por escrito.

      - Na UTGCA, a CONTRATADA deverá prever em seu plano de operação, ronda diária nos ambientes atendidos, em horários específicos, para ligar, monitorar e desligar sistemas e equipamentos.

      - Todas as execuções de serviços e rotinas ligadas à Operação deverão ser registradas, no início e no final, por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12, via leitura de QRCode que evidenciará o local atendido, inclusive com registro fotográfico de antes, durante e depois da execução. Serviços não registrados serão considerados como não executados.

# Operação das estações de tratamento de efluentes (ETDS)

      - Conforme detalhado no ANEXO 1.A5 – ETDS – UTGCA e entorno

# Manutenção

    - A medição deste serviço será feita por verba mensal, considerando o período completo de medição ou proporcional aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

# Serviços de manutenção

      - A CONTRATADA deverá assegurar a efetiva gestão das atividades inerentes ao objeto deste contrato através da realização de planejamento com cronograma de execução das atividades, dimensionamento do efetivo, equipamentos, materiais, ferramentas e utensílios conforme demandas das instalações, atendendo aos requisitos legais e garantindo a excelência da prestação dos serviços.

      - A CONTRATADA deverá executar os serviços descritos, utilizando mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais a serem dimensionados e disponibilizados por ela, conforme as demandas das instalações, requisitos técnicos, legais e normativos:

- manutenções preventivas, preditivas e corretivas, conforme o Plano de Manutenção aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em todos os equipamentos, sistemas e estruturas da instalação, descritos em ANEXO 1.A2 – Descrição das instalações – UTGCA e entorno, ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno e ANEXO 1.B2 – Descrição das instalações – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES, mesmo nos casos de atualização tecnológica dos sistemas ou equipamentos;

- manutenção da disponibilidade integral (24 horas por dia, 7 dias por semana) de todos os equipamentos pertencentes aos sistemas críticos descritos no ANEXO A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno;

- operação do(s) sistema(s) informatizado(s) de manutenção, processando as solicitações de manutenção, planejando os serviços, gerando as ordens de serviço, atualizando-o(s) em até 48 horas após a execução dos serviços, para aceite pela FISCALIZAÇÃO;

- atuação emergencial nos casos de funcionamento anormal das instalações que comprometam a rotina operacional  e/ou eventos esporádicos previstos.

      - Caso as manutenções não possam ser realizadas nas instalações da PETROBRAS, estas deverão ocorrer nas instalações da CONTRATADA fora da área da PETROBRAS ou em fornecedores credenciados pelos fabricantes dos equipamentos, correndo os custos com fretes e transportes por conta da CONTRATADA.

      - Na execução dos serviços de manutenção deverão ser utilizadas peças originais e respeitadas as recomendações dos fabricantes visando manter a garantia dos equipamentos e das instalações.

      - Consideram-se áreas técnicas as salas de máquinas, salas de equipamentos, salas de baterias, subestações de energia, sala de bombas e sala de exaustores.

      - Nos serviços de manutenção, quando forem executadas quaisquer alterações adição ou supressão nas instalações elétricas, hidráulicas, hidrossanitárias, de ar condicionado, ventilação e exaustão, a CONTRATADA deverá realizar a atualização da respectiva documentação técnica, incluindo plantas, cortes, vistas e isométricos, utilizando as normas e procedimentos da PETROBRAS de elaboração, manutenção e revisão de documentação, que após concluída, deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

      - CONTRATADA deve manter todos os controles das rotinas de serviço atualizadas e disponíveis para consulta e análise da FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS a qualquer tempo. Tais controles devem garantir a rastreabilidade da execução dos serviços e confiabilidade das informações prestadas.

      - Cumprir as ordens e notas emitidas pelos sistemas SAP/R3, Botão de Serviços, Click ou outro que venha a substituí-lo, atendendo aos prazos fixados nesses documentos, responsabilizando-se integralmente pelo planejamento, gerenciamento, programação, manutenção, controle e guarda de todos os equipamentos, sistemas e/ou documentos, relatórios, certificados, enviados pela FISCALIZAÇÃO após a execução dos serviços, garantindo-os contra falhas de qualquer natureza, visando sempre a manutenção do bem patrimonial e propriedades dos clientes do sistema PETROBRAS

# Elétrica

      - A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços de elétrica:

      - manutenção de equipamentos dos sistemas de alimentação, proteção e distribuição de energia elétrica  listados no Anexo 1B – Lista de Equipamentos.

      - execução de rotinas preventivas e preditivas conforme plano de manutenção dos equipamentos, listados no Anexo 1B – Lista de Equipamentos e suas alterações durante a vigência do contrato.

      - manutenção, reparos, rebobinamento, ajustes e substituições (remoção e instalação) de motores elétricos e seus dispositivos de acionamento e controle de velocidade (inversores, soft startes e outros dispositivos de partida) fora da área da PETROBRAS, quando necessário;

      - inspeção, manutenção e medição dos parâmetros dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos, conforme exigências legais, elaborando propostas, com cronogramas, para adequação das instalações;

      - identificação de equipamentos, cabos, fios de circuitos e organização de quadros elétricos conforme normas e padrões vigentes;

      - atualização (as-built) de esquemas elétricos com desenhos, diagramas, etc., em formato digital (*.dwg);

      - inspeção visual dos eletrodutos, condutores e caixas de passagens;

      - realização de manutenção elétrica geral do sistema elétrico predial, para ajustes, calibrações, manutenção preditiva, preventiva, corretiva e limpeza nos equipamentos e áreas afins. O planejamento, cronogramas e procedimentos a serem executados devem ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

      - realização de intervenções em seccionadoras, disjuntores de baixa tensão, equipamentos de medição de grandezas elétricas, relés de proteção, QGBTs,  barramentos blindados (tipo busway) e outros equipamentos e infraestruturas que necessitem de intervenções durante desenergizações, paradas ou em manutenções;

      - ensaio técnico dos equipamentos elétricos, análise termográfica dos sistemas elétricos, medição de resistência de isolamento de equipamentos, parametrização de equipamentos e outros do mesmo grau de complexidade;

      - realizar levantamento, substituição, identificação e pesquisa de defeitos em cabos elétricos existentes nas instalações;

      - abastecimento de equipamentos com combustível fornecido pela PETROBRAS;

      - identificação de equipamentos, cabos e fios.

      - Manutenção de componentes periféricos

      - manutenção, instalação, substituição e remanejamento de tomadas, interruptores, sensores, ventiladores de ambiente, sinaleiras das garagens (inclusive mecanismo de acionamento), extensões, filtros de linha e pontos de energia para máquinas e equipamentos em geral;

      - instalação, remanejamento e retirada de tomadas de piso e parede;

      - realização de estudo de disponibilidade de carga na instalação de novos circuitos ou em acréscimos de tomadas;

      - manutenção e troca de reatores e lâmpadas fluorescentes, de leds, incandescentes, dicroicas, halógenas, e afins;

      - instalação, remanejamento, substituição, retirada e manutenção de luminárias, incluindo as grelhas e quadros de suporte;

      - manutenção preventiva e corretiva dos postes de iluminação viária, de pátios e estacionamentos;

      - manutenção de iluminação de emergência;

      - identificação de equipamentos, cabos e fios.

# Hidrossanitária

      - A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços nas redes hidrossanitárias:

      - instalação, manutenção, substituição e remanejamento das redes de abastecimento, transferência e fornecimento de água potável aos reservatórios, pontos de utilização e equipamentos (por exemplo, bebedouros, elementos filtrantes, máquinas de café, pias, tanques, aparelhos sanitários, torneiras de lavagem e de jardim e outros de mesma natureza), inclusive tubulações aparentes, enterradas ou embutidas e todos os elementos componentes;

      - instalação, manutenção, substituição, e remanejamento das redes de esgoto, de drenagem e de águas pluviais, inclusive tubulações, drenos, caixas, poços, ralos e todos os elementos componentes;

      - recompor qualquer tipo de piso ou revestimento provenientes destas intervenções;

      - limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, semestralmente, com apresentação de laudo e relatório de análise da qualidade da água;

      - limpeza e higienização dos purificadores de água de acordo com a legislação vigente;

      - drenagem, limpeza e desobstrução de tubulações, caixas de inspeção, caixas de gordura, ralos; calhas de telhados, canaletas de drenagem e poços das redes de esgoto e águas pluviais. A CONTRATADA deverá prever a utilização de caminhão auto-vácuo/hidrojato para esses serviços, com a devida destinação dos resíduos conforme legislação vigente.

      - Manutenção de componentes periféricos

      - manutenção, instalação, remanejamento, retirada ou substituição de válvulas de descarga, torneiras comuns e temporizadas, registros, rabichos, sifões, pias, duchas higiênicas, chuveiros e outros de mesma natureza;

      - instalação, substituição e reparos de lavatórios, vasos sanitários, caixas acopladas, bacias, mictórios, cubas e tanques;

      - fornecimento e substituição dos filtros de água dos purificadores.

      - recompor qualquer tipo de revestimento provenientes destas intervenções;

# Eletromecânica

      - A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços de eletromecânica:

      - instalação, manutenção e retirada de conjuntos moto-bomba, bombas submersas, trituradoras e outras de mesma natureza;

      - instalação, manutenção e retirada de motores eletromecânicos dos exaustores, cortinas de ar, insufladores, ventilação, fancoils, chillers, selfs contained e outros de mesma natureza;

      - medição e análise vibracional para os conjuntos motobombas, fancoils, exaustores, ventiladores e selfs contained.

      - balanceamento de ventiladores, fancoils, exaustores e selfs contained em campo.

      - realizar serviços de caldeiraria, usinagem e ajustes que por ventura se fizerem necessários em complemento às manutenções periódicas e eventuais, bem como em melhorias a serem realizadas nos equipamentos. Exemplos: confecção / reparo de suportes de exaustores/ventiladores, solda de componentes danificados dos equipamentos, abertura de rosca em tubulações metálicas, reparo de carcaças de equipamentos, etc.

      - manutenção do sistema de gás do refeitório e todos os seus componentes;

      - manutenção do sistema de aquecimento a gás da água dos banheiros e todos os seus componentes.

      - abastecimento de equipamentos com combustível fornecido pela PETROBRAS;

      - Manutenção de componentes periféricos

      - instalação, manutenção e ajustes de telas de projeção;

      - instalação, manutenção e retirada de portas automáticas, elevatórias, cancelas e outros de mesma natureza;

# Eletroeletrônica

      - A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços de eletroeletrônica nos equipamentos conforme ANEXO A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno

      - Manutenção, remanejamento e instalação de equipamentos e utilidades audiovisuais (projetores multimídia, etc.);

      - Manutenção e instalação e remanejamento de alto falantes;

      - Manutenção em fontes de alimentação;

      - Instalação, desinstalação e remanejamento de cabos de usos diversos, com a instalação dos respectivos elementos de conexão;

      - Manutenção de placas eletrônicas dos equipamentos diversos, escopo deste contrato.

      - Manutenção e instalação de equipamentos eletrodomésticos, tais como forno micro-ondas, geladeiras, frigobares, bebedouros, purificadores de água, TVs, esteiras e bicicletas ergométricas, caixas de som, fragmentadoras e estufas, entre outros de mesma natureza.

# Instrumentação, Automação e Controle

      - A CONTRATADA deverá realizar os seguintes serviços de instrumentação, automação e controle citados abaixo:

      - instalação, ajustes, limpeza, inspeção, identificação, manutenção e calibração dos instrumentos de controle de processo (válvulas, manômetros, pressostatos, transmissores, temporizadores, medidores, sensores) dos equipamentos e sistemas:

      - ETDS

      - sistema hidrossanitário (caixas d’água, reservatórios, cisternas, poços, etc);

      - sistemas de refrigeração (centrais, cassetes, válvulas VAVs e outros de mesma natureza), bombas e compressores;

      - sistemas fotovoltaicos, placas solares, inversores e aquecedores solares;

      - aferição, registro e ajuste diário da temperatura dos ambientes, garantindo o conforto térmico dos usuários das áreas atendidas, de acordo com as normas e legislações pertinentes ou especificações de projeto, e condições adequadas de temperatura para equipamentos;

      - identificação de instrumentos, equipamentos, cabos e fios;

      - instalação, manutenção e balanceamento da vazão de ar nos difusores de todos os ambientes;

      - inspeção, calibração, ajuste e manutenção nos equipamentos periféricos (como válvulas, manômetros, pressostatos, transmissores e medidores) dos equipamentos de refrigeração (centrais, cassetes e outros de mesma natureza), bombas, compressores e reservatórios de água;

      - manutenção em atuadores elétricos de válvulas.

      - atualização de firmwares dos dispositivos de supervisão, comando e proteção elétricos, tais como: chave de partida, relés inteligentes, disparadores , Relés Digitais, Multimedidores), Transmissores (grandezas físicas e elétricas), Conversores de Frequência, além dos demais equipamentos existentes nos Sistemas da , HVAC. Quando da atualização dos firmwares dos dispositivos, a CONTRATADA deve garantir a correção de erros pré-existentes e ainda atender a recomendação dos fabricantes;

      - execução de todos os serviços necessários, tais como: fixação, ajuste, lançamento de cabos e condutos, configuração, testes, simulações, ensaios necessários aos serviços de manutenção, dentro das recomendações dos fabricantes de equipamentos, das normas vigentes e da boa técnica;

# Refrigeração, Climatização, Ventilação e Exaustão (sistemas de HVAC)

      - A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva a seguir, de acordo com o PMOC, nos sistemas de refrigeração climatização, ventilação e exaustão, de forma a manter sua disponibilidade:

      - manutenção preditiva, preventiva e corretiva dos equipamentos dos sistemas de refrigeração descritos no ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno;

      - manutenção, instalação, remanejamento, substituição e reparo em equipamentos de climatização e refrigeração (desumidificadores, aparelhos splits, cassetes, de janela e outros de mesma natureza);

      - limpeza, reparo ou substituição das bandejas dos aparelhos de refrigeração descritos no ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno, incluindo o tratamento químico para controlar e evitar a formação de ambiente propício à formação de bactérias conforme legislação vigente;

      - fornecimento, regeneração e/ou reciclagem de elemento refrigerante, de acordo com as normas e legislação ambientais nos âmbito Federal, Estadual e Municipal;

      - realização dos serviços necessários ao atendimento da legislação vigente, principalmente à Resolução nº 9, de 16/01/2003 e Resolução nº 176 de 24/10/2000 da ANVISA;

      - balanceamento da vazão de ar nos difusores de todos os ambientes das instalações;

      - medição e ajuste de temperatura nos ambientes das instalações;

      - remanejamento e reparo em dutos fixos e flexíveis em geral (ar condicionado, ar de ventilação, ar exterior, exaustão;

      - manutenção, substituição e remanejamento de registros, difusores (grelhas) e lonas terminais das saídas de ar das redes de dutos de ar condicionado;

      - limpeza do vão do entrepiso, entreforro, registros, difusores (grelhas) e lonas terminais das saídas de ar das redes de dutos de ar condicionado e entrepiso, conforme legislação vigente ou quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO;

      - manutenção corretiva nos sistemas de VAV (caixa, damper e booster fan);

      - manutenção, instalação e reparo de isolamento térmico de tubulação e seus acidentes e em equipamentos, tais como: rede de dutos, máquinas de ar condicionado, máquina de gelo, câmara frigorífica e outros de mesma natureza;

      - reparo e/ou substituição em tubulações e conexões existentes nas edificações sejam elas: aparentes ou embutidas em paredes, forros ou shafts. Na impossibilidade de reparo, a CONTRATADA deverá substituir os trechos de tubulações respeitando o limite trimestral de 120 metros;

      - higienização anual no sistema de dutos de ar condicionado, de acordo com a legislação, garantindo a qualidade e disponibilidade do sistema;

      - inspeção, manutenção, incluindo limpeza periódica, do sistema de exaustão (coifa, dutos, dampers e demais acessórios) da cozinha do refeitório, realizando desmontagem dos dutos, se necessário, apresentando relatórios e evidências da realização do serviço conforme legislação e/ou normas pertinentes;

      - tratamento e controle de qualidade da água de condensação e da água gelada dos sistemas de ar condicionado e refrigeração e de tratamento do ar, com produtos químicos em dosagens e frequência necessárias a conservação dos sistemas;

      - adequação ou realocação de equipamentos dos sistemas HVAC e grelhas de exaustão, insuflamento e renovação, atendendo às normas de conforto térmico. A CONTRATADA deverá realizar o balanceamento dos sistemas, por meio de medições iniciais e finais;

      - manutenção preditiva, preventiva e corretiva de equipamentos dos sistemas de refrigeração descritos no ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno;

      - substituição e lavagem dos filtros dos aparelhos de ar condicionado.

# Manutenção de ETDS

      - Compreende manutenção da ETDS (estação de tratamento de dejetos sanitários), conforme descrito no ANEXO 1.A5 – ETDS – UTGCA e entorno, para recuperação dos efluentes de esgoto sanitário de forma a manter a continuidade operacional e o enquadramento das análises bioquímicas conforme legislação vigente.

      - Toda manutenção e conservação dos componentes da ETDS, tais como, reator, filtro biológico, decantador, dosadores, filtros, sopradores, bombas, tubulações, válvulas, sistema elétrico, sistema de automação e demais componentes e equipamentos são de responsabilidade da CONTRATADA.

# Filtros de tratamento de água

      - Toda manutenção e conservação dos Filtros (tratamento de água), conforme descrito no ANEXO A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno são de responsabilidade da CONTRATADA, para manter o abastecimento de água de forma a garantir a continuidade operacional.

      - Semanalmente deverá ser realizado o serviço de retrolavagem dos filtros.

      - Todos os elementos filtrantes (areia, zeólita, carvão ativido, carbotrat, etc.) para manutenção dos filtros de tratamento de água são de responsabilidade da CONTRATADA.

      - Fornecimento de abastecimento com caminhão Pipa de 20m³, com laudo de desinfecção do tanque, haverá fornecimento sempre que houver qualquer tipo de problema no abastecimento na Unidade. Fornecimento de responsabilidade da CONTRATADA.

# Manutenção Civil

      - A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção civil/geral utilizando materiais com especificações idênticas, ou similares, às existentes nas instalações, e aprovados pela FISCALIZAÇÃO:

      - monitoramento de ocorrências de fissuras, trincas, furos ou rachaduras da instalação, alertando a FISCALIZAÇÃO, em formato de relatórios, quanto aos possíveis sintomas de problemas estruturais;

      - detecção das áreas de infiltração de água e recuperação da estanqueidade, inclusive com reconstituição de manta asfáltica ou outra técnica similar;

      - conservações, reparos, adequações e recomposições de estruturas de concreto, pisos, meios-fios, paredes, muros, mourões, tetos, superfícies metálicas e de madeira, esquadrias, grades, cercas, alambrados, arame farpado, concertina, coberturas, telhados, equipamentos ou peças, e seus respectivos materiais componentes e revestimentos existentes nas instalações, visando sua conservação e boa aparência;

      - manutenção de pavimentos de concreto, blocos intertravados de concreto, paralelepípedos, etc.

      - reparos e readequação de pintura em pisos, demarcação de abertura de porta, meios-fios, paredes, portas, muros, tetos, madeiras, estruturas de concreto, esquadrias, arruamentos, demarcações de estacionamentos, visando sua conservação e boa aparência;

      - instalação, remoção, substituição e reparo de películas de controle solar em esquadrias e fachadas;

      - manutenção, regulagem e substituição de forros danificados, inclusive placas, perfis de fixação e outros componentes de mesma natureza;

      - manutenção, regulagem e substituição das placas de piso elevado, suportes metálicos do piso elevado (macaquinho) e difusores;

      - manutenção, instalação, ajustes e lubrificação de portas (automáticas, de correr, blindex, corta fogo e outras de mesma natureza) e seus componentes, assim como dos demais tipos de esquadrias presentes nas instalações;

      - manutenção, instalação, retirada, remanejamento, fixação, e transporte de quadros, banners, relógios, painéis, molduras, faixas, saboneteiras, prateleiras, adesivos, placas e outros de mesma natureza;

      - manutenção e recomposição de painéis e divisórias do tipo biombos, piso-teto, cegas, de micropersianas e com bandeira de vidro, painéis de porta, vidros e espelhos em geral;

      - manutenção de divisórias retráteis;

      - manutenção básica e pequenas adaptações de mobiliários (cadeiras, armários, mesas, etc.);

      - manutenção, instalação e retirada de persianas;

      - manutenção, instalação, retirada e remanejamento de tapetes, carpetes, piso vinílico, laminado melamínico e outros de mesma natureza;

      - manutenção de grades, portões, portas, batentes e afins (serviços de serralheria);

      - realização de pequenas adequações prediais, tais como execução de paredes de alvenaria, calçadas, pisos de concreto, assentamento de pisos diversos, abertura de vãos, remoção e instalação de esquadrias, remoção e instalação de tubulações e aparelhos hidrossanitários, etc.

# Pintura industrial

      - Realizar manutenção e reparo de pintura, inclusive com tratamento de superfície, de acordo com normas específicas, em superfícies metálicas, tais como equipamentos eletromecânicos e de refrigeração, estruturas metálicas, grades e portões.

# Apoio à Emergência

    - inspeção, manutenção, recarga e reteste de sistemas, carretas, extintores (AP, ABC, APC, CO2, Pó Químico, FM200, ), com a substituição de peças e componentes, quando necessário.

    - inspeção, manutenção e realização de teste hidrostático das mangueiras de incêndio e esguichos.

    - inspeção e sinalização de rotas de fuga.

    - inspeção de sinalização e iluminação de emergência.

    - inspeção, limpeza e organização dos abrigos de mangueiras, das caixas de emergência ambientais e dos kits de emergência ambiental.

    - elaboração de desenhos de mapas de riscos em Autocad.

    - Participação nos exercícios simulados previstos no Plano de Resposta a Emergência.

    - Manutenção, conservação, limpeza e roçada do entorno (2m) dos pontos de encontro (APELL).

# Verificação e readequação do controle de acesso (APENAS UTGCA)

    - Atender aos chamados para verificação do funcionamento dos controles de acesso, realizando triagem técnica para identificar se o problema é de hardware, rede, software, de acessórios ou de infraestrutura;

    - Para problemas de hardware, rede ou software, a CONTRATADA deverá informar a PETROBRAS;

    - Em caso de problemas em acessórios, tais como botoeiras de liberação, fechaduras, elementos de fixação, caixas quebra-vidro e controles remotos, a CONTRATADA deverá consertar ou substituí-los;

    - Quando os problemas forem de infraestrutura, tais como elétrica, civil, carpintaria ou serralheria, a CONTRATADA será a responsável por sua solução;

    - Quando necessário, e autorizado pela PETROBRAS, a CONTRATADA deve interagir com outras áreas durante a execução de seus serviços e realizar todos os testes necessários antes do fechamento dos chamados;

    - A CONTRATADA deverá acompanhar as manutenções preventivas e corretivas realizadas pelas empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos de controle de acesso e prover o apoio técnico necessário;

    - Realizar novas instalações ou remanejamentos de equipamentos e acessórios de controle de acesso. Caberá a CONTRATADA a execução de todos os serviços necessários, tais como fixação, alinhamento, instalações elétricas, instalações de infraestruturas e passagem de cabos. Antes da execução destes serviços, a demanda deverá ser aprovada pela PETROBRAS, que fornecerá todos os equipamentos e acessórios a serem instalados.

    - Realizar acompanhamento técnico, prestando todo o apoio necessário, durante as visitas para ativação, desativação e/ou reativação de equipamentos de controle de acesso realizadas pelas empresas responsáveis pela manutenção dos mesmos. Estas visitas são necessárias sempre que um equipamento for instalado, desativado ou remanejado, e deverão ser agendadas em conjunto com a PETROBRAS.

# Manutenção geral

    - Manutenção e recomposição de painéis e divisórias do tipo biombos, piso-teto, cegas, de micro persianas e com bandeira de vidro, painéis de porta e vidros em geral.

    - Manutenção das divisórias retráteis

    - Perfis de fixação dos forros e outros de mesma natureza.

    - Manutenção e restauração das placas de piso elevado, suportes metálicos do piso elevado (macaquinho) e difusores.

    - Manutenção preventiva e corretiva de mobiliários.

    - Manutenção, instalação e retirada de persianas.

    - Manutenção, instalação, retirada ou remanejamento de quadros, banners, relógios, painéis, molduras, faixas, saboneteiras, prateleiras e outros de mesma natureza.

    - Manutenção, instalação, retirada e remanejamento de tapetes, carpetes, piso vinílico, laminado melamínico e outros de mesma natureza.

    - Manutenção em aparelhos domésticos como: micro-ondas, geladeira, frigobar, entre outros.

    - Realizar todos os tipos de pintura civil, de modo a manter em perfeitas condições as instalações prediais.

    - Realizar conservação e reparo em pisos (concretados, cimentados, pedras portuguesas), azulejos, pastilhas, revestimentos melamínico, dry-wall, chapisco, emboços, rebocos, divisórias em alvenaria de bloco de concreto, tijolo cerâmico, meio-fio, gradis, paredes, muros, tetos, coberturas, estruturas de concreto, esquadrias, telhados e seus respectivos materiais componentes e revestimentos existentes nos edifícios.

    - Realizar pintura de pisos, meios-fios, coberturas, superfícies metálicas, madeiras, estruturas de concreto, esquadrias, telhados, platibandas, equipamentos ou peças, visando sua conservação e boa aparência, incluindo tratamento contra oxidações e ação de intempéries e o preparo de superfícies;

    - Instalação e Manutenção de placas internas e externas da Unidade, conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO, realizar reparos necessários, ajustes, apertos, conservação e pintura das placas de sinalização existentes e que possam vir a ser instaladas ao longo do período contratual. Adequação dos textos e layouts das placas, conforme o manual de comunicação PETROBRAS, manual da PETROBRAS;

    - Realizar serviços de, reparos, instalação, solda e pintura quando necessária, em grades, grelhas, suportes, chumbadores e similares;

# Serviços de execução de melhorias, alterações e reformas

    - A medição deste serviço será feita através de reembolso dos materiais entregues e aplicados no período, conforme descrição abaixo.

    - Consiste na realização de serviços de pequeno porte nas instalações que podem implicar em modificação no arranjo da construção ou compartimentos, alteração da função da área em que será realizado o serviço ou pequenas melhorias nos equipamentos e construções, desde que não se enquadrem nos itens de manutenção.

    - Os materiais utilizados nas melhorias, alterações e reformas serão pagos através do item 9.1 da PPU somente quando a somatória dos materiais de aplicação utilizados for maior que R$1.200,00. Neste caso, não é o valor unitário do item a ser considerado e sim o valor total dos materiais de aplicação utilizados. A melhoria, alteração ou reforma necessitará de croquis com identificação dos itens, com assinatura de representante da CONTRATADA e com aprovação da FISCALIZAÇÃO da PETROBRAS, antes do início da execução. Caso os materiais utilizados nos serviços de melhorias, alterações e reforma somem custo inferior a R$ 1.200,00, deverão ser custeados pela CONTRATADA, sem pagamento adicional pela PETROBRAS. Sempre que o custo do material exceder o valor de R$1.200,00, a PETROBRAS fará o pagamento do valor total do material na medição, mediante a apresentação das notas pela CONTRATADA, porém fará o desconto do valor base de R$1.200,00, ou seja, o reembolso será sempre da diferença entre o montante menos R$1.200,00. Não serão reembolsados materiais considerados de consumo, conforme item 5.2.4.1.

    - Quando forem executadas quaisquer alterações, adição ou supressão nas instalações elétricas, hidráulicas, hidrossanitárias, de ar condicionado, ventilação, exaustão, leiaute e afins, a CONTRATADA deverá realizar a atualização da respectiva documentação técnica, incluindo desenhos e isométricos, utilizando as normas e procedimentos da PETROBRAS de elaboração, manutenção e revisão de documentação, que após concluída, deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

    - A execução destes serviços deverá ser feita, prioritariamente, com a equipe fixa do contrato. Caso seja necessário o aumento da equipe, a CONTRATADA deverá apresentar para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO as justificativas. Caso aprovadas, a CONTRATADA poderá mobilizar novos colaboradores para execução dos serviços previamente acordados, os quais serão medidos conforme item 5.10 desta especificação.

    - O procedimento de medição dos materiais adquiridos para execução de melhorias, alterações e reformas, no caso daquelas acima de R$ 1.200,00, seguirá as mesmas exigências relacionadas à necessidade de apresentação de cotações, aprovação, compra descritas no item de fornecimento de partes e peças.

    - Os materiais que poderão ser fornecidos pela CONTRATADA para a execução das de melhorias, alterações e reformas estão descritos abaixo:

    - Materiais para pavimentação e revestimento de pisos de todos os tipos;

    - Revestimento e pinturas de paredes, paramentos e vedações verticais de todos os tipos;

    - Alvenarias, paredes, divisórias, vidros e vedações verticais, todas as tipologias;

    - Forros e revestimento de tetos de todos os tipos;

    - Materiais para assentamento de esquadrias, todos os tipos, completas;

    - Louças e metais sanitários de todos os tipos, completos;

    - Acessórios e complementos para instalações hidráulicas e sanitárias, todos os tipos;

    - Elementos construtivos e artefatos de serralheria e marcenaria;

    - Acessórios e complementos para instalações de exaustão e condicionamento de ar de todos os tipos;

    - Materiais para impermeabilizações e revestimentos impermeáveis de todas as tipologias;

    - Proteções e isolamentos térmicos e/ou acústicos de todos os tipos;

    - Elementos de sinalização para redução de velocidade.

# Equipe adicional para serviços de execução de melhorias, alterações e reformas

    - Se e somente se a FISCALIZAÇÃO aprovar a proposta da CONTRATADA quanto à necessidade de aumento temporário de efetivo para realização de serviços de execução de melhorias, alterações e reforma, considerando a impossibilidade de atendimento da necessidade com as equipes já mobilizadas, a medição dos serviços se dará por Unidade de Serviço (US) de 8h por profissional, conforme descrição abaixo.

1 (uma) US = 8 horas trabalhadas de um profissional

    - Serviços de civil, hidráulica e carpintaria: Realização de quaisquer serviços na sua especialidade, como, mas não se limitando a:

a) alvenarias, estruturas em concreto, aparentes ou não;

b) Colocação de fechaduras, ajuste de portas e dobradiças, instalação e de molas aéreas, dentre outros serviços afins;

c) Assentamento de pisos, azulejos e louças (inclusive vasos sanitários, torneiras e pias);

d) Instalação ou substituição de revestimentos de pisos frios, pisos de cimento, placas vinílicas flexíveis, madeira ou revestimentos de parede, compreendendo o preparo das superfícies, eliminação de desníveis e instalação;

e) Instalação de telhas, coberturas e afins;

f) Instalação de esquadrias e vidros em geral;

g) Instalação de caixas de passagem (elétrica, hidráulica, dados, telefonia etc);
h) Preparo de superfícies e execução de todos os tipos de pintura civil, tanto com emprego de pistola ou rolos, pincéis etc., de modo a manter em perfeitas condições as instalações prediais, áreas pavimentadas pintadas, pintura de sinalização de tráfego, meio-fio e outros;

i) Instalações hidráulicas em geral, torneiras, encanamentos de água potável ou esgoto e outros;

    - Serviços com sistemas elétricos: Realização de quaisquer serviços na sua especialidade, como, mas não se limitando a:

a) Instalação de quadros, cabeamento, disjuntores, interruptores, tomadas e demais periféricos de circuitos elétricos;

b) Instalação de iluminação externa, inclusive em postes e afins;

    - Serviços de apoio e suporte geral: Auxiliar de serviços gerais para apoio nas atividades de elétrica, civil, hidráulica e carpintaria;

# Destinação de resíduos Classe II

    - A medição deste serviço será feita por verba mensal, considerando o período completo de medição ou proporcional aos dias atendidos, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

    - A CONTRATADA deverá executar os serviços abaixo referentes à destinação de resíduos gerados nas instalações, conforme a legislação vigente, Planos de Gerenciamento de Resíduos das unidades e as normas PETROBRAS.

      - A CONTRATADA deve registrar no SIGOR – Sistema de Gerenciamento On Line de Resíduos, todas as saídas de resíduos da PETROBRAS.

# Resíduos Recicláveis

    - acondicionamento dos resíduos recicláveis, nas cores padronizadas de reciclagem, fornecidos pela CONTRATADA, para descarte ou guarda até a destinação definitiva, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO;

    - descarte de papéis em geral;

    - destinação final dos resíduos recicláveis.

# Resíduo Comum

    - acondicionamento dos resíduos recicláveis coletados em sacos plásticos biodegradáveis, na cor cinza, fornecidos pela CONTRATADA, para descarte ou guarda até a destinação definitiva, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO;

    - destinação final dos resíduos comuns.

# Resíduos Hospitalares

    - acondicionamento dos resíduos hospitalares retirados do posto médico/ambulatório, inclusive resíduos perfuro-cortantes e infectantes, em sacos plásticos biodegradáveis, na cor branca, fornecidos pela CONTRATADA, para descarte ou guarda até a destinação definitiva, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO;

# Destinação de resíduos Classe I

    - A medição deste serviço será feita por kg dos respectivos tipos de resíduo que tenham sua destinação devidamente evidenciada no ao longo do período, conforme descrição abaixo e detalhamentos feitos no ANEXO 1.F1 – Critérios de medição.

    - Este serviço não será mobilizado desde o início do contrato em questão. Devendo a FISCALIZAÇÃO notificar a CONTRATADA com três meses de antecedência antes da previsão de início do atendimento.

    - Estimativa dos resíduos Classe I gerados durante um ano:

| Resíduo | Estimativa de Geração (1) | Tipo de Acondicionamento | Destinação Preferencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Baterias industriais e pilhas do setor administrativo | 1,0 toneladas | Tambores | Devolução ao fornecedor |
| EPI´s inutilizados ou contaminados | 1,6 toneladas | Tambores ou big bag | Coprocessamento ou Logística reversa |
| Produtos químicos vencidos | 1,6 toneladas | Tambores metálicos ou bombonas plásticas | Devolução ao fornecedor ou tratamento, ou recuperação |
| Resíduos contaminados por produtos químicos e/ou óleo: Papel / plástico / estopas/ madeira/sucata metálica/vidro/ toalhas industriais, pigs, e embalagens contaminadas. | 50,0 toneladas | Tambores metálicos ou bombonas plásticas | Coprocessamento |
| Equipamentos eletro-eletrônicos avariados | 1,6 toneladas | Tambores metálicos ou bombonas plásticas | Recuperação de componentes |
| Embalagens plásticas contaminadas com óleo e produtos químicos/corrosivos | 3,3 toneladas | Caçamba ou big-bag | Coprocessamento |
| Embalagens metálicas (tambores) contaminadas com óleo e produtos químicos/corrosivos | 8,3 toneladas | Tambores metálicos (os próprios) | Recuperação |
| Lâmpadas fluorescentes | 3,3 tonelada | Caixa de Madeira / embalagens específicas | Descontaminação |
| Materiais passíveis de reciclagem ou logística reversa ou tratamento de resíduos classificados como classe II-B | 16,6 toneladas | Caçamba | Reciclagem |

    - Verificar detalhamento do serviço no Anexo ANEXO 1.A6 – Destinação de resíduos Classe I – UTGCA e entorno.

# Fornecimento de água mineral em garrafão de 20 litros

    - A medição deste serviço será feita por galão fornecido e evidenciado por meio do sistema descrito no item 5.2.6.12 do Anexo I.

    - Nas instalações descritas nos Anexos 1.B1 e 1.C1 a CONTRATADA deverá fornecer e distribuir água mineral natural em garrafões de 20 litros, acompanhada de análise microbiológica, química e física, que obedeça à legislação especifica, emitida por entidade autorizada pela Vigilância Sanitária.

    - Quando da reposição, os garrafões cheios devem ser higienizados, desinfetados com solução clorada ou álcool 70º e devidamente identificados, conforme orientações da Vigilância Sanitária.

# Serviços passíveis de subcontratação

  - A empresa CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços, equipamentos e veículos integrantes do objeto contratual, desde que a empresa SUBCONTRATADA atenda às exigências da PETROBRAS, e esta, previamente, autorize por escrito a subcontratação.

  - Serão admitidas as subcontrações para os seguintes serviços desde que previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO:

- Coleta e Destinação de resíduos

- Higienização de caixas d`água, reservatórios, castelos e afins

- Controle de pragas e vetores

- Análise de qualidade do ar e água

- Limpeza de caixas de gordura

- Manutenção de extintores mangueiras e afins

- Montagem e desmontagem de andaimes

- Confecção de sinalização

- Serviço de chaveiro e carimbos

- Higienização de uniformes, EPI, etc.;

- Serviços de serralheria, vidraçaria, aplicação de película solar, instalação de linha de vida.

- Emissão de laudo SPDA

- Serviços de alpinismo

- Manutenção e assistência técnica de geradores, sistemas de automação, equipamentos de refrigeração e exaustão, bancos de baterias

- Calibração e aferição de instrumentos

- Serviços de manutenção e conservação de áreas verdes, roçagem e limpeza de aceiros

- Readequação de Ambiente e Arranjo físico

- Banheiros químicos e a respectiva higienização

# Considerações gerais

  - Cada membro da equipe da CONTRATADA deverá participar e ser aprovado no curso de integração/primeiro acesso, antes do início dos serviços e conforme disponibilidade de agendamento da Unidade.

  - A CONTRATADA deverá conhecer e apresentar para a PETROBRAS toda documentação legal necessária para execução dos serviços descritos neste contrato.

  - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todas as refeições previstas legalmente (CLT, convenção coletiva, etc) inclusive no caso de execução de serviços em horários extraordinários, a todos os seus empregados.

  - O transporte de todos os empregados lotados neste contrato para os locais de execução dos serviços, bem como de materiais, ferramentas e equipamentos, será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, inclusive nos casos de serviços extraordinários e emergenciais, sem ônus para a PETROBRAS. Tal transporte deverá atender integralmente à legislação de trânsito vigente, sem oferecer riscos à comunidade e a terceiros.

  - A quantidade de veículos a serem disponibilizados pela CONTRATADA deverá ser suficiente para atendimento de todas as atividades contratuais e evacuação das unidades em caso de emergência.

  - A PETROBRAS poderá solicitar a imediata substituição de veículos que se apresentarem irregulares, inseguros ou malconservados.

  - Na UTGCA, a PETROBRAS disponibilizará área para mobilização de canteiro da CONTRATADA. A área comporta a instalação/construção de módulos para escritório e armazenamento de pequenos volumes de equipamentos e materiais.

  - Todas as atividades administrativas que não estejam ligadas diretamente às atividades de execução do contrato, inclusive admissão e demissão de pessoal, deverão ser realizadas em local fora das dependências da PETROBRAS. A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da FISCALIZAÇÃO as atividades das equipes administrativas que atuarão dentro das instalações da PETROBRAS.

  - No caso de manutenção de equipamentos rotativos, elétricos e mecânicos, de refrigeração, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, etc., a CONTRATADA poderá realizar as atividades em instalação externa ou em oficinas SUBCONTRATADAS.

  - A CONTRATADA deverá obedecer ao calendário da PETROBRAS para os casos de feriados. A PETROBRAS considera apenas os feriados nacionais, estaduais e municipais e não possui compensações, enforcamentos, pontos facultativos ou feriados de classe profissional. Neste último caso, a CONTRATADA deverá cumprir o calendário PETROBRAS e arcar com eventuais custos de horas extras.

  - A CONTRATADA deverá fornecer, se necessário, banheiros químicos, barracas, assentos e demais estruturas necessárias para realização de atividades em áreas fora das instalações da PETROBRAS, como faixa de dutos, estradas de acesso ou outras áreas abertas.

  - Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá ser responsável pelo fornecimento de água mineral e disponibilização de banheiros químicos suficientes para seus colaboradores, além de prever local para guarda dos materiais e equipamentos (Conteiner), sem ônus para a PETROBRAS.

  - Na movimentação de máquinas, equipamentos, ferramentas e insumos de propriedade da CONTRATADA para a realização de serviços objeto do contrato, a nota fiscal que acobertar a circulação desses bens/mercadorias deverá ter como destinatário a própria CONTRATADA, sendo vedada a emissão de nota fiscal tendo como destinatária a PETROBRAS, uma vez que os bens/mercadorias serão utilizados pela própria prestadora dos serviços.

  - Os custos com o transporte, diárias e hospedagem entre as localidades onde os serviços serão prestados, são de responsabilidade da CONTRATADA.

# Anexos complementares

# ANEXO 1.A1 – Tomadores de serviço – UTGCA e entorno

- Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA)

- CNPJ: 33.000.167/0121-18

- Endereço: Rodovia Caraguatatuba – São Sebastião (SP-55), KM 05, S/N – Pontal Santa Marina, Caraguatatuba/SP, CEP 11660-970.

- Características do local: unidade industrial de tratamento, armazenamento e movimentação de gás, dotada de prédios com áreas administrativas e instalações destinadas a sistemas diversos, vias de acesso e circulação interna com seus respectivos sistemas para escoamento de água pluvial e rede de esgotos, áreas gramadas, ajardinadas, áreas de vegetação natural, em superfícies planas e taludes.

- Área ocupada pela PETROBRAS: Áreas temporariamente ou permanentemente habitadas, áreas não habitadas, escritórios, salas, videoconferência, auditórios, ambulatório, depósitos, copas, sanitários, salas de equipamentos, salas técnicas, subestações, galpões, áreas de circulação, áreas industriais, e outras, conforme demais anexos.

- Horário de funcionamento das atividades administrativas: das 07h às 18h, de segunda-feira à sexta-feira.

- Horário de funcionamento das atividades operacionais: Turno ininterrupto de revezamento.

- População média diária: 732 (setecentos e trinta e duas) pessoas fixas e cerca de 160 (cento e sessenta) flutuantes, totalizando 892 (oitocentos e noventa e duas) pessoas.

- Pontos de encontro – APELL

- Endereços:

| PE | Endereço |
| --- | --- |
| PE 01 | Serramar Parque Shopping |
| PE 02 | Av. Ministro Dilson Funaro, 565 / SP-55 |
| PE 03 | Av. Prefeito Geraldo Nogueira da Silva, 2610 - Jardim Aruan |
| PE 04 | Av. Antonio do Rego, 03 - Jardim Britânia |
| PE 05 | Rua Enilda Mantovani, 385 - Jardim Britânia |
| PE 06 | Av. Prudêncio Baeta, 21 - Pontal Santa Marina |
| PE 07 | Em frente a Igreja Sagrado Coração de Jesus - Pontal Santa Marina |
| PE 08 | Av. Francisco Garrido com a Av. Walter Santana - Pontal Santa Marina |
| PE 09 | A. Francisco Garrido com a Rua Vinte - Pontal Santa Marina |
| PE 10 | Próximo a Ponte da Amizade - Pontal Santa Marina |

- Características dos locais: Pontos de encontro localizados em área externa, localizados nos endereços acima citados. Apresentam sinalização com logotipo PETROBRAS. Não são instalações prediais.

# ANEXO 1.A2 – Descrição das instalações – UTGCA e entorno

- Instalações prediais

  - A limpeza prevista no item 6.3 do Anexo I contempla todas as instalações da unidades e seus entornos, inclusive os telhados, interna e externamente, paredes e fachadas, sendo que o critério de medição será a área construída (planta baixa).

  - Áreas construídas estimadas

| IDENTIFICAÇÃO / NOME | ÁREA COBERTURA | ÁREA BANHEIRO | PÉ DIREITO | QTD PAVIMENTOS | TIPO CONSTRUÇÃO | DOCUMENTO DE REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETDS CANTEIRO / CASA DE APOIO | 22,04 | 2,4 | 3 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8900-991-QCI-088_A |
| K24 / BANHEIRO | 26,25 | 12,9 | 2,9 | 1 | ALVENARIA | DE-3A02.01-1230-190-EYT-001 |
| K24/ SUBESTAÇÃO | 219,62 | 0 | 3 | 1 | METÁLICA | - |
| P1 / PORTARIA | 13,63 | 0 | 2,6 | 1 | MÓDULO HABITACIONAL | - |
| ETDS K21 / CASA DE APOIO | 40 | 0 | 2,7 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-5312-190-QCI-001 |
| K02 / ABRIGO DE MOTORISTAS | 73,67 | 11,7 | 3 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8219-190-QCI-001 DE-3902.01-8219-190-QCI-002 |
| K00 / PORTARIA | 82,11 | 2,4 | 3,9 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8232-190-QCI-001 DE-3902.01-8232-190-QCI-002 |
| K16 / ODORIZAÇÃO GLP | 87,9 | 0 | 4 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-5223-190-QCI-002 DE-3902.01-5223-190-QCI-011 |
| K01 / PORTARIA | 110 | 11 | 3,63 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8212-190-QCI-001 DE-3902.01-8212-190-QCI-002 |
| K06 / CASA DE BOMBAS DE DESCARREGAMENTO DE PROPANO E GLP | 115 | 0 | 4 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-6411-190-QCI-010 DE-3902.01-6411-190-QCI-011 |
| K19 / CASA DE BOMBAS DE INCÊNCIO | 150 | 0 | 5,8 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-5420-190-QCI-001 DE-3902.01-5420-190-QCI-002 DE-3902.01-5420-190-QCI-003 |
| K12 / LABORATÓRIO | 154 | 15,2 | 3 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8222-190-QCI-011 |
| K15 / CASA DE BOMBAS DE C5+ | 165,75 | 0 | 6,85 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-6311-140-QCI-001 DE-3902.01-6311-140-QCI-003 |
| K04 / GPI | 200 | 18,9 | 2,7 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8210-190-QCI-001 DE-3902.01-8210-190-QCI-002 |
| K03 / CASA DA BALANÇA | 250 | 4,12 | 3,1 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8261-190-QCI-001 DE-3902.01-8261-190-QCI-003 DE-3902.01-8261-140-QCI-001 |
| K11 / CASA DE COMPRESSORES DE AR | 250 | 0 | 4,55 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-5134-190-QCI-001 DE-3902.01-5134-190-QCI-003 |
| K14 / CASA DE BOMBAS DE GLP | 262,1 | 0 | 5,3 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-6315-190-QCI-001 DE-3902.01-6315-190-QCI-002 DE-3902.01-6315-190-QCI-003 |
| K07 / SMS/ AMBULATÓRIO | 343 | 51,3 | 2,8 | 2 | ALVENARIA | DE-3902.01-8223-190-QCI-001 DE-3902.01-8223-190-QCI-002 DE-3902.01-8223-190-QCI-006 |
| K08 / ALMOXARIFADO | 350 | 12,65 | 3 | 2 | ALVENARIA | DE-3902.01-8226-190-QCI-001 DE-3902.01-8226-190-QCI-010 |
| K18 / SUBESTAÇÃO | 350 | 0 | 3,92 | 2 | ALVENARIA | DE-3902.01-8252-190-QCI-001 DE-3902.01-8252-190-QCI-004 |
| K10 / MANUTENÇÃO | 356 | 25,9 | 3,95 | 2 | ALVENARIA | DE-3902.01-8224-190-QCI-001 DE-3902.01-8224-190-QCI-004 |
| K09 / ALMOXARIFADO | 357,75 | 0 | 3,5 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8226-190-QCI-901 DE-3902.01-8226-190-QCI-902 DE-3902.01-8226-190-QCI-903 |
| K21 / SALA DE CONTROLE | 378 | 19,5 | 3 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.01-8254-190-QCI-002 DE-3902.01-8254-190-QCI-004 |
| K23 / SUBESTAÇÃO | 405,75 | 0 | 4 | 2 | ALVENARIA | DE-3902.01-5144-190-QCI-002 DE-3902.01-5144-190-QCI-004 |
| K05 / ADMINISTRAÇÃO | 552 | 108,85 | 3 | 2 | ALVENARIA | DE-3902.01-8211-190-QCI-001 DE-3902.01-8211-190-QCI-002 DE-3902.01-8211-190-QCI-008 |
| PÁTIO DE RESÍDUOS | 693,6 | 0 | 5 | 1 | ESTRUTURA DE MADEIRA | DE-3902.01-8900-991-QCI-206 DE-3902.01-8900-991-QCI-207 DE-3902.01-8900-991-QCI-208 DE-3902.01-8900-991-QCI-209 |
| K20 / CARREGAMENTO | 978 | 0 | 7,25 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-6411-190-QCI-001 DE-3902.01-6411-190-QCI-002 DE-3902.01-6411-190-QCI-003 |
| ESCRITÓRIO CANTEIRO | 1300 | 120,97 | 3 | 1 | ESTRUTURA DE MADEIRA | DE-3A02.01-8211-190-EYT-950 |
| K13 / SUBESTAÇÃO / CASA DE CONTROLE / CASA DO GERADOR DE EMERGÊNCIA | 1890 | 5,3 | 4 | 2 | ALVENARIA | DE-3902.01-8251-190-QCI-010 DE-3902.01-8251-190-QCI-011 DE-3902.01-8251-190-QCI-012 |
| K-26 / ALMOXARIFADO | 1940 | 35,20 | 3 | 2 | ALVENARIA | DE-3902.01-8900-991-QCI-025 DE-3902.01-8900-991-QCI-024 |
| DPP / BANHEIRO | 60,13 | 60,13 | 3 | 1 | ALVENARIA | - |
| K25 – SOBREAVISO/ VIVÊNCIA/ VESTIÁRIOS | 836,47 | 174,86 | 3 | 1 | ALVENARIA | DE-9540.03-8230-190-C9K-001 |
| K27 – NOVO REFEITÓRIO | 1012 | 49,44 | 3 | 1 | ALVENARIA | - |
| K28 / PRÉDIO FISCALIZAÇÃO SMS | 321,89 | 90,11 | 3,2 | 1 | ALVENARIA | DE-9540.03-28608-150-VFJ-0010 |
| ETDI - TQ 542402 | 17,64 | 0 | 0 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-5300-140-JFO-001 DE-3902.01-5300-140-JFO-006 |
| CISTERNA | 29,64 | 0 | 3,85 | 1 | ALVENARIA | DE-3902.08-5112-190-QCI-001 |
| HELIPONTO | 1227,85 | 0 | 0 | 1 | CONCRETO ARMADO | DE-3902.08-9300-942-QCI-006 |
| ETDI - TQ 542403 | 28,15 | 0 | 6 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.08-6311-140-QCI-008 |
| ETDI - TQ 542401-A | 15,54 | 0 | 5 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-9300-140-QCI-003 |
| ETDI - TQ 542401-B (PIG) | 15,54 | 0 | 5 | 1 | ESTRUTURA METÁLICA | DE-3902.01-9300-140-QCI-003 |
| SMS BRIGADA | 68,15 | 0 | 2,6 | 1 | MÓDULO HABITACIONAL | - |
| PLANEJAMENTO OPERAÇÃO | 68,15 | 20,2 | 2,6 | 1 | MÓDULO HABITACIONAL | - |

  - Áreas de calçada estimadas

| Referência | Área |
| --- | --- |
| Estacionamento K1 | 369,30 |
| K8, K9 e K10 | 1.243,66 |
| Empreiterópolis | 222,00 |
| K21 e K12 | 618,00 |
| K13 | 466,00 |
| K20 | 202,30 |
| K23 | 43,00 |
| K3 | 112,10 |
| K6 / Rua E | 221,00 |
| Rua B | 95,30 |
| Rua 2 / ETDI | 55,00 |
| K11 | 224,00 |
| K19 | 130,00 |
| Adequação | 626,00 |
| Rua 3 / UAPO 2 | 92,70 |
| Rua 4 / UAPO 2 | 56,50 |
| Rua 7 / UPCGN | 53,50 |
| Rua 7 / K1 | 66,63 |
| K1 | 30,74 |
| Estacionamento / K5 e K4 | 83,00 |
| K18 | 92,00 |
| K5 | 220,00 |
| K4 | 120,00 |
| Estacionamento / K7 | 232,52 |
| K7 | 141,00 |
| Estacionamento Rua E | 101,00 |
| Rua F | 519,64 |
| K2 | 93,20 |
| TG-A | 196,00 |
| Vestiário Central | 229,21 |
| TG-B | 196,00 |
| TG-C | 196,00 |
| TG-D | 196,00 |
| Engenharia | 160,00 |

  - Fotos para referência - UTGCA

  - Fotos para referência - Pontos de encontro APELL

1.6 Áreas de jardins estimadas

| LOCAL | ÁREA APROXIMADA |
| --- | --- |
| K-07 | 50,26 m² |
| K4 e K5 | 120,13m² |
| K 1 interno | 39,67m² |
| K1 externo | 57,61m² |
| Mudas das árvores | 100 x 0,60 = 60,00m² |
| Cerca do empreiterópolis | 50,49m² |
| Canteiro da UTGCA | 31,98m² |
| P1 | 7,50m² |
| K26 | 153,8m² |

1.7 Reservatórios de água

| QTD | TIPO | CAPACIDADE | LOCAL | COMENTÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisterna | 48m³ | UTGCA | > Acesso via escada de marinheiro; > Altura 3m; |
| 1 | Castelo Dágua | 20m³ | UTGCA | > Acesso via escada de marinheiro; > Altura 13m; > Dois compartimentos de 10m3; |
| 1 | Castelo Dágua | 120m³ | UTGCA | > Acesso via escada de marinheiro e em solo; > Altura 11m; |
| 3 | Polietileno | 5m³ | UTGCA | > Sem comentários |
| 7 | Polietileno | 1m³ | UTGCA | > Sem comentários |
| 2 | Polietileno | 2m³ | UTGCA | > Sem comentários |
| 3 | Polietileno | 500 L | UTGCA | > Sem comentários |
| 7 | Polietileno | 500 L | CENTRO | > Sem comentários |

A quantidade de reservatórios poderá sofrer alteração devido a construção de novos prédios ou desativação de prédios em desuso, a variação não deverá ultrapassar em 10% a quantidade total de m3 da capacidade atual. A variação dentro do limite estipulado não incidirá em alteração do preço apresentado pela CONTRATADA.

1.8 Áreas verdes estimadas

| Local | Área aproximada |
| --- | --- |
| Área total | 1.010.000 m² |
| gramados | 82.000,00 m² |
| vegetação | 154.000,00 m² |
| pedriscos | 120.000 m² |
| canaletas | 21.000,00 metros |
| canais de escoamento | 634,00 metros |

ANEXO 1.A3 – Descrição dos equipamentos – UTGCA e entorno

- As quantidades dos equipamentos listados abaixo poderão ser alteradas para mais ou para menos, assim como marcas, tipos e modelos. Tais alterações não implicarão em cobranças adicionais desde que não ultrapasse em 10% a quantidade estimada, assim como mantenham similaridade técnica.

- PARQUE DE HVAC

| PRÉDIO | LOCAL | TAG | CRÍTICIDADE | TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-01 | AC-5252021 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-02 | AC-5252022 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-03 | AC-5252023 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-04 | AC-5252024 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-05 | AC-5252025 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-06 | AC-5252026 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-07 | AC-5252027 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-08 | AC-5252028 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-09 | AC-5252029 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-10 | AC-5252030 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-11 | AC-5252031 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA ÁREA TRAB-12 | AC-5252032 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA AUDITÓRIO | AC-5252015 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA AUDITÓRIO | AC-5252016 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA AUDITÓRIO | AC-5252017 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA AUDITÓRIO | AC-5252018 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA CORREDOR AUDITÓRIO | AC-5252019 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA RECEPÇÃO-01 | AC-5252033 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA RECEPÇÃO-02 | AC-5252034 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA RECEPÇÃO-03 | AC-5252035 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA 12 | AC-5252036 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA 13 | AC-5252037 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA 14 | AC-5252038 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA 15 | AC-5252039 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA APOIO FACILITIES | AC-5252020 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA DE ARQUIVO 1 | AC-5252041 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA DE ARQUIVO 2 | AC-5252042 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA DOTEC | AC-5252014 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA MOTORISTAS | AC-5252043 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA REUNIÃO B 01 | AC-5252046 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA REUNIÃO B 02 | AC-5252047 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA REUNIÃO C 01 | AC-5252044 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA REUNIÃO C 02 | AC-5252045 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA TIC 01- SERVIDOR | AC-5252050 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA TIC 02 | AC-5252048 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA SALA TIC 03 - SERVIDOR | AC-5252049 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CANTEIRO UTGCA | CANTEIRO UTGCA TIC 01 | AC-5252040 | NÃO CRÍTICO | AC-JANELA |
| CASOTA DOS TG´s | CASOTA DOS TG´s SALA DE BATERIAS | AC-5252060 | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| CASOTA DOS TG´s | CASOTA DOS TG´s SALA DE BATERIAS | AC-5252061 | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| CASOTA DOS TG´s | CASOTA DOS TG´s SALA DE PAINÉIS | AC-5252062 | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| CASOTA DOS TG´s | CASOTA DOS TG´s SALA DE PAINÉIS | AC-5252063 | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| CASOTA DOS TG’s | CASOTA DOS TG’s SALA DE PAINEIS | AC-5252073 | CRITICO | SPLIT HI WALL |
| EMPREITERÓPOLIS | CASOTA INSTR ANALÍTICA | AC-5252012 | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| EMPREITERÓPOLIS | CASOTA INSTR SERVIDOR | AC-5252013 | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| EMPREITERÓPOLIS | CASOTA INSTRUMENTAÇÃO | AC-5252011 | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| EMPREITERÓPOLIS | CASOTA INSTRUMENTAÇÃO - METROLOGIA | AC-5252072 | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-00 | K-00 SALA DE VIGILÂNCIA | AC-823201 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-01 | K-01 RECEPÇÃO | AC-821201-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-01 | K-01 SALA DE BRIEFFING | AC-821202-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-01 | K-01 SALA DE CFTV | AC-821203-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-01 | K-01 VENTILADOR | VT-821201 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-02 | K-02 GUARITA | AC-821901-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-03 | K-03 OPERAÇÃO | AC-826101-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-03 | K-03 SALA DE NOBREAK | AC-826102-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-04 | GPI | AC-821002-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-04 | GPI | AC-821001-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-04 | GPI | AC-821003-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-04 | GPI | VT-821001 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-05 | K-05 DEPÓSITO, RECEBIMENTO E REFRIGERADORES | EXT-821101 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-05 | K-05 ÁREA DE TRABALHO | AC-821109-A | NÃO CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-05 | K-05 ÁREA DE TRABALHO | AC-821109-B | NÃO CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-05 | K-05 CÂMARA DE CONGELADOS | AC-5252053 | CRÍTICO | CÂMARA FRIA |
| K-05 | K-05 CÂMARA DE RESFRIADOS | AC-5252054 | CRÍTICO | CÂMARA FRIA |
| K-05 | K-05 COIFA FOGÃO/FILTRO ELÉTROSTÁTICO | EXT-821105 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-05 | K-05 COIFA/LAVA PRATOS | EXT-821106 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-05 | K-05 COZINHA/LAVAGEM | VT-821102 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-05 | K-05 GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO | AC-821107-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-05 | K-05 GERÊNCIA ATIVO | AC-821108-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-05 | K-05 GERÊNCIA MANUTENÇÃO | AC-821106-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-05 | K-05 GERÊNCIA OPERAÇÃO | AC-821105-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-05 | K-05 INSUF DE SPLITS E SALA DE VAC | VT-821104 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-05 | K-05 REFEITÓRIO | AC-821110-A | NÃO CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-05 | K-05 REFEITÓRIO | AC-821110B | NÃO CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-05 | K-05 SALA DE REUNIÃO 1 | AC-821104-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-05 | K-05 SALA DE REUNIÃO 2 | AC-821102-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-05 | K-05 SALA DE REUNIÃO 3 | AC-821103-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-05 | K-05 SALA ELÉTRICA TELCON | AC-821111-AA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-05 | K-05 SALA ELÉTRICA TELCON | AC-821111-BA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-05 | K-05 SALA NUTRICIONISTA COZINHA | AC-821101-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-05 | K-05 SANIT/VEST/NUTRICIONISTA | VT-821103 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-05 | K-05 SANITÁRIOS/VESTIÁRIO | EXT-821107 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-05 | SALA OTIMIZAÇÃO | AC-821112-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT-CASSETE |
| K-07 | K-07 AMBULATÓRIO TÉRREO | AC-822307-A | NÃO CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-07 | K-07 AMBULATÓRIO TÉRREO | AC-822307B | NÃO CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-07 | K-07 ÁREA DE TRABALHO | AC-822304-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-07 | K-07 ÁREA DE TRABALHO | AC-822305-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-07 | K-07 ÁREA DE TRABALHO | AC-822306-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-07 | K-07 SMA | AC-822302-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-07 | K-07 SMA | AC-822303-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-07 | K-07 EXAUST SANITÁRIO MASC | EXT-822302 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-07 | K-07 EXAUSTOR ESTERILIZAÇÃO | EXT-822303 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-07 | K-07 EXAUSTOR EXPURGO | EXT-822304 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-07 | K-07 SALA DE EPI | AC- 822310A | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-07 | K-07 RECEPÇÃO AMBULATÓRIO | AC-822308-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-07 | K-07 SALA DE REUNIÃO | AC-822301-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-07 | K-07 VENTILADOR AR EXTERNO | VT-822307 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-07 | K-07 GERENCIA SMS | AC-822309-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-08 | K-08 ADMINISTRAÇÃO | AC-822601-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-08 | K-08 ADMINISTRAÇÃO | AC-822601-B | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-08 | K-08 SALA DE CONTROLE ALMOXARIFADO | AC-822602-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-08 | K-08 SALA FRIA | AC-822603-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-08 | K-08 TÉRREO | AC-822604-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-08 | K-08 VENTILADOR | VT-822601 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-10 | K-10 EXAUSTOR LAVAGEM | EXT-822402 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-10 | K-10 SALA LIDERMAN | AC-822404-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-10 | K-10 OFICINA DE INSTRUMENTAÇÃO | AC-822406-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-10 | K-10 OFICINA ELÉTRICA | AC-822407-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-10 | K-10 OFICINA MECÂNICA | AC-822408-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-10 | K-10 PLANEJAMENTO 01 | AC-822402-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-10 | K-10 PLANEJAMENTO 02 | AC-822403-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-10 | K-10 SUPERVISÃO | AC-822401-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT - PISO-TETO |
| K-10 | K-10 VENTILADOR | VT-822401 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-10 | CONTAINER FERRAMENTARIA | AC-822409-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-12 | K-12 EXAUSTOR ALMOXARIFADO | EXT-822201 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | K-12 EXAUSTOR SANITÁRIOS | EXT-822202 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | K-12 LABORATÓRIO | AC-822201-A | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-12 | K-12 LABORATÓRIO | AC-822201-B | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-12 | K-12 LABORATÓRIO CONTINGENTE | AC-822202-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-12 | K-12 VENTILADOR INSUF COPA/SANITÁRIOS | VT-822201 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-12 | EXAUSTOR CAPELA 15001-A | EXT-822203 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | EXAUSTOR CAPELA 15001-B | EXT-822204 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | EXAUSTOR CAPELA 18001-A | EXT-822205 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | EXAUSTOR CAPELA 18001-B | EXT-822206 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | EXAUSTOR COIFA A | EXT-822207 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | EXAUSTOR COIFA B | EXT-822208 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | EXAUSTOR CROMATÓGRAFO A | EXT-822209 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | EXAUSTOR COMATÓGRAFO B | EXT-822210 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-12 | VENTILADO CAPELA 15001-A | VT-822202 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-12 | VENTILADOR CAPELA 15001-B | VT-822203 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-12 | VENTILADOR CAPELA 18001-A | VT-822204 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-12 | VENTILADOR CAPELA 18001-B | VT-822205 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-13 | K-13 EXAUSTOR A | EXT-825102-A | CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-13 | K-13 EXAUSTOR B | EXT-825102-B | CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-13 | K-13 EXAUSTOR COPA | EXT-825104-A | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-13 | K-13 EXAUSTOR SANITÁRIOS | EXT-825103-A | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-13 | K-13 SALA DE INSTRUMENTAÇÃO | AC-825102-AA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE INSTRUMENTAÇÃO | AC-825102-AB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE INSTRUMENTAÇÃO | AC-825102-BA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE INSTRUMENTAÇÃO | AC-825102-BB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE PAINÉIS | AC-825101-AB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE PAINÉIS | AC-825101-BB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE PAINÉIS | AC-825101-CB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE PAINÉIS | AC-825101-DB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE PAINÉIS | AC-825101-AA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE PAINÉIS | AC-825101-BA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE PAINÉIS | AC-825101-CA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 SALA DE PAINÉIS | AC-825101-DA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-13 | K-13 VENTILADOR | VT-825101-A | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-13 | K-13 VENTILADOR | VT-825101-B | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-13 | K-13 VENTILADOR | VT-825101-C | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-18 | K-18 EXAUSTOR SALA DE BATERIAS | EXT-825202-A | CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-18 | K-18 EXAUSTOR SALA DE BATERIAS | EXT-825202-B | CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-18 | K-18 SALA DE PAINÉIS | AC-825201-AA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-18 | K-18 SALA DE PAINÉIS | AC-825201-BA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-18 | K-18 SALA DE PAINÉIS | AC-825201AB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-18 | K-18 SALA DE PAINÉIS | AC-825201BB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-18 | K-18 VENTILADOR | VT-825201-A | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-18 | K-18 VENTILADOR | VT-825201-B | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-21 | K-21 EXAUSTOR | EXT-825401-A | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-21 | K-21 EXAUSTOR | EXT-825401-B | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-21 | K-21 EXAUSTOR SANITÁRIO FEMININO | EXT-825404 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-21 | K-21 EXAUSTOR SANITÁRIO MASCULINO | EXT-825403 | NÃO CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-21 | K-21 RECEPÇÃO | AC-825404-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-21 | K-21 SALA COORDENAÇÃO | AC-825402-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-21 | K-21 SALA DA TIC | AC-825406-A | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-21 | K-21 SALA DE CONTROLE | AC-825401-AA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-21 | K-21 SALA DE CONTROLE | AC-825401-BA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-21 | K-21 SALA DO SERVIDOR | AC-825405-A | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-21 | K-21 SUPERVISÃO | AC-825403-A | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-21 | K-21 VENTILADOR | VT-825402 | NÃO CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-23 | K-23 EXAUSTOR SALA DE BATERIAS | EXT-514403-A | CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-23 | K-23 EXAUSTOR SALA DE BATERIAS | EXT-514403-B | CRÍTICO | EXAUSTOR |
| K-23 | K-23 SALA DE PAINÉIS | AC-514401-AA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-23 | K-23 SALA DE PAINÉIS | AC-514401-BA | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-23 | K-23 SALA DE PAINÉIS | AC-514401-AB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-23 | K-23 SALA DE PAINÉIS | AC-514401-BB | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-23 | K-23 VENTILADOR | VT-514401-A | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-23 | K-23 VENTILADOR | VT-514401-B | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-23 | K-23 VENTILADOR INSUF SALA DE BATERIAS | VT-514402-A | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-23 | K-23 VENTILADOR INSUF SALA DE BATERIAS | VT-514402-B | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-24 | K-24 SALA DE BATERIAS | VT-123001A | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-24 | K-24 SALA DE BATERIAS | VT-123001B | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-24 | K-24 SALA DE PAINÉIS | AC-123001A | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-24 | K-24 SALA DE PAINÉIS | AC-123001B | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| K-24 | K-24 SALA INSTRUMENTAÇÃO | AC-123002A | CRÍTICO | SPLIT HI-WALL |
| K-24 | K-24 SALA INSTRUMENTAÇÃO | AC-123002B | CRÍTICO | SPLIT HI-WALL |
| K-24 | K-24 TRANSFORMADORES | VT-123002A | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-24 | K-24 TRANSFORMADORES | VT-123002B | CRÍTICO | VENTILADOR |
| K-24 | K-24 TRANSFORMADORES | VT-123002C | CRÍTICO | VENTILADOR |
| TG-CEM´s | TG CEMSA | AC-5252068 | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| TG-CEM´s | TG CEMSB | AC-5252069 | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| TG-CEM´s | TG CEMSC | AC-5252070 | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| TG-CEM´s | TG CEMSD | AC-5252071 | CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| TGD | TGD SALA DE BATERIAS | AC-5252066 | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| TGD | TGD SALA DE BATERIAS | AC-5252067 | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| TGD | TGD SALA DE PAINÉIS | AC-5252064 | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| TGD | TGD SALA DE PAINÉIS | AC-5252065 | CRÍTICO | CENTRAL SELFIE |
| TGD | TGD SALA DE PAINEIS |  | CRÍTICO | SPLIT HI WALL |
| K-25 | DORMITÓRIO INSTRUMENTAÇÃO | AC-8230001 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-25 | DORMITÍRO MECÂNICA | AC-8230002 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-25 | DORMITÓRIO AUTOMAÇÃO | AC-8230003 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-25 | DORMITÓRIO ELÉTRICA | AC-8230004 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-25 | DORMITÓRIO | AC-8230005 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-25 | DORMITÓRIO LIDERMAN | AC-8230006 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-25 | QUARTO RESERVA | AC-8230007 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-25 | SALA DE TV | AC-8230010 | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-25 | ACADEMIA | AC-8230011 | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-25 | HALL DOS JOGOS | AC-8230009 | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-25 | VIVENCIA | AC-8230008 | NÃO CRÍTICO | SPLIT -CASSETE |
| K-25 | SALA DE TIC | AC-8230012 | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI - WALL |
| K-26 | SALA DO COMPARTILHADO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DO COMPARTILHADO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DO COMPARTILHADO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DO COMPARTILHADO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DO COMPARTILHADO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DA SEGURANÇA - ISC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DA SEGURANÇA - ISC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DA TIC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DA TIC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DA TIC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | LABORATÓRIO TIC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | RACK TIC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | RACK TIC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | CORREDOR |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | CORREDOR |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | CORREDOR |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | RECEPÇÃO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | RECEPÇÃO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | RAC TIC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | RAC TIC |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DE REUNIÃO - 01 |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | SALA DE REUNIÃO - 02 |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | AUDITORIO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | AUDITORIO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | AUDITORIO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | AUDITORIO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | AUDITORIO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | AUDITORIO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | AUDITORIO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT – CASSETE TRANE |
| K-26 | RECEBIMENTO ALMOXARIFADO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-26 | RECEBIMENTO ALMOXARIFADO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL AGRATTO |
| K-27 | NOVO REFEITÓRIO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL |
| K-27 | NOVO REFEITÓRIO – CÂMARA RESFRIADOS |  | CRÍTICO | CAMARA FRIA |
| K-27 | NOVO REFEITÓRIO – CÂMARA RESFRIADOS |  | CRÍTICO | CAMARA FRIA |
| K-27 | NOVO REFEITÓRIO – CÂMARA CONGELADOS |  | CRÍTICO | CAMARA FRIA |
| K-27 | NOVO REFEITÓRIO – CÂMARA CONGELADOS |  | CRÍTICO | CAMARA FRIA |
| K-28 | SALA ADMINISTRATIVA |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL |
| K-28 | SALA ADMINISTRATIVA |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL |
| K-28 | SALA ADMINISTRATIVA |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL |
| K-28 | SALA DE REUNIÃO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL |
| K-28 | RECEPÇÃO |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL |
| K-28 | SALA DA GERENCIA |  | NÃO CRÍTICO | SPLIT HI – WALL |

- BEBEDOUROS

| PRÉDIO | LOCAL | MARCA | MODELO | TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPREITERÓPOLIS | CONTÊINER ELÉTRICA | BELLIERE | GH22INO | COLUNA |
| EMPREITERÓPOLIS | CONTÊINER AUTOMAÇÃO | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |
| EMPREITERÓPOLIS | CASOTA INSTRUMENTAÇÃO | IBBL | COLUNA 11012001 | COLUNA |
| CANTEIRO UTGCA | RECEPÇÃO | ESMALTEC | COLUNA - EGC35B | COLUNA |
| CANTEIRO UTGCA | SALA DOS MOTORISTAS | ESMALTEC | COLUNA - EGC35B | COLUNA |
| CANTEIRO UTGCA | COPA FISCALIZAÇÃO | IBBL | BANCADA 13012001 | BANCADA |
| CANTEIRO UTGCA | AUDITÓRIO | LIBELL | COLUNA MASTER CGA | COLUNA |
| K24 | SUBESTAÇÃO WC INDUSTRIAL | ACQUA GELATA | PRE50 | INDUSTRIAL |
| K25 | SUBESTAÇÃO WC INDUSTRIAL | ACQUA GELATA | PRE50 | INDUSTRIAL |
| K25 | SOBREAVISO |  |  | PAREDE (LINHA) |
| K25 | VIVÊNCIA |  |  | COLUNA |
| K00 | GUARITA | LIBELL | MINI MGA BRANCO | BANCADA |
| K01 | CORREDOR SANITÁRIOS | ACQUA GELATA | PRE50 | INDUSTRIAL |
| K01 | SALA VIGILANTES | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |
| K02 | PATRIMONIAL | BELLIERE | GHIIN - CALIPSO | COLUNA |
| K02 | BANHEIRO | MASTER FRIO | ELETRONIC | BANCADA |
| K03 | BALANÇA | BELLIERE | GHI202IN CALIPSO | COLUNA |
| K03 | CONTAINER |  |  | BANCADA |
| K04 | GPI | POLAR | SV1000 | BANCADA |
| K05 | COZINHA REFEITÓRIO | IBBL | 11012001 | COLUNA |
| K05 | COPA ADM | IBBL | 52012001 (FR600) | PURIFICADOR - BANCADA |
| K05 | REFEITÓRIO | MASTER FRIO | NEO GR BIVOLT | BANCADA |
| K07 | AMBULATÓRIO CORREDOR | BELLIERE | GHPBR | COLUNA |
| K07 | SMS | IBBL | 11012001 | COLUNA |
| K07 | AMBULATÓRIO RECEPÇÃO | IBBL | 11012001 | COLUNA |
| K07 | OPERAÇÃO FACILIDADES CONTÊINER | IBBL | 13012001 | BANCADA |
| K07 - BOMBEIROS | CONTÊINER BOMBEIROS | ESMALTEC | COLUNA - EGC35B | COLUNA |
| K08 | ALMOXARIFADO | IBBL | 11012001 | COLUNA |
| K10 | OFICINA - INDUSTRIAL | ACQUA GELATA | PRE50 | INDUSTRIAL |
| K10 | COPA | MASTER FRIO | ELETRONIC | BANCADA |
| K12 | LABORATÓRIO | MASTER FRIO | ELETRONIC | BANCADA |
| K13 | SUBESTAÇÃO | BELLIERE | GHI221NO CALIPSO | COLUNA |
| K21 | COPA | IBBL | BANCADA 11012001 | BANCADA |
| K21 | RECEPÇÃO | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |
| K21P2-PATRIMONIAL | P2 - PATRIMONIAL CONTAINER | IBBL | COLUNA 11012001 | BANCADA |
| P1 - SP 55 | PATRIMONIAL | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |
| K26 | COPA |  |  | BANCADA |
| K26 | RECEPÇÃO/ RECEBIMENTO |  |  | COLUNA |
| K28 | COPA |  |  | BANCADA |
| RESERVA |  |  |  |  |

- EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

- GELADEIRAS E FRIGOBARES

- PROJETORES

| EQUIPAMENTO | PRÉDIO | MODELO | MARCA |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJETOR | UTGCA | VPL-CS7 | SONY |
| PROJETOR | UTGCA | SVGA VPL-ES3 | SONY |
| PROJETOR | UTGCA | VPL-CS7 | SONY |
| PROJETOR | UTGCA | SVGA VPL-ES4 | SONY |
| PROJETOR | CANTEIRO UTGCA | CP-X300 | HITACHI |
| PROJETOR | CANTEIRO UTGCA | POWERLITE 83+ | EPSON |
| PROJETOR | CANTEIRO UTGCA | DPL-SH915 | BENQ |
| PROJETOR | K-05 | XGA VPL EX7 | OPTOMA |
| PROJETOR | K-05 | XGA VPL EX7 | SONY |
| PROJETOR | K-05 | XGA VPL EX7 | SONY |
| PROJETOR | K-10 | DLP | BENQ |
| PROJETOR | K-10 | POWERLITE G5910 | EPSON |
| PROJETOR | K-21 | XGA VPL EX7 | SONY |
| PROJETOR | BACK-UP | VPL-ES3 | SONY |
| PROJETOR | BACK-UP | VPL-ES4 | SONY |
| PROJETOR | BACK-UP | VPL-CS7 | SONY |
| PROJETOR | BACK-UP | VPL-CS7 | SONY |
| PROJETOR | BACK-UP | VPL-CS7 | SONY |
| PROJETOR | BACK-UP K-05 | DLP | BENQ |
| PROJETOR | BACK-UP K-05 | VPL-EX 100 | SONY |
| PROJETOR | K-05 | XGA VPL EX7 | SONY |
| PROJETOR | BACUK-UP | VPL-CS7 | SONY |
| PROJETOR | BACUK-UP | VPL-CS7 | SONY |
| PROJETOR | BACUK-UP | VPL-CS7 | SONY |
| PROJETOR | BACK-UP - CANTEIRO UTGCA | CP-X400 | HITACHI |
| PROJETOR | BACK-UP K-05 | VPL-EX 100 | SONY |
| PROJETOR | K-05-BACKUP | XGA VPL EX7 | SONY |

- EQUIPAMENTOS DE SOM

- EXTINTORES E MANGUEIRAS

  - EXTINTORES

| QUANT | AGENTE EXTINTOR / PESO |
| --- | --- |
| 160 | AP - 10L |
| 291 | CO2 - 6KG |
| 4 | CO2 - 10KG |
| 30 | CO2 -45KG |
| 2 | CO2 – 25KG |
| 302 | PQS - 12KG |
| 5 | PQS - 2,5 KG |
| 1 | PQS - 4KG |
| 23 | PQS - 6KG |
| 4 | PQS - 20KG |
| 8 | PQS - 30KG |
| 29 | PQS - 50KG |
| 12 | ABC - 4KG |
| 13 | ABC - 6KG |
| 4 | ABC - 12KG |
| 3 | ABC - 25KG |
| 37 | ESP 50L |
| 2 | FE 36 5KG |
| 930 | Total |

  - MANGUEIRAS

| TIPO | V | IV | II | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1/2” | 68 | 466 | 30 | 564 |
| 1,1/2” |  | 128 | 31 | 159 |

- ESTUFAS DE PAPEL E FRAGMENTADORAS

| EQUIPAMENTO ESPECIFICADO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- |
| ESTUFA DE PAPEL | MENNO |  |
| ESTUFA DE PAPEL | DRYPAPER |  |
| ESTUFA DE PAPEL | MENNO |  |
| FRAGMENTADORA | PROCALC | ES9520 |
| FRAGMENTADORA | SECRETA | SEC15C |
| FRAGMENTADORA | COMIX | S61 |
| FRAGMENTADORA | SECURITY | S-4130 |
| FRAGMENTADORA | SECRETA | SEC15C |
| FRAGMENTADORA | SECRETA | SEC15C |
| FRAGMENTADORA | COMIX | S-611 |
| FRAGMENTADORA | INTIMUS |  |

- TELEVISORES

- MICROONDAS

- PAINÉIS ELÉTRICOS E BOMBAS

  - PAINÉIS

| Tipo de Painel | Quantidade |
| --- | --- |
| Painel de Iluminação | 1 |
| Painel de Alarme de Incêndio - EXTERNO | 1 |
| Painel de Alimentação Resistência de Aquecimento | 1 |
| Painel de Ar Condicionado | 24 |
| Painel de Ar Condicionado/ Resistencia | 2 |
| Painel de Baixa Tensão | 1 |
| Painel de Bombas | 1 |
| Painel de chuveiro | 1 |
| Painel de Destribuição | 3 |
| Painel de Distribuição | 34 |
| Painel de Distribuição de Ar Condicionado | 1 |
| Painel de Distribuição luz e tomadas 220/127 | 2 |
| Painel de Exaustor | 7 |
| Painel de Iluminacão | 5 |
| Painel de Iluminaçâo | 3 |
| Painel de Iluminação | 20 |
| Painel de Iluminação Externa | 1 |
| Painel de Iluminação Interna | 1 |
| Painel de Iluminação Normal | 1 |
| Painel de Iluminação TUG / TUE | 1 |
| Painel de Iluminação TUG/TUE | 1 |
| Painel de iluminação/ TUE-TUG | 1 |
| Painel de VAC | 1 |
| Painel de Ventilador | 8 |
| Painel de Ventilador Exaustor | 2 |
| Painel de Ventilador Exaustores | 1 |
| Painel de Ventiladores Exaustores | 1 |
| Painel do Dumper | 1 |
| Painel do Heliponto | 1 |
| Painel do Ventilador | 1 |
| RESFRIADOR/CONGELADOR | 1 |
| Total Geral | 130 |

  - BOMBAS

| LOCAL | EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | Voltagem (V) | Potência (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 220 |  |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 220 |  |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 220 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 220 | 0,75 |
| SALA | SOPRADOR | DELTRA | CRAP-154T066 | 440 | 1,1 |
| SALA | SOPRADOR | DELTRA | CRAP-154T066 | 440 | 1,1 |
| POÇO 1 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,37 |
| (PRÓX. AO TANQUE) |  |  |  |  |  |
| POÇO 1 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,37 |
| (PRÓX. AO TANQUE) |  |  |  |  |  |
| POÇO 2 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,37 |
| POÇO 2 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,37 |
| SALA | AGITADOR | SIEMENS |  | 220 | 0,25 |
| SALA | DOSADORA |  |  | 220 | 0,06 |
| SALA | DOSADORA |  |  | 220 | 0,06 |
| POÇO GRANDE | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 220 |  |
| POÇO GRANDE | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 220 | 1,125 |
| FOSSA PEQUENA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 220 | 1,125 |
| RESERVA | BOMBA SUBMERSÍVEL | ARMÁRIO |  |  |  |
| CANTO | AGITADOR |  |  | 220 |  |
| MEIO | AGITADOR |  |  | 220 |  |
| PERTO DO PAINEL | AGITADOR |  |  | 220 |  |
| CANTO | DOSADORA |  |  | 220 |  |
| MEIO | DOSADORA |  |  | 220 |  |
| PERTO DO PAINEL | DOSADORA |  |  | 220 |  |
| CASA SOPRADOR | SOPRADOR | DELTRA | CRAP-100 470665 | 220 |  |
| CASA SOPRADOR | SOPRADOR | DELTRA | CRAP-100 470666 | 220 |  |
| CXE-01 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| CXE-01 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| CXE | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| CXE | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| CXE-06 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| CXE-06 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| FOSSA | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| POÇO 2 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,75 |
| POÇO 2 | BOMBA SUBMERSÍVEL | FAMAC |  | 440 | 0,37 |

- FILTROS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

| LOCAL | EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | VOLUME ÚTIL (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prédio K-01 | FILTRO | EPEX | M-3000 | 150 |
| Prédio K-03 | FILTRO | EPEX | M-3000 | 150 |
| Prédio K-04 | FILTRO | EPEX | M-3000 | 150 |
| Prédio K-05 | FILTRO | EPEX | M-5000 | 260 |
| Prédio K-07 | FILTRO | EPEX | M-5000 | 260 |
| Prédio K-08 | FILTRO | EPEX | M-3000 | 150 |
| Prédio K-10 | FILTRO | EPEX | M-5000 | 260 |
| Prédio K-12 | FILTRO | EPEX | M-3000 | 150 |
| Prédio K-21 | FILTRO | EPEX | M-5000 | 260 |
| Prédio K-26 | FILTRO | EPEX | M-5000 | 260 |
| Casota Instrumentação | FILTRO | EPEX | M-3000 | 150 |
| Castelo d’água | FILTRO | TECSOL | - | 49 |

Figura 2 - Filtro de água (imagem ilustrativa)

# ANEXO 1.A4 – Itens de higienização – UTGCA e entorno

- Uniformes

  - São considerados uniformes os seguintes tipos de vestimentas: camisa de manga comprida, calça, macacão e jaqueta, confeccionados em tecido RF, classes ATPV – Arc Thermal Performance Value -  2 (uso diário) e ATPV-4 (uso para manobras), jaqueta de lã natural, jaleco (guarda-pó), colete e demais itens de características semelhantes.

  - A CONTRATADA deverá seguir a seguinte rotina, a qual poderá ser alterada para intervalos maiores ou menores, de acordo com a necessidade apontada pela FISCALIZAÇÃO, sem alteração dos valores apresentados pela CONTRATADA.

| DIA DA COLETA | DIA DA DEVOLUÇÃO |
| --- | --- |
| Segunda | Primeira quarta subsequente |
| Quarta | Primeira sexta subsequente |
| Sexta | Primeira segunda subsequente |

- Cama, banho e cortinas

  - Para higienização deverão ser considerados os seguintes itens e frequências:

| Item | Periodicidade de Trocas |
| --- | --- |
| Edredon – Solteiro | 1 vez por semana ou por demanda |
| Manta - Casal | 1 vez por semana ou por demanda |
| Fronha | 2 vezes por semana ou por demanda |
| Lençol com elástico | 2 vezes por semana ou por demanda |
| Sobre lençol | 2 vezes por semana ou por demanda |
| Toalhas (banho e rosto) | A cada 2 dias ou por demanda |
| Capa de Colchão | Bimestral ou por demanda |
| Capa de Travesseiro | Quinzenal ou por demanda |
| Travesseiro | Mensal ou por demanda |
| Cortina e Cortina blackout | Trimestral ou por demanda |

  - A limpeza, organização e arrumação das instalações dos dormitórios da unidade bem como a montagem das camas deverá ser realizada de segunda a domingo. A unidade conta atualmente com um dormitório com 28 leitos. Para as trocas de roupas de cama e banho a CONTRATADA deverá seguir a rotina abaixo, a qual poderá ser alterada para intervalos maiores, menores ou demandas pontuais, de acordo com a necessidade apontada pela FISCALIZAÇÃO, sem alteração dos valores apresentados pela CONTRATADA:

DIAS DE TROCA DE ROUPA DE CAMA E BANHO

Quarta

Sábado

Domingo (eventual)

- Equipamentos de proteção individual (EPI)

  - A lavagem do Macacão (roupa) para apicultor em brim, composto de macacão com capuz e chapéu, deverá ser realizada de forma segregada, de acordo com cada tipo de material

  - Os EPI aluminizados são de tecido fibra de para-aramida carbono com acabamento aluminizado para alta temperatura

# ANEXO 1.A5 – ETDS – UTGCA e entorno

- Estações de tratamento de dejetos sanitários

Planta de Localização das ETDS:

ETDS 1

  - Planta de Situação das Estações Elevatórias e Caixas de Passagem

- Operação

  - A operação das ETDS, Estações Elevatórias e Poços será de 24h/dia e nos 7 dias da semana, por profissional capacitado para operar e analisar o funcionamento do sistema;

  - Supervisionar a chegada dos resíduos dispensados, juntos aos esgotos;

  - Efetuar a limpeza do gradeamento;

  - Enviar o esgoto para tanques de aeração e demais técnicas conforme indicam as leis relacionadas ao tratamentos, condicionamento e qualidade;

  - Fazer controle de todo o processo, desde o recebimento dos efluentes;

  - Analisar, preparar e empregar produtos químicos para coagulação, floculação e desinfecção da matéria orgânica;

  - Conferir o desempenho de todos os equipamentos das Estações;

  - Operar equipamentos a fim de permiti-los desempenhar corretamente as funções indispensáveis para o serviço;

  - Requerer serviços de manutenção preventiva para o sistema, organizar e relatar dados do processo como um todo.

- Boletim operacional

  - No Boletim Operacional deve conter todas as atividades e os itens que precisam ser verificados ou monitorados durante a rotina operacional descritos no Plano de Operação;

  - O Boletim Operacional deve ser preenchido pela equipe Operacional e sendo encontradas anomalias precisam ser reportadas a PETROBRAS;

  - O Boletim Operacional deve ser entregue quinzenalmente para a FISCALIZAÇÃO do Contrato;

  - Todos os procedimentos de análise de pH, medição de vazão, análise de sólidos sedimentáveis, turbidez devem estar contidos de forma detalhada no Plano de Operação, inclusive os cuidados e procedimentos de calibração diária do pHmetro e turbidímetro por exemplo e calibração periódica externa do equipamento;

  - Destaca-se aqui apenas o monitoramento operacional interno, sendo o monitoramento mais completo será realizado pelo SMS da Unidade;

  - FISCALIZAÇÃO irá disponibilizar os dados do monitoramento mais completo, para ponto de apoio e para complementar a avaliação de sua operação, esses dados serão disponibilizados bimestralmente.

  - A CONTRATADA deverá entregar o Boletim Operacional consolidado os dados do monitoramento operacional realizado pela CONTRATADA e compilando também as informações do monitoramento realizado pelo SMS da PETROBRAS para conclusão de ações de melhoria.

  - Os dados básicos de monitoramento de parâmetro da ETDS 2 e a periodicidade desses dados segue: Vazão: A cada hora na caia divisória de vazão deverá ser medida a altura, esses dados da altura da régua deve ser inseridos na equação de vertedores triangulares e convertido em vazão; Analise do pH – diariamente, sendo nos horários as 9h e as 14h analisando o pH no esgoto bruto, saída do reator anaeróbico, saída do reator aeróbico e saída do tratado; Materiais sedimentáveis (com cone Imhoff) – analise diária em horários intermediários no esgoto bruto, na manta de lodo dos reatores anaeróbicos (6 pontos – 3 em cada reator; nível baixo, intermediário e alto da manta); no efluente dos reatores aeróbicos; no efluente do decantador. As amostras deverão ser coletadas simultaneamente (coleta os 6 pontos dos reatores sempre no mesmo horário/ duas horas antes ou duas horas depois coletar o restante dos pontos); Turbidez (com uso de um turbidímetro) – Frequência: diariamente as 9h e 14h – Monitorar o esgoto bruto e esgoto tratado; Oxigênio dissolvido: Frequência diariamente (manhã/tarde) no interior do reator aeróbico. Todos os procedimentos de análise de pH, medição de vazão, análise de sólidos sedimentáveis, turbidez devem estar contidos de forma detalhada no plano de operação;

  - Os dados básicos de monitoramento de parâmetro da ETDS 1 e a periodicidade desses dados segue: Analise do PH – o monitoramento do pH na entrada do esgoto bruto e na saída do efluente tratado com frequência diária em horário intermediário do dia (após o horário do almoço por exemplo quando a geração de efluente é mais constante); Vazão: a vazão deverá ser registrada por hora para regular a vazão na faixa de 1,5m³/h. Materiais Sedimentáveis: deverá ser realizado a cada dois dias a análise cone Imhoff no efluente tratado e verificar se há escape de sólidos que necessitem de intervenção com a remoção de lodo do decantador. Todos os procedimentos de análise de pH, medição de vazão, análise de sólidos sedimentáveis, devem estar contidos de forma detalha no plano de operação.

- Estações elevatórias e caixas de passagem

  - A Unidade é composta por 8 estações elevatórias por bombas para revezamento do bombeamento do esgoto, 5 elevatórias por gravidade e diversas caixas de passagem;

  - Para operação dessas estações será necessário o acompanhamento diário para avaliar o nível de esgoto;

  - Acionamento das bombas para o bombeamento do esgoto e fazer o revezamento da bomba reserva;

  - A CONTRATADA deverá realizar a avaliação do bombeamento, a possível redução da capacidade das bombas; checar o acumulo de sujeiras no fundo dos poços;

  - A CONTRATADA deverá realizar a limpeza trimestral das estações, tubulações de interligação e dos poços ou sempre que for necessário com o fornecimento de caminhão vácuo com hidrojato de responsabilidade da CONTRATADA;

- ETDS

  - A Unidade é composta por 2 estações de tratamento de dejetos sanitários ETDS 1 e ETDS 2.

  - No procedimento de limpeza do gradeamento grosseiro, peneira e caixa de areia deve ser descrito os equipamentos que serão utilizados, onde os resíduos serão armazenados, cuidados e rota de descarte;

  - Os reatores aeróbicos verificar se existe perda de ar na linha dos sopradores e verificar se as membranas estão gerando bolhas.

  - Realizar a remoção e limpeza da membrana e limpeza da tubulação;

  - Vistoria e limpeza do decantador e dos reatores;

  - Realizar controle do nível do tanque de acúmulo, esgotamento do tanque e limpeza interna;

  - Limpeza periódica dos rotâmetros;

# ANEXO 1.A6 – Destinação de resíduos Classe I – UTGCA e entorno

- Este serviço contempla, dentre outras rotinas já detalhadas neste contrato:

  - Coleta de amostras e caracterizações dos resíduos gerados na Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba de acordo com a NBR 10004:2004, sendo complementada pelas normas ABNT NBR 10005, 10006 e 10007;

  - Auxílio na obtenção do CADRI para a PETROBRAS, considerando as características do transporte e e formas de tratamento e disposição final dos resíduos.

  - Transporte dos resíduos da área de armazenamento temporário na UTGCA (Caraguatatuba, SP) até o destino final para tratamento. - Destinação Final e tratamento dos resíduos: definição do tratamento e disposição final dos resíduos e encaminhamento, observando sempre a melhor tecnologia ambiental disponibilizada na região do gerenciamento e utilizando como última alternativa à disposição em Aterros Industriais.

  - Emissão de Relatórios mensais com a apresentação da obtenção dos documentos legais de todo o processo do gerenciamento: laudos de caracterização dos resíduos, CADRI, manifestos de transporte, Licenças Ambientais e Certificado de Destinação (e/ou destruição) do resíduo emitido pelo destinatário. O relatório deve estabelecer análises críticas sobre a geração e tratamentos dos resíduos.

  - A caracterização dos resíduos conforme a NBR 10.004: 2004 deverá ser realizada a partir de testes de lixiviação, solubilização e massa bruta utilizando como referência as últimas atualizações das normas ABNT NBR 10.005, 10.006 e 10.007 para compor os pedidos de CADRI – Certificado de Autorização de Destinação de Resíduo Industrial junto ao órgão ambiental. Estão previstos para este contrato um total de 10 caracterizações.

  - Os testes deverão ser realizados por laboratórios certificados, sendo obrigatória a emissão de laudos analíticos, que deverão apresentar no mínimo as informações exigidas no item 5 desta especificação técnica, constando na conclusão final a classificação do resíduo, conforme a definição da ABNT NBR 10004:2004. As coletas das amostras, quando se façam necessárias as caracterizações serão de responsabilidade da CONTRATADA.

    - Deverão ser utilizados para os serviços descritos no item 1.6 laboratórios creditados na norma NBR ABNT 17.025.

    - Cabe a CONTRATADA auxiliar na renovação dos CADRIs vencidos ou a vencer, bem como auxílio na obtenção para os resíduos que possam a ser gerados e que ainda não possuam tal documento.

    - Na obtenção de novos CADRIs a CONTRATADA deverá avaliar e apresentar até 3 (três) opções de empresas para o tratamento dos resíduos. Em acordo com a PETROBRAS, será definida a melhor opção para obtenção do CADRI que se fizer necessário, após visitas e relatório de avaliação dos fornecedores de serviço.

- Transporte dos resíduos das áreas de armazenamento temporário até o destino final:

  - O transporte deverá atender as normas de transporte de produto perigoso, sendo necessário que os motoristas tenham treinamento quanto ao transporte de produtos perigosos. O transporte do resíduo ao destino final será de responsabilidade da contratada.

  - A PETROBRAS deverá emitir para remessa o manifesto de transporte de resíduos MTR, sendo obrigatória a coleta das assinaturas dos responsáveis envolvidos no processo, desde o armazenamento temporário até a destinação final, pela CONTRATADA.

  - Os manifestos de transporte assinados deverão ser devolvidos à FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo 8 dias úteis de realizado este procedimento.

  - Para todo o transporte de cargas e produtos perigosos deverá ser observado o que prevê o Decreto 96044 de 18/05/98, e demais documentos legais pertinentes ao processo.

  - O carregamento das cargas fracionadas até o caminhão da CONTRATADA será realizado pela PETROBRAS. O carregamento de produtos líquidos a granel no caminhão da CONTRATADA ficará sob responsabilidade da CONTRATADA sendo necessária supervisão da PETROBRAS.

  - A carga transportada deverá ser acondicionada de forma a evitar o derramamento durante o transporte, conforme preconiza a legislação.

  - Os resíduos que serão transportados em tambores serão colocados em caminhão, que deverá ter o fundo coberto por material impermeável, de forma a conter eventuais vazamentos, fornecido pela contratada, em toda a extensão da carroceria. Os tambores deverão estar com tampa e a carga deverá ser coberta por lona em perfeito estado de conservação. É exigido EPI compatível com estas atividades tanto para o motorista e o ajudante. Tal item é passível de fiscalização por parte da equipe de segurança da Petrobras.

  - Para o transporte a CONTRATADA deverá utilizar-se de caminhões de carroceria aberta e basculante, carroceria fechada, caminhão poliguindaste, caminhão-tanque, e outros propostos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

  - A CONTRATADA ou empresa transportadora subcontratada deverá ter licença junto aos órgãos pertinentes para o transporte de resíduos perigosos.

  - Todos os veículos deverão ter idade máxima de dez anos e estar em bom estado de conservação (pneus, lanternas, faróis, carroceria, extintor de incêndio, sem vazamentos de óleo e/ou combustível, documentação dos veículos e dos motoristas em dia, ficha de segurança do resíduo) e serão vistoriados em todas as viagens.

  - O horário de entrada para carregamento deverá ser a partir de 08h e de saída até as 16h. Outros horários deverão ser negociados previamente e aprovado pela Fiscalização do contrato. Deve ser previsto tempo hábil para efetuar o carregamento, pesagem, e o desembaraço de documentação.

  - Todos os lotes deverão ser devidamente pesados e os manifestos respectivos emitidos.

  - No caso de subcontratação de empresas transportadoras a CONTRATADA deverá apresentar toda a documentação referente à habilitação da mesma quanto ao transporte de resíduos. A subcontratação deverá ter prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. A subcontratada deverá atender a todos os itens estabelecidos nessa especificação técnica.

  - Durante o carregamento de resíduos líquidos a granel, a CONTRATADA deverá prever meios para evitar e conter eventuais vazamento, de forma a não contaminar o solo e água. Em caso de eventos acidentais que provoquem contaminação do meio ambiente durante transporte, a CONTRATADA será responsável pelas medidas de gerenciamento e recuperação das áreas atingidas, sem ônus para a PETROBRAS. O procedimento para eventual descontaminação de solo e áreas impactadas deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

  - A responsabilidade sobre os trâmites legais em caso de acidentes durante o transporte de resíduos é da CONTRATADA, devendo a mesma providenciar todas as ações de segurança e meio ambiente e avisar de imediato a PETROBRAS informando da ocorrência do acidente, localização e um telefone de contato;

  - É obrigação da CONTRATADA e SUBCONTRATADAS possuir quando pertinente as seguintes documentações: Cadastro Técnico Federal – IBAMA, Registro de transporte de cargas perigosas da ANTT, Certificação do INMETRO para cargas a granel de cada veículo, inclusive emissões de gases para veículos movidos a diesel, Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos – CIPP de cada veículo; Certificado de Inspeção Veicular de emissões (anual) para atendimento ao CONAMA 08/93; cópia de Apólice do Seguro (veículo, veículo+carga, carga, acidentes); plano de emergência ou contrato.

- Tratamento e destinação final

  - A destinação final deverá preferencialmente ser realizada de acordo com as TABELAS listada no item. 5.11.3.

  - Caso os destinos não possam ser definidos conforme opção definida na TABELA do item 5.11.3, em função da ausência de tecnologia disponível, deve-se definir como prioridade a seguinte hierarquia de tratamento no que for aplicável:

    - Reciclagem ou Devolução ao Fornecedor

    - Recondicionamento ou Descontaminação ou Tratamento Químico

    - Tratamento Térmico (coprocessamento ou outra alternativa)

    - Disposição em Aterro Industrial – classe I ou II

  - As empresas definidas para o destino final dos resíduos classe 1 documentos devem possuir toda a documentação ambiental e de segurança exigidas na forma da lei, como Licenças Ambientais, AVCBs, outorgas, etc.., Os documentos deverão ser apresentadas a fiscalização, de modo que a PETROBRAS possa avalia-lo ante da visita, e após o relatoria destas análises (documental e de visita técnica)  autorizar ou não utilização de prestação de serviço como subcontratada.

- Obtenção de documentos Legais no Gerenciamento dos Resíduos:

  - É de responsabilidade da contratada a obtenção dos documentos legais junto aos órgãos ambientais. Para atendimento a este item a CONTRATADA deverá obter os seguintes documentos legais, além de outros onde aplicáveis:

a) Obtenção das assinaturas dos Manifestos de Transporte;

b) Obtenção da Carta de Anuência da empresa destinadora dos resíduos, para a composição da documentação de obtenção de CADRI;

c) Certificados de Destinação (destruição) dos resíduos

d) Licenças Ambientais das empresas destinadoras, inclusive de cooperativas (quando aplicável)

  - A destinação dos resíduos, de cada lote deverá estar clara e devidamente registrada em todos os documentos legais envolvidos no processo de gerenciamento de modo que se garanta a rastreabilidade e transparência da informação, incluindo o Certificado de Destinação Final do Resíduo o qual deverá referenciar o número do Manifesto de Transporte e/ou Nota Fiscal a qual diz respeito o lote tratado;

  - Não será permitido pela CONTRATANTE o recebimento de documentos rasurados, sem a assinatura dos responsáveis, ou qualquer tipo de alteração da informação que seja diferente do original;

  - Em caso de qualquer incidente ou acidente que venha a ocorrer em qualquer etapa dos serviços contratados será de total ônus da CONTRATADA a mitigação e correção do impacto. Em caso de incidentes ou acidentes seja ele de trânsito com danos materiais ou pessoais ou danos ambientais: vazamentos, derramamentos ou outro que possa causar impactos ambientais os mesmos deverão ser comunicados imediatamente a fiscalização da PETROBRAS.

- Dos relatórios mensais, laudos analíticos e resultados das caracterizações

  - Laudos analíticos e de caracterizações: É obrigatório que os laudos apresentem no mínimo as seguintes informações:

  - Identificação da Coleta: Nome da Unidade de Processo, Identificação do ponto de coleta, Tipo de efluente e/ou resíduo, data e hora de coleta, Nome do coletor, Objetivo da Coleta;

  - Condições do ponto: identificação, preservação, acesso para coleta, situações anormais encontradas (intempéries, ponto seco, parada para manutenção), vazão do efluente (na ausência do medidor, informar a aproximada do dia ou a de projeto);

  - Informações sobre a análise: data e hora de entrada no laboratório.

  - Resultados dos parâmetros: todos os parâmetros deverão ser informados no laudo (mesmo que a quantidade encontrada esteja abaixo do limite de detecção), para cada parâmetro analisado deverá ser informado a concentração detectada, a unidade, a metodologia de amostragem, e o limite de detecção do equipamento, quando pertinente colocar as observações.

  - Os resultados deverão ser encaminhados por e-mail, a PETROBRAS, assim que os resultados das análises forem obtidos.

  - Os laudos analíticos deverão ser entregues a PETROBRAS num prazo máximo de 15 dias após a coleta das amostras.

  - Os laudos analíticos deverão ser entregues por amostra, sendo um laudo para cada resíduo e por data de amostragem.

  - Os laudos deverão ser entregues em meio físico e eletrônico, em formato Windows Word ou Excel, e com extensão em PDF. Ambos deverão estar devidamente assinados pelo responsável técnico do laboratório.

  - Relatórios mensais: Deverão ser entregues mensalmente relatórios compilando todos os documentos que evidenciem a rastreabilidade dos resíduos: manifestos de transporte, certificados de disposição dos resíduos, CADRI´s, Notas Fiscais de saída, dentre outros aplicáveis ou eventualmente exigíveis pela fiscalização da PETROBRAS ou pelo órgão ambiental.

  - Não serão recebidos pela PETROBRAS documentos rasurados, falsificados e ilegíveis.

  - Todos os documentos deverão estar assinados pelo responsável técnico habilitado.

  - A medição somente será realizada após o envio dos relatórios mensais contendo a confirmação do tratamento dos resíduos. Não serão pagos lotes que não tenham sido emitidos os Certificados de Destinação de Resíduos. Excepcionalmente no caso de destinação de resíduos por blendagem para co-processamento será aceita, para efeito de medição, a entrada dos resíduos na etapa de mistura, sendo que o respectivo CDR deverá ser entregue até a segunda medição subsequente, sob a pena de retenção de medições futuras.

  - Garantir a entrega e apresentação dos resultados, laudos, boletins técnicos, relatórios e qualquer outro tipo de informação acerca das amostras enviadas, somente ao gerente de contrato PETROBRAS ou a representantes, formalmente, designados por este.

  - Dispor de locais seguros e apropriados para a manutenção e guarda dos relatórios, boletins técnicos, laudos, bem como, do registro das informações das amostras em meio eletrônico e dos dados brutos dos ensaios, por período mínimo de 5 anos.

  - A CONTRATADA entende que todas as informações geradas nessa contratação são confidenciais e que não podem ser utilizadas para nenhuma outra atividade, serviço, publicação, informação que não sejam os aqui estabelecidos e com as pessoas responsáveis pelo CONTRATO.

# ANEXO 1.B1 – Tomadores de serviço – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES

- Base avançada de UBERABA (BAV-UBE)

- CNPJ: 33.000.167/1103-90

- Endereço: Avenida Rio Grande, 5.560, Distrito Industrial III, Uberaba/MG

- Características do local:
Área de roçagem total: 8.700m2
Área de limpeza e conservação predial: aproximadamente 102m2

- Horário de funcionamento das atividades administrativas: 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

- População média diária: 2

- Latitude e Longitude: -20.000543189647427, -47.89711725253012

- Centro Coletor de Ourinhos (CEORI)

- CNPJ: 33.000.167/1076-82

- Endereço: Rua Padre Rui Cândido da Silva, s/n Vila Odilon Ourinhos/SP

- Características do local:
Área total: 362.271m2
Área construída: 22.400m2
Área de roçagem total: 123.300m2
Perímetro: 2.910m2
Área do aceiro: 20.000m2
Área de limpeza e conservação predial: aproximadamente 50m2

- Horário de funcionamento das atividades administrativas: 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

- População média diária: 2

- Latitude e Longitude: -22.99889814443564, -49.89078227273024

- Centro Coletor de Sertãozinho (CESER)

- CNPJ: 33.000.167/0034-70

- Endereço: Via de Acesso José Siena, km 1, s/n – Sertãozinho/SP

- Características do local:
Área construída: 9.200m2
Área de roçagem total: 42.000m2
Perímetro: 800m2
Área do aceiro: 4.000m2
Área de limpeza e conservação predial: aproximadamente 50m2

- Horário de funcionamento das atividades administrativas: 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

- População média diária: 2

- Latitude e Longitude: -21.134765449398103, -47.97110129314767

- Centro Coletor de Santa Adélia (CESAD)

- CNPJ: 33.000.167/1087-35

- Endereço: Estada Municipal SAD 155, s/n – Santa Adélia / SP

- Características do local:
Área total: 38.700m2
Área construída: 1.700m2
Área de roçagem total: 37.000 m2
Perímetro: 1.200m2
Área do aceiro: 6.000m2
Área de limpeza e conservação predial: aproximadamente 50m2

- Horário de funcionamento das atividades administrativas: 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

- População média diária: 2

- Latitude e Longitude: -21.234336998723244, -48.80193878986191

- Centro Coletor de Araraquara (CERAQ)

- CNPJ: 33.000.167/1069-53

- Endereço: Estrada Municipal de Cesário Bastos, km3 – Jardim Zavanella – Araraquara / SP

- Características do local:
Área total: 57.100m2
Área construída: 11.400m2
Área de roçagem total: 45.700 m2
Perímetro: 1.460m2
Área do aceiro: 7.300m2
Área de limpeza e conservação predial: aproximadamente 50m2

- Horário de funcionamento das atividades administrativas: 7h às 17h, de segunda à sexta-feira.

- População média diária: 2

- Latitude e Longitude: -21.733670364685025, -48.13239794033218

# ANEXO 1.B2 – Descrição dos equipamentos – BASE AVANÇADA DE UBERABA e CENTROS COLETORES

- Bebedouros

| LOCALIDADE | MARCA | MODELO | TIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| BAV-UBE | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |
| CEORI | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |
| CESER | IBBL | COLUNA 11012001 | COLUNA |
| CESAD | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |
| CERAQ | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |

# ANEXO 1.C1 – Tomadores de serviço – ITATINGA

- CNPJ: Não possui

- Endereço: Av. Itatinga esquina com Tancredo Neves, S/N – Itatinga – São Sebastião/SP

- Características do local:
Área total: 15.249,76m2
Área construída: 15m2 (módulo habitacional)
Área de roçagem total: 15.249,76m2
Perímetro: 562,18m
Área de limpeza e conservação predial: 15m2

- Horário de funcionamento das atividades administrativas: Não possui
Horário de permanência dos postos de vigilância: 24h

- População média diária: 2

- Latitude e Longitude: -23.813662036561215, -45.4185063041548

Imagem aérea

# ANEXO 1.C2 – Descrição dos equipamentos – ITATINGA

- Bebedouros

| LOCALIDADE | MARCA | MODELO | TIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| ITATINGA | IBBL | COLUNA 11011001 | COLUNA |

# ANEXO 1.D1 – Tomadores de serviço – ALEMOA

- CNPJ: Não possui

- Endereço: Rua Aurélio Batista Félix, 593 – Alemoa – Santos/SP

- Características do local:
Área total: 13.985,55m2
Área construída: Apenas muro, cerca e portão
Área de roçagem total: 13.985,55m2
Perímetro: 536,83m
Horário de funcionamento das atividades administrativas: Não possui

- População média diária: Não possui

- Latitude e Longitude: -23.92558347299375, -46.37369932109845

Imagem aérea

# ANEXO 1.E1 – Chaveiro e carimbos e comunicação visual – Todas as localidades

- Chaveiro

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | Confecção de cópia de chaves para portas, armários, gavetas e cadeados |
| 2 | Confecção de cópia de chave e cartão de fechadura digital |
| 3 | Confecção de chaves para portas, armários, gavetas e cadeados |
| 4 | Abertura de portas, armários, gavetas e cadeados |
| 5 | Abertura de fechadura digital |
| 6 | Troca de segredo + 2 chaves |
| 7 | Troca de cilindro ou segredo de fechadura digital + 2 chaves e cartão |
| 8 | Retirada de chave quebrada ou travada |
| 9 | Lubrificação de fechadura |
| 10 | Conserto de fechadura |
| 11 | Abertura de cofres |
| 12 | Confecção de cópia de chave tetra |
| 13 | Confecção de cópia de chave gorja |
| 14 | Confecção de chave gorja |
| 15 | Instalação de fechadura em porta + 2 chaves |
| 16 | Instalação de fechadura em armário + 2 chaves |
| 17 | Instalação de fechadura em gaveta + 2 chaves |
| 18 | Instalação de fechadura em armário e em gaveta com serviço de furação + 2 chaves |
| 19 | Instalação de fechadura tetra |
| 20 | Instalação de fechadura digital |
| 21 | Padronização do segredo de cadeados e miolos de armários e porta com chave mestra |

- Carimbos

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | Confecção e Fornecimento de Carimbo Auto Entintável medida 38 x 14mm |
| 2 | Confecção e Fornecimento de Carimbo Auto Entintável medida 48 x 18mm |
| 3 | Confecção e Fornecimento de Carimbo Auto Entintável medida 58 x 22mm |
| 4 | Confecção e Fornecimento de Carimbo Auto Entintável medida 70 x 25mm |
| 5 | Confecção e Fornecimento de Carimbo Auto Entintável medida 75 x 38mm |
| 6 | Confecção e Fornecimento de Carimbo Pocket Stamp medida 38 x 14mm |
| 7 | Confecção e Fornecimento Caneta - Carimbo de Metal |
| 8 | Confecção e Fornecimento de Carimbo medida 75 x 100mm |
| 9 | Confecção e Fornecimento de Numerador de 10 dígitos 55510PL |
| 10 | Confecção e Fornecimento de Datador medida 40 x 25mm |
| 11 | Confecção e Fornecimento de Datador medida 40 x 40mm |
| 12 | Confecção e Fornecimento de Borracha estampada |
| 13 | Fornecimento de refil para carimbo medida 38 x 14mm até medida 70 x 25mm |
| 14 | Fornecimento de refil para carimbo medida 75 x 38mm até medida 75 x 38mm |
| 15 | Fornecimento de refil para datador medida 40 x 25mm e medida 40 x 40mm |

- Comunicação visual

  - Especificação: PLACA PVC 3 mm VINIL ALTA PERFORMANCE: Placa composta de PVC rígido de 3 mm de espessura com proteção UV, cor branca, e película de vinil pigmentado audoadesivo, marca 3M, série 7725. Acabamento e fixação: Acabamento com bordas arredondadas em 2,75º, friso emborrachado para acabamento das placas e fita adesiva acrílica dupla espuma de alta adesão, 19mm, modelo VHB 4950-4970 da 3M, ou similar, para fixação.

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | Placa PVC/Vinil (150 x 113)cm |
| 2 | Placa PVC/Vinil (150 x 90)cm |
| 3 | Placa PVC/Vinil (274 x 85)cm |
| 4 | Placa PVC/Vinil (55 x 40)cm |
| 5 | Placa PVC/Vinil (60 x 84)cm |
| 6 | Placa PVC/Vinil (60 x 86)cm |
| 7 | Placa PVC/Vinil (90 x 70)cm |
| 8 | Placa PVC/Vinil Ø75cm |

# ANEXO 1.F1 – Critérios de medição

- CONDIÇÕES GERAIS

Este anexo apresentará os critérios de avaliação a serem utilizados na medição mensal dos serviços realizados pela CONTRATADA, balizando os parâmetros para emissão dos Relatórios de Medição (RM) mensais pela FISCALIZAÇÃO. O período de medição será entre os dias 26 (vinte e seis) do mês anterior até o dia 25 (vinte e cinco) do mês de competência, porém, a análise dos serviços se dará com referência ao intervalo entre os dias 19 do mês anterior e 18 do mês de competência , podendo este período ser modificado a critério da PETROBRAS mediante prévio aviso à CONTRATADA.

- DEFINIÇÕES

  - Índice de Ocorrências (IOC):

    - Será aplicado no percentual final de pagamento de cada item da PPU, o índice de ocorrências (IOC), referente às ocorrências informadas à CONTRATADA no período de medição.

    - A PPU é formada por 9 itens e seus respectivos subitens, sendo o nono referente a reembolso de fornecimento de partes, peças e materiais de aplicação. O IOC será aplicado sobre o valor total do item o qual o serviço impactado contempla e não em um subitem específico.

    - O cálculo do índice será obtido pela soma da pontuação de todas as ocorrências registradas no período para cada item da PPU, de acordo com a classificação informada na tabela abaixo:

| Classificação da ocorrência | Pontuação |
| --- | --- |
| 1 | 0,0003 |
| 2 | 0,0006 |
| 3 | 0,0010 |
| 4 | 0,0020 |
| 5 | 0,0040 |

    - A classificação das ocorrências de 1 a 5 será realizada conforme os critérios

a)	Classificação 1: ocorrências gerais, sem risco de perda para a PETROBRAS, mas que descumpram exigências contratuais acessórias, tais como, por exemplo, atraso na entrega de documentações (documentos de SMS, relatórios, documentos de prestadores de serviços e fornecedores, certificados, etc.).

b)	Classificação 2: ocorrências leves, com baixo potencial de perda para a PETROBRAS, tais como falhas na execução das solicitações, erros de preenchimento de formulários de manutenção, fornecimento de materiais de consumo de baixa qualidade, erros de especificação de materiais, atraso no cumprimento de cronogramas e planos, etc.

c)	Classificação 3: ocorrências médias, com médio potencial de perda para a PETROBRAS, tais como operação indevida de equipamentos ou sistemas não críticos, falhas na execução de ordens de manutenção dos equipamentos, não tratamento de falhas identificadas em investigações de acidentes, erros de preenchimento de formulários de manutenção de sistemas críticos, retrabalhos contínuos, etc.

d)	Classificação 4: ocorrências legais, com baixo, médio ou alto potencial de perda para a PETROBRAS, cujo fato gerador seja o descumprimento de legislação aplicada, tais como permitir que profissionais executem atividades sem a devida habilitação, conforme previsto em normas regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, permitir que profissionais atuem nas instalações da PETROBRAS sem ASO válido, não apresentação de documentos obrigatórios como ART, licenças obrigatórias, etc.

e)	Classificação 5: ocorrências graves, com alto potencial de perda para a PETROBRAS, tais como realizar serviços sem a devida autorização, operação indevida de equipamentos ou sistemas críticos, falhas na execução de ordens de manutenção preventiva de sistemas críticos, paradas não programadas de sistemas críticos, informações prestadas em divergência em relação aos fatos reais apurados e cujas justificativas sejam inaceitáveis pela FISCALIZAÇÃO, ocultar fatos e ocorrências da FISCALIZAÇÃO, ocorrências de vandalismo em equipamentos da PETROBRAS, etc.

    - Os casos de ocorrências citados no item anterior são meramente exemplificativos, cabendo à FISCALIZAÇÃO a classificação e aplicação das ocorrências que ocorrerem durante o período contratual, mesmo aquelas não contempladas nos exemplos anteriores.

    - Em caso de falta de providência por parte da CONTRATADA, as ocorrências poderão ser reaplicadas pela PETROBRAS e em caso de reincidência de ocorrências idênticas, a classificação das ocorrências poderá ser elevada para outro nível, a critério da FISCALIZAÇÃO.

    - As ocorrências serão informadas à CONTRATADA por meio de RO, sendo que a decisão pela inclusão da ocorrência no IOC estará a critério da FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas contratualmente.

    - A título de exemplo, segue tabela com o cálculo do IOC em uma situação hipotética onde, em determinado período de medição, foram aplicadas as seguintes ocorrências à CONTRATADA:

| Classificação da ocorrência | Quantidade de Ocorrências (A) | Pontuação (B) | Pontuação Total (A x B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,0003 | 0,0003 |
| 2 | 0 | 0,0006 | 0 |
| 3 | 0 | 0,0010 | 0 |
| 4 | 2 | 0,0020 | 0,0040 |
| 5 | 1 | 0,0040 | 0,0040 |
| Índice de Ocorrências (IOC) |  |  | 0,0083 |

  - As seguintes definições aplicam-se aos parâmetros da tabela de indicadores chaves de desempenho:

| SIGLA | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Aa | Área atendida no período de medição referente ao item da planilha de preços |
| At | Área total referente ao item da planilha de preços |
| DIEC | Dias Indisponíveis de cada equipamento crítico do parque de VAC no período de medição |
| DIENC | Dias Indisponíveis de cada equipamento não crítico do parque de VAC no período de medição |
| DispVAC | Disponibilidade do parque de VAC |
| Ea | Extensão (comprimento) atendido no período de medição referente ao item da planilha de preços. |
| EC | Número de equipamentos críticos no parque de VAC |
| ENC | Número de equipamentos não críticos no parque de VAC no período de medição |
| Et | Extensão (comprimento) total referente ao item da planilha de preços. |
| IAI | Índice de atendimento dos serviços de apoio e infraestrutura |
| IASO | Índice de atendimento Serviços de Operação |
| ICAV | Indicador de Conservação de áreas verdes |
| ICDR | Indicador de Coleta e Destinação de Resíduos |
| ICL | Indicador de Conservação de Limpeza |
| ICPV | Indicador de Controle de Pragas e Vetores |
| IHC | Itens higienizados e devolvidos com atraso |
| IHC | Itens higienizados e devolvidos no prazo |
| IHIG | Indicador de higienização |
| IMPVAC | Indicador de manutenção predial e HVAC |
| INAM | Índice de atendimento de manutenção predial |
| Ind | Quantidade de horas de indisponibilidade do sistema ou de equipamentos que compõem o sistema, com prejuízo para o seu desempenho, por culpa da CONTRATADA. |
| IOET | Indicador de Operação da ETDS |
| IRH | Itens com necessidade de rehigienização |
| IWC | Índice de atendimento ao serviço de disponibilização de banheiros químicos |
| NC | Quantidade de não conformidades identificadas pela FISCALIZAÇÃO ou reclamações de usuários no período de medição. |
| ni | Quantidade de dias de atraso da i-ésima solicitação concluída fora do prazo. |
| Oc | Quantidade de ocorrências de indisponibilidade do sistema por culpa da CONTRATADA. |
| REGdr | Registro de inconsistências na prestação de serviços de destinação de resíduos |
| REGop | Registro de inconsistências na prestação de serviços de operação de sistemas |
| REGopte | Registro de inconsistência na prestação de serviços operação de sistemas da ETE/ETDS |
| REGwc | Registro de inconsistências na prestação de serviços ligados à disponibilização de banheiro químico |
| SAD | Solicitações atendidas (concluídas) dentro do prazo estipulado na solicitação, independente da data de abertura, com vencimento no período de medição vigente. |
| SAF | Solicitações atendidas (concluídas) no período de medição vigente, fora do prazo estipulado na solicitação, independente da data de abertura. |
| SE | Solicitações com vencimento no período de medição vigente. |
| SP | Solicitações com vencimento em períodos anteriores, concluídas no período de medição vigente ou não concluídas (pendentes). |
| TD | Total de dias no período de medição |
| TIH | Total de itens higienizados no período |
| TPA | Total de pontos atendidos em listas de verificação aplicadas |
| TPP | Total de pontos possíveis nas listas de verificação aplicadas |
| US | Unidade de Serviço, equivalente a um posto de serviço mobilizado por 8 horas |
| Vun | Valor unitário do item |

    - Solicitações são as ordens/notas de manutenção ou de serviços abertas no Sistema SAP, Click ou qualquer outro sistema que venha a ser utilizado pela PETROBRAS

- INDICADORES CHAVES DE DESEMPENHO (KEY PERFORMANCE INDICATOR – KPI) E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

  - Os indicadores chaves de desempenho (KPI) refletirão nas medições e serão medidos conforme a tabela a seguir:

  - A contratada deverá elaborar as listas de verificação para avaliação de cada serviço, juntamente com a proposta de periodicidade. Após aprovação da FISCALIZAÇÃO estas listas deverão ser aplicadas pela própria CONTRATADA, através do software descrito no item 5.2.6.12, gerando os indicadores descritos na tabela acima, assim como as evidências de realização dos serviços através dos registros fotográficos e relatórios do próprio software. A FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, realizar inspeções nos serviços da CONTRATADA, aplicando as mesmas listas de verificação e contabilizando as notas obtidas no cálculo dos indicadores.

  - Sobre a medição do item 2 da PPU (Serviço de Manutenção) seguem as seguintes considerações:

    - A CONTRATADA terá um prazo de 7 dias corridos para reestabelecer o funcionamento dos equipamentos críticos e 14 dias para equipamentos não críticos. Caso a CONTRATADA não atenda os prazos estabelecidos, a indisponibilidade será contabilizada a partir do primeiro dia da mesma.

    - Caso o reestabelecimento do funcionamento dependa de material ou equipamento cujo fornecimento seja de responsabilidade da PETROBRAS não será considerada indisponibilidade, desde que o ambiente esteja climatizado durante o período.

    - O cálculo do índice de disponibilidade do parque de VAC considerará os dias de disponibilidade do equipamento durante o período de medição a que se refere. Caso haja indisponibilidade de equipamentos que se estenda para o próximo período, os dias excedentes serão considerados na próxima medição, porém a CONTRATADA não terá o prazo disposto no item 3.2.1 uma vez que os mesmos já foram considerados, e será penalizada de acordo com a quantidade de dias do novo período.

    - A CONTRATADA terá um prazo de 2 horas para reestabelecer a climatização do ambiente conforme condições estabelecidas no anexo I – Especificação de Serviços, seja por meio da recuperação do equipamento ou disponibilizando equipamentos portáteis.

    - Caso a mesma não cumpra o item 3.2.4 será realizado o desconto de 1% (um por cento) sobre o valor total da medição do serviço de manutenção, por dia de ocorrência para ambientes críticos, e 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da medição do serviço de manutenção, por dia de ocorrência para os demais ambientes.

    - Caso o DispVAC seja menor que 0 serão aplicadas diretamente as cláusulas de multas dispostas no contrato.

    - Caso a refrigeração seja reestabelecida ou mantida com equipamentos que não tenham sido providenciados pela CONTRATADA os mesmos serão considerados como indisponíveis e sofrerão os devidos descontos contratuais até que a CONTRATADA providencie a refrigeração por seus próprios meios.

  - A tabela acima não se aplica aos itens 7 e 9 e seus subitens, que serão medidos conforme a quantidade efetivamente executada e aceita pela FISCALIZAÇÃO ou proporcional do serviço correspondente.

  - O não atendimento das metas definidas nos KPIs resulta no pagamento fracionado, conforme os intervalos definidos para cada indicador. Ademais, para cada KPI, será deduzido o valor apurado do IOC.

| Indicador | Metas KPI |
| --- | --- |
| Conservação e Limpeza - ICL | 95,0% |
| Conservação de áreas verdes – ICAV | 95,0% |
| Controle de pragas e Vetores - ICPV | 98,0% |
| Manutenção predial e HVAC – IMPVAC | 98,0% |
| Manutenção predial – IMP | 95,0% |
| Operação – IASO | 98,0% |
| Operação ETDS – IOET | 98,0% |
| Apoio e infraestrutura – IAI | 95,0% |
| Banheiro químico - IWC | 98,0% |
| Coleta e Destinação de Resíduos - ICDR | 98,0% |
| Serviço de higienização – IHIG | 96,0% |

| KPI | % de pagamento |
| --- | --- |
| meta ≤ KPI ≤ 1 | (1 – IOC) x 100 |
| KPI <Meta | (KPI – IOC) x 100 |

  - A apuração de cada KPI será calculada pelo método definido na coluna “COMO MEDIR” e o seu resultado será multiplicado pelo peso estabelecido para o item.

- Os sistemas utilizados pela PETROBRAS para solicitação de serviços geram indicadores de satisfação do cliente (C-SAT), portanto, o resultado no C-SAT do período incidirá sobre todas os itens de serviço (1 a 8) da PPU.

  - A CONTRATADA deverá gerar ações diretas e indiretas para aumentar o potencializar a satisfação dos clientes, como, por exemplo, contato pós atendimento para análise da satisfação e convite à responder a pesquisa.

- O valor de medição de cada item da PPU será obtido pela multiplicação do percentual de pagamento pelo valor unitário do item.